|  | Администрация муниципального образования «Ленский район» |  |
| --- | --- | --- |

|  | СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ муницапльного образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | материалы по обоснованию СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ |

г. Ленск

2023 год

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ муницапльного образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Заказчик: Администрация муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

Муниципальный контракт: № 36 от 02.11.2022

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город»

Генеральный директор __________________________________________________ П.И. Комаров

Технический директор___________________________________________________ А.С. Белихов

Начальник проектного управления № 1____________________________________ И.В. Курбатов

В подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) (далее также – Схема территориального планирования/Проект) также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта положения муниципального района в системе расселения Республики Саха (Якутия) | 1:500000 |
| 2 | Карта современного использования территории муниципального района (опорный план) | 1:200000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории (в том числе с отображением границ лесничеств и лесопарков) | 1:200000 |
| 4 | Карта результатов комплексной оценки территории | 1:200000 |
| 5 | Фрагменты карты результатов комплексной оценки территории | 1:10000 1:20000 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:200000 |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования | - |
| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 1:200000 |
| 2 | Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 1:10000 1:20000 |
| 3 | Карта функциональных зон | 1:200000 |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | - |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	8

РАЗДЕЛ 2. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ	16

2.1 Объекты федерального значения	16

2.2 Объекты регионального значения	20

2.3 Объекты местного районного значения	26

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ соответствующей территории, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	29

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	29

1.1 Описание положения муниципального образования	29

1.2 Природные условия и минерально-сырьевые ресурсы	31

ГЛАВА 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	46

2.1 Анализ существующего состояния	46

2.2 Демографический прогноз	49

2.3 Сценарии демографического прогноза	50

2.4 Рынок труда и перспективы его развития	52

ГЛАВА 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	55

3.1 Анализ существующего состояния	55

3.2 Информация об основных проблемах и ограничениях	55

3.3 Направления развития	55

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	58

4.1 Расчет обеспеченности объектами местного значения муниципального района	58

4.2 Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования	60

ГЛАВА 5. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	95

5.1 Промышленность	95

5.2 Сельское хозяйство	97

5.3 Особые экономические зоны	101

ГЛАВА 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	102

6.1 Автомобильный транспорт и автомобильные дороги	102

6.2 Железнодорожный транспорт	105

6.3 Воздушный транспорт	105

6.4 Водный транспорт	108

6.5 Общественный пассажирский транспорт	109

6.6 Искусственные дорожные сооружения	109

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ	111

7.1 Водоснабжение	111

7.2 Водоотведение	134

7.3 Ливневая канализация	147

7.4 Теплоснабжение	147

7.5 Газоснабжение	153

7.6 Электроснабжение	163

7.7 Связь	174

7.8 Трубопроводный транспорт	177

ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	184

8.1 Экологическое состояние территории	184

9.2 Обращение с отходами	185

ГЛАВА 9. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, за исключением охранных зон объектов культурного наследия	188

9.1 Санитарно-защитная зона	188

9.2 Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса	199

9.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	201

9.4 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), охранная зона линий и сооружений связи, охранная зона тепловых сетей	203

9.5 Охранная зона железных дорог	207

9.6 Зоны затопления и подтопления	208

9.7 Приаэродромная территория	209

9.8 Придорожные полосы автомобильных дорог	211

9.9 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	212

9.10 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	213

9.11 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды	214

ГЛАВА 10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЗОНЫ с особыми условиями использования территорий, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	216

10.1 Особо охраняемые природные территории	216

10.2 Объекты культурного наследия	220

10.3 Зоны с особыми условиями использования устанавливаемые в соответствии с законодательством российской федерации по условиям охраны объектов культурного наследия	224

ГЛАВА 11. МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	227

11.1 Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей	227

11.2 Месторождения и проявления полезных ископаемых	227

ГЛАВА 12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	229

12.1 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	229

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ территории	231

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО использования	232

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО характера	233

6.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	233

6.1.1 Опасные геологические процессы	234

6.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы	234

6.1.3 Опасные метеорологические явления и процессы	235

6.1.4 Природные пожары	235

6.1.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера	237

6.2 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	238

6.2.1 Чрезвычайные ситуации на транспорте	239

6.2.2 Чрезвычайные ситуации на потенциально опасных объектах	239

6.2.3 Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства	239

6.2.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	240

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	242

6.3.1 Эпидемии	242

6.3.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	243

6.4 Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	243

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	249

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) (далее – Проект, Схема) разработан обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательским институтом «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом № 36 от 02.11.2022 по заданию администрации муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на основании постановления главы муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) «О подготовке внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Ленский район»« № 01-03-100/2 от 03.03.2022.

Проект подготовлен в соответствии со статьями 19 и 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а также действующей нормативно-правовой базой в сфере градостроительства на территории Российской Федерации.

Схема разработана со следующими проектными периодами: первая очередь – 2032 год, расчетный срок – 2042 год.

Обоснование принятых решений по размещению объектов капитального строительства и мероприятий, связанных с развитием территорий, а также оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов и мероприятий на комплексное развитие территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) (далее – МО «Ленский район»), представлены в данной пояснительной записке – материалах по обоснованию Проекта.

Графические материалы Проекта выполнены в геоинформационном программном продукте с использованием подосновы М 1:100 000 – 1:500 000. Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 № 793».

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения МО «Ленский район» представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения МО «Ленский район»

| № | Наименование документа | Наименования планируемого объекта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Стратегии |  |  |
|  | Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р | Межрегиональная линия — станция Лена (Усть-Кут) – Непа – Ленск |
|  |  | Техническое перевооружение с созданием терминальных логистических комплексов порта Ленск |
|  |  | Интеграция существующих и строительство новых систем электроснабжения на участках Усть-Кут – Киренск – Талаканское месторождение – Ленск – Олекминск – Алдан |
|  |  | Формирование крупных опорных населенных пунктов опережающего освоения территорий (Ленск, Витим) на условиях паритетного участия средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бизнеса |
|  |  | Перевод животноводства на промышленную основу за счет технической и технологической модернизации скотоводческих ферм, повышения доли рентабельных культур в структуре посевных площадей, а также усиление научного обеспечения и внедрения инновационных разработок на предприятиях, расположенных непосредственно в «точках роста» |
|  |  | Строительство железной дороги Лена – Непа – Ленск |
|  |  | Строительство железнодорожной линии от станции Лена до станции Ленск |
|  |  | Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорте Ленск |
|  |  | Строительство взамен существующей высоковольтной линии электропередачи (110 кВ) Мирный – Ленск – Пеледуй необходимо строительство высоковольтной линии электропередачи (220 кВ) Мирный – Ленск – Пеледуй – Киренск |
|  |  | Строительство линии электропередачи (220 кВ) по направлению Ленск – Олекминск – Алдан |
|  |  | Начало строительства ряда грузообразующих железнодорожных линий, в том числе линии Лена – Непа – Ленск |
|  |  | Строительство линий электропередачи (220 кВ), соединяющих север Иркутской области и западные районы Республики Саха (Якутия) по направлению Киренск – Ленск – Олекминск – Алдан |
|  | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденная решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 23.12.2019 № 1-12 | Проведение геологоразведочных работ и добыча россыпного золота в бассейне р. Витим |
|  |  | Строительство автодороги «Умнас» (Якутск – Покровск – Олекминск – Ленск – Пеледуй) |
|  |  | Модернизация Аэропорта Ленск (филиал ФКП «Аэропорты Севера»): реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэродромного комплекса |
|  |  | Модернизация и техническое перевооружение ООО СК «АЛРОСА-Лена» |
|  |  | Строительство автомобильной дороги Нюя – Турукта |
|  |  | Реконструкция дорожной сети с. Северная Нюя, с. Дорожный, мкр-н Северный |
|  |  | Создание автодорог на территориях индивидуальной жилищной застройки: мкр-н Теплый стан, мкр-н Чанчик |
|  |  | Обеспечение безопасных перевозок пассажиров на межселенной территории. Приобретение комфортабельных автобусов |
|  |  | Реконструкция улично-дорожной сети со строительством сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений в г. Ленск |
|  |  | Создание автодорог на территориях индивидуальной жилищной застройки: мкр-н Ханайдах, мкр-н Чанчик, мкр-н, Разведчик г. Ленск |
|  |  | Строительство комплексной трансформаторной подстанции мощностью не менее 400 кВА на территориях индивидуальной жилищной застройки: мкр-н Ханайдах, мкр-н Чанчик, мкр-н Разведчик |
|  |  | Реконструкция центральной котельной и сети теплоснабжения в с. Орто-Нахара |
|  |  | Квартальная котельная в с. Чамча |
|  |  | Строительство локального водопровода в с. Орто-Нахара |
|  |  | Газификация населенных пунктов МР «Ленский район» |
|  |  | Модернизация газовых котельных в г. Ленск |
|  |  | Строительство тепловых пунктов в г. Ленск |
|  |  | Устройство подпиточных емкостей на котельных г. Ленск |
|  |  | Оптимизация тепловых сетей в г. Ленск |
|  |  | Реконструкция распределительных сетей в г. Ленск |
|  |  | Реконструкция распределительных сетей в п. Витим |
|  |  | Реконструкция распределительных сетей в п. Пеледуй |
|  |  | Реконструкция распределительных сетей в с. Беченча |
|  |  | Сооружение ДЭС и СЭС в с. Натора |
|  |  | Сооружение ДЭС в с. Турукта |
|  |  | Сооружение ДЭС в с. Хамра |
|  |  | Сооружение мини-ГТЭС в с. Иннялы |
|  |  | Сооружение мини-ГТЭС в с. Толон |
|  |  | Строительство ВЛ 10 кВ в с. Хамра |
|  |  | Строительство ВЛ 10 кВ и прокладка КЛ по дну р. Лена до с. Нюя Южная в с. Натора |
|  |  | Строительство участка ВЛ 10 кВ до с. Нюя Южная в с. Турукта |
|  |  | Строительство ВЛ 35 кВ до ПС 220/110/35 кВ «Пеледуй», установка подстанции с двумя трансформаторами в с. Иннялы |
|  |  | Строительство участка ВЛ 35 кВ до с. Толон, Установка подстанции с двумя трансформаторами в с. Толон |
|  |  | Строительство пунктов коллективного доступа в интернет с пропускной способностью не менее 10 Мбит/с с использованием технологии Wi-Fi в с. Орто-Нахара и с. Чамча |
|  |  | Инженерная защита от затопления территории и объектов п. Витим |
|  |  | Строительство станции очистки речной воды в г. Ленск |
|  |  | Строительство централизованного водоснабжения (водопровода) в г. Ленске (мкр-ны Мархинский, Чанчик, Ханайдах) в г. Ленск |
|  |  | Строительство коллектора, г. Ленск |
|  |  | Создание ТОСЭР «Ленский»: - создание федерального гелиохранилища; - переработка гелия; - лесопереработка; - производство СУГ, СПГ, КПГ; - мини-металлургическое производство; - производство МНМ панелей; - производство арболитовых блоков |
|  |  | Техническое переоснащение (диверсификация) Пеледуйской базы технической эксплуатации флота, в рамках ТОСЭР «Ленский» |
|  |  | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в г. Ленск |
|  |  | Перевод транспортных средств на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в г. Ленск |
|  |  | Строительство коровника в с. Беченча |
|  |  | Реконструкция коровника на 100 голов, Ленский район, местность Джерба |
|  |  | Строительство коровника на 100 голов КРС в с. Орто-Нахара |
|  |  | Строительство коровника на 120 голов КРС в с. Батамай |
|  |  | Строительство ЖВК с молочным цехом в п. Витим и п. Пеледуй |
|  |  | Реконструкция молокозавода в г. Ленск |
|  |  | Создание логистическо-сбытового центра с цехом изготовления полуфабрикатов в г. Ленск |
|  |  | Восстановление и реконструкция мелиоративных систем в с. Хамра |
|  |  | Восстановление и реконструкция мелиоративных систем в с. Нюя |
|  |  | Строительство жилья для переезжающих фермеров в с. Чамча |
|  |  | Строительство круглогодичного тепличного комплекса в г. Ленск и с. Нюя Северная |
|  |  | Строительство сельскохозяйственного рынка в г. Ленск |
|  |  | Развитие многопрофильного пищевого комплекса в г. Ленск |
|  |  | Создание «Центр инновационных технологий» в целях продвижения новых технологий на Бизнес-инкубатора в г. Ленск |
|  |  | Переработка твердых бытовых отходов и нефтешламов в г. Ленск, п. Витим и п. Пеледуй |
|  |  | Производство по переработке изношенных шин в г. Ленск |
|  |  | Создание турмаршрута по исторической трассе «Якутского тракта» в г. Ленск |
|  |  | Создание туристического комплекса с ассортиментом туруслуг в г. Ленск |
|  |  | Развитие парковой системы, досуговой и развлекательной деятельности в г. Ленск |
|  |  | Строительство (реконструкция) банно-прачечного комбината в г. Ленск |
|  |  | Создание Центра молодежи с коворкинг центром в г. Ленск |
|  |  | Строительство национальной школы на 50 учащихся с интернатом на 15 мест, д/сад на 15 мест в с. Толон |
|  |  | Строительство школы на 990 учащихся в г. Ленск |
|  |  | Строительство школы-садика на 18/15 мест в с. Дорожный |
|  |  | Строительство школы на 100 учащихся в с. Нюя |
|  |  | Строительство школы со спортзалом на 50 учащихся в с. Натора |
|  |  | Школа-сад на 20/15 мест |
|  |  | Строительство школы на 300 учащихся в мкр-н Разведчик, г. Ленск |
|  |  | Строительство детского сада на 315 мест в центральном микрорайоне в г. Ленск |
|  |  | Строительство детского сада на 50 мест в микрорайоне «АЛРОСА» в г. Ленск |
|  |  | Строительство здания школы с интернатом в г. Ленск на 200 мест |
|  |  | Строительство учебно-лабораторного корпуса на 500 мест и общежития на 250 мест Ленского технологического техникума в г. Ленск |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Иннялы |
|  |  | Строительство нового здания стационара участковой больницы с. Нюя |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Мурья |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Батамай |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Северная Нюя |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в п. Дорожный |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Натора |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт с. Чамча |
|  |  | Строительство поликлиники в п. Витим |
|  |  | Строительство спортивного комплекса с крытым хоккейным кортом и плавательным бассейном в г. Ленск |
|  |  | Спортивные площадки внутри дворовых территорий жилых домов в г. Ленск |
|  |  | Строительство открытых спортивных площадок в с. Чамча и с. Натора |
|  |  | Укрепление материально-технической базы и ремонт клубных учреждений |
|  |  | Здание Детской школы искусств в г. Ленск |
|  |  | Строительство многофункционального спорткомплекса в п. Пеледуй |
|  |  | Строительство КСК в с. Беченча |
|  |  | Строительство КСК в с. Нюя |
|  |  | Строительство КСК в п. Дорожный |
|  |  | Строительство КСК в с. Батамай |
|  |  | Строительство КСК в с. Натора |
|  |  | Строительство ДК в с. Чамча |
|  |  | Строительство ДК в с. Чамча |
|  |  | Строительство КСК в с. Северная Нюя |
|  |  | Строительство ДК в с. Орто-Нахара |
|  |  | Строительство ДК в с. Орто-Нахара |
|  |  | Строительство 2-х четырех квартирных домов для молодых специалистов в с. Чамча |
|  |  | Обустройство сезонной экологической площадки «Хотого» |
|  | Закон Республики Саха (Якутия) «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года» от 19.12.2018 2077-З № 45-VI | Строительство железнодорожной линии Лена – Непа – Ленск |
|  |  | Расширение показателей газовых месторождений |
|  |  | Газификация и обеспечение надежности газоснабжения группы районов в зоне магистрального газопровода «Сила Сибири» |
|  |  | Строительство автодорог Ленск – Витим – Толон |
|  |  | Строительство железнодорожной линии Усть-Кут (Усть-Илим) – Непа (Иркутская область) – Ленск (Республика Саха (Якутия) |
| Государственные программы |  |  |
| 1 | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы», утвержденная указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11.12.2019 № 880 | Спортивный зал в п. Витим |
|  |  | Спортивный зал в п. Пеледуй |
| 2 | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года», утвержденная указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16.12.2019 № 900 | Школа на 990 учащихся в г. Ленск |
|  |  | Школа-сад на 18/15 мест в с. Дорожный |
|  |  | Школа на 100 учащихся в с. Нюя |
|  |  | Школа на 50 учащихся в с. Натора |
| 3 | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы», утвержденная указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13.12.2019 № 897 | Реконструкция территории жилой застройки, в том числе территории под ветхим и аварийным жилищным фондом, переселение граждан из аварийного жилого фонда г. Ленска |
| 4 | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности и воспроизводство минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия)», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.07.2022 № 417 | Газопровод межпоселковый от ГРС Мурья до н.п. Беченча и н.п. Мурья Ленского района Срок реализации — 2024 год |
|  |  | Газопровод межпоселковый от н.п. Мурья до н.п. Батамай Ленского района Срок реализации — 2025 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. Аммосова, г. Ленск Срок реализации — 2025 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к распред. сеть по ул. Аммосова 11 кад. номер — 14:14:050010:59, г. Ленск Срок реализации — 2025 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к распред. сеть по ул. Аммосова 34 кад. номер — 14:14:050021:14, г. Ленск Срок реализации — 2025 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Ленск Срок реализации — 2028 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. 50 лет ВЛКСМ 8 кад. номер — 14:14:050089:72, г. Ленск Срок реализации — 2028 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. Грибоедова, ул. Ленских событий (от ул. Строительная до ул. Грибоедова), г. Ленск Срок реализации — 2024 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. Грибоедова 9 кад. номер — 14:14:050033:173, г. Ленск Срок реализации — 2024 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. Добровольского Срок реализации — 2024 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к распред. сеть по ул. Добровольского 2а кад. номер — 14:14:050089:0132 Срок реализации — 2024 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. За мир (от ул. Чапаева до дома № 21) Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к распред. сеть по ул. За мир (от ул. Чапаева до дома № 21) 12 кад. номер — 14:14:050017:25 Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. Заозерная Срок реализации — 2027 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. Заозерная Срок реализации — 2027 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. Короленко Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. Короленко 21 кад. номер — 14:14:050079:0009 Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. Короленко 22 кад. номер — 14:14:050080:16 Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. Ленина (от ул. Октябрьская до пер. Банковский) Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. Ленина 6 кад. номер — 14:14:050013:76 Срок реализации – 2023 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. Ленина 9 кад. номер — 14:14:050013:58 Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. Ленина 2б кад. номер - 14:14:050013:63 Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство распределительной сети по ул. Набережная Срок реализации — 2023 год |
|  |  | Строительство газопровода-ввода к Распред. сеть по ул. Набережная Срок реализации — 2023 год |
| 5 | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 444 | Комплексное развитие улицы Ойунского. Путь к реке Срок реализации – 2023 год |
| 6 | Государственная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.12.2022 № 528 | Комплексный ремонт Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница» Стоматологическая отделение поликлиники (г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 11) Срок реализации – 2023 год |
| 8 | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 473 | Реконструкция мостового перехода через р. Нюя на км 114 автомобильной дороги 1246-й км а/д «Вилюй» - Ленск Срок реализации – 2023 год |
| 9 | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)» на 2023 – 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 474 | Школа на 200 мест с интернатом на 50 мест в г. Ленск Срок реализации – 2026-2027 год |
|  |  | Школа на 100 учащихся в с. Нюя Срок реализации – 2026-2027 годы |
|  |  | Школа-сад на 18/15 мест в с. Дорожный Срок реализации – 2026-2027 годы |
|  |  | Общежитие Ленского технологического техникума на 250 мест в г. Ленск. Срок реализации – 2025-2027 годы |
| Муниципальные программы |  |  |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2036 годы, утвержденная постановлением главы МО «Поселок Пеледуй» от 23.10.2019 № 488 | Техническое переоснащение Пеледуйского судоремонтно-судостроительного участка с созданием на его базе Технопарка |
|  |  | Завершение строительства региональной автодороги «Умнас» (Якутск – Олекминск – Ленск – Витим) |
|  |  | Строительство вертолетной площадки для приема санитарной авиации |
|  |  | Строительство железной дороги Усть-Кут – Непа – Ленск |
| 2 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период 2018-2036 годы, утвержденная постановлением главы МО «Поселок Пеледуй» от 17.10.2019 № 484 | Строительство нового здания детского сада на 300 мест |
|  |  | Снос по ветхости и строительство нового филиала техникума на 261 место для населения поселков Витим и Пеледуй |
|  |  | Ремонт фундамента здания со сносом в расчетный срок и строительство больничного комплекса на 69 коек с поликлиникой на 108 посещений в смену |
| 3 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе», утвержденная постановлением и.о. главы от 30.09.2022 № 01-03-610/2 | Ликвидация несанкционированных свалок: Район дачных участков, по дороге Ленск-Мурья, поворот направо по дачной улице Тунгуски на берег р. Лены; Район дачных участков, Агротехник-1. По дороге Ленск-Мурья сворот в налево на второю улицу, справа по улице недействующий карьер; Район дачных участков, карьер «Орешкино». Мусор навалами по периметру карьера в разных местах; От г. Ленска по Батамайской трассе поворот налево. Отработанный карьер «Лебяжий», стрельбище. Мусор по всему карьеру; От г. Ленска по Батамайской трассе поворот направо, действующий карьер, арендатор «Ленск-строй»; От г. Ленска по Батамайской трассе поворот направо, за пределами действующего карьера (арендатор «Ленск-строй»); Северо-восточная часть с. Орто-Нахара (территория пилорамы); с. Беченча, ул. Захара Саморцева, 80 м от дома № 2; Район электростанция с. Нюя; с. Нюя (территория бывшего леспромхоза); с. Нюя, ул. Новая (за бывшим детским садом); с. Дорожный, между стоянкой ВВ и ПАКУ; с. Дорожный, ул. Лесная, 9-А (за спортивной площадкой); с. Дорожный, район электрической подстанции 110/6 кВ (за пределами участка, по периметру подстанции); с. Северная Нюя, на 25 км в 100 м от трассы Ленск-Мирный в сторону карьера МУАД; с. Северная Нюя, вдоль дороги на кладбище; Подъездная дорога с. Батамай. Напротив свалки с. Батамай; Подъездная дорога с. Батамай. Навалы мусора возле свалки с. Батамай |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района Республики Саха (Якутия)», утвержденная постановлением главы от 26.03.2020 № 01-03-129/0 | Строительство: животноводческих комплексов (ЖВК) на 50 голов крупного рогатого скота в с. Орто-Нахара (ИП Гуляев); на 120 голов крупного рогатого скота в с. Беченча (СЖПК «Аартык»); на 120 голов крупного рогатого скота в местности Джерба (ПТКХ «Русская Джерба»); на 200 голов крупного рогатого скота в с. Батамай (ООО «Батамайское») |
|  |  | Строительство изгороди. Данное мероприятие необходимо для сохранения кормовых культур от потравы сельскохозяйственными животными |
|  |  | Строительство силосных траншей. Для увеличения производства силоса в Ленском районе необходимо построить силосные траншеи |
| 6 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Ярославский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Школа-сад на 20/20 мест в с. Ярославский |
|  |  | Школа-сад на 20/15 мест в с. Хамра |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Ярославский |
|  |  | Строительство Дома культуры с библиотекой и спортивным залом на 30/5/56 мест с. Хамра |
|  |  | Строительство открытой спортивной площадки с. Хамра, с. Ярославский |
|  |  | Развитие парковой системы, досуговой и развлекательной деятельности (детские и спортивные площадки) с. Хамра, с. Ярославский |
| 7 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Беченчинский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство детского сада на 50 мест |
|  |  | Строительство Дома культуры на 150 мест с детской школы искусств с. Беченча |
|  |  | Снос старого спортивного зала при школе и размещения нового зала на том же месте |
|  |  | Строительство открытой спортивной площадки с. Беченча |
|  |  | Строительство участковой больницы на 10 койко-мест с поликлиникой на 8 посещений в смену |
| 8 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Витим» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство детского сада п. Витим на 100 мест |
|  |  | Строительство поликлиники п. Витим на 92 посещения |
|  |  | Строительство стационара п. Витим на 48 мест |
|  |  | Благоустройство исторического квартала торгового двора купцов Громовых в п. Витим МО |
| 9 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Мурбайский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство школы- сада на 27/20 мест с. Дорожный |
|  |  | Строительство школы-сада на 25/19 мест с. Нюя Северная |
|  |  | Строительство модульного ФАП с. Дорожный |
|  |  | Строительство модульного ФАП с. Северная Нюя |
|  |  | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 60/5/56 мест c. Дорожный |
|  |  | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 60/5/56 мест c. Нюя Северная |
| 10 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Наторинский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство школы со спортзалом на 50 учащихся в с. Натора |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Натора |
|  |  | Строительство или реконструкция здания дома культуры с. Натора |
|  |  | Строительство спортивного зала общего пользования |
|  |  | Строительство открытых спортивных площадок |
|  |  | Строительство многофункциональной спортивной площадки |
| 11 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нюйский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство школы-сад на 30/20 мест с. Турукта |
|  |  | Строительство дополнительного корпуса на территории д/с с. Нюя |
|  |  | Строительство врачебной амбулатории на 6 койко/мест с. Нюя |
|  |  | Рекомендуется открытие 1 аптечного пункта с. Турукта |
|  |  | Строительство культурно- спортивного комплекса с. Нюя |
|  |  | Строительство многофункциональной спортивной площадки |
|  |  | Развитие парковой системы, досуговой и развлекательной деятельности |
| 12 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Орто-Нахаринский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство клуба на 150 мест, с. Орто-Нахара |
|  |  | Строительство культурно-спортивного комплекса в с. Чамча |
| 13 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство нового детского сада на 100 мест |
|  |  | Строительство учреждения здравоохранения с поликлиническим отделением мощностью 30 посещений в смену и больничным сектором на 30 койко-мест |
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с отдельными помещениями для спортивных и культурных мероприятий |
|  |  | Строительство Дома культуры с библиотекой п. Пеледуй |
| 14 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Салдыкельских наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство детского сада в с. Мурья на 45 мест |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Мурья |
|  |  | Строительство здания фельдшерского пункта в с. Батамай |
|  |  | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 56 мест c. Батамай |
|  |  | Строительство открытой спортивной площадки с. Мурья |
| 15 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Толонский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года | Строительство детского сада на 15 мест с. Иннялы |
|  |  | Строительство ФАП с. Толон |
|  |  | Строительство Дома культуры с библиотекой с. Толон |
|  |  | Строительство Дома культуры с библиотекой с. Иннялы |
|  |  | Строительство культурно- спортивного комплекса с. Толон |
|  |  | Строительство культурно- спортивного комплекса с. Иннялы |
| Иные документы |  |  |
| 1 | Программа развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на период с 2016 по 2025 годы | Газопровод межпоселковый от ГРС Беченча до с. Беченча и с. Мурья |
|  |  | Газопровод межпоселковый от с. Мурья до с. Батамай |

РАЗДЕЛ 2. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

2.1 Объекты федерального значения

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории МО «Ленский район» объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Область назначения объекта | Вид, назначение и наименование ОКС, описание планируемых мероприятий | Местоположение | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики | Основное назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение | Повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия) | МО «Ленский район» | 2030 | - | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4x1 км) | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ, протяженность – 4 км | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2x74,5 км) | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ, протяженность – 149 км | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2x63 МВА) | МО «Ленский район» | 2030 | 126 МВА | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ПС 220/10 КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия) | МО «Ленский район» | 2030 | 220/10 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда 1 цепь | МО «Ленский район» | 2030 | 220/10 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда 2 цепь | МО «Ленский район» | 2030 | 220/10 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ПП 220 кВ Чаянда с заходами ВЛ 220 кВ, двух одноцепных ВЛ 220 кВ Чаянда – Нюя, ПС 220 кВ Нюя, заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Нюя – УКПГ-3 | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-10- Пеледуй – НПС-9: технологическое присоединение нефтеперекачивающей станции «НПС-10» трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» к Единой национальной (общероссийской) электрической сети | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ВЛ 220 кВ НПС-12 – КС-1 | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ВЛ 220 кВ КС-1 – НПС-13 | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ВЛ 220 кВ Городская – Нюя №1 с отпайкой на НПС-11 | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ВЛ 220 кВ Городская - Нюя №2 с отпайкой на НПС-11 | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ВЛ 220 кВ Нюя – Пеледуй № 1 | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
|  | Электроснабжение | Строительство ВЛ 220 кВ Нюя – Пеледуй № 2 | МО «Ленский район» | 2030 | Мощность — 220 кВ | Обеспечение надежного электроснабжения конечного потребителя |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздушный транспорт | Аэропорт Ленcк: реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции. Грунтовая взлетно-посадочная полоса 2000x80 м | МО «Ленский район» | 2030 | Размеры полосы – 2000х80 м | Обеспечения авиасообщения между соседними муниципальными образованиями |
|  | Железнодорожный транспорт | Строительство новых железнодорожных линий: Лена – Непа – Ленск протяженностью 1100 км | МО «Ленский район» | 2030 | Протяженность – 1100 км | Обеспечения железнодорожного сообщения между соседними муниципальными образованиями |

2.2 Объекты регионального значения

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение объекта | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт | Строительство автодороги Ленск – Пеледуй – Витим | МО «Ленский район» | 2030 | Протяженность — 229 км | Санитарный разрыв — 50 м |
|  | Пассажирский транспорт | Строительство автовокзала | МО «Ленский район», г. Ленск | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Автомобильный транспорт | Реконструкция мостового перехода реки Нюя | МО «Ленский район» | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Воздушный транспорт | Реконструкция аэропорта города Ленск | МО «Ленский район» | 2030 | - | Санитарный разрыв в соответствии с разработанным проектом, приаэродромная территория радиусом 30 км |
|  | Гражданская оборона и чрезвычайны ситуации | Комплексная система экстренного оповещения населения | г. Ленск, п. Витим, п. Пеледуй, с. Беченча, с. Нюя, с. Турукта, с. Орто-Нахара, с. Чамча, с. Иннялы, с. Толон, с. Ярославский | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Гражданская оборона и чрезвычайны ситуации | Пожарное депо | п. Пеледуй, п. Витим | 2030 | Количество автомобилей — 2 единицы | Не устанавливается |
|  | Объект общественного питания | Столовая из быстровозводимых конструкций профессионального лицея № 6 – филиала ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум» | п. Пеледуй | 2030 | Количество посадочных мест — 56 | Не устанавливается |
|  | Образование | Учебно-лабораторный корпус, общежитие | г. Ленск | 2030 | Количество мест в общежитии — 250, мест в лаборатории — 500, автодром — 1 единица | Не устанавливается |
|  | Здравоохранение | Детская поликлиника, женская консультация | г. Ленск | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Здравоохранение | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Натора | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Здравоохранение | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Иннялы | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Физическая культура и спорт | Спортивный комплекс с бассейном | г. Ленск | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Электроснабжение | ВЛ 35 кВ Пеледуй – Толон | МО «Ленский район» | 2030 | Протяженность — 60 км | Охранная зона — 15 м по обе стороны линии |
|  | Электроснабжение | ВЛ 35 кВ Толон – Иннялы | МО «Ленский район» | 2030 | Протяженность — 20 км | Охранная зона — 15 м по обе стороны линии |
|  | Электроснабжение | ВЛ 35 кВ к ПС 35/10 кВ «Южная Нюя» | МО «Ленский район» | 2030 | Протяженность — 2 км | Охранная зона — 15 м по обе стороны линии |
|  | Электроснабжение | ПС 110 кВ УПН, 2·40 МВ·А | МО «Ленский район» | 2030 | - | Охранная зона — 20 м от ограждения по периметру |
|  | Электроснабжение | ПС 110 кВ УППГ-4, 2·25 МВ·А | МО «Ленский район» | 2030 | - | Охранная зона — 20 м от ограждения по периметру |
|  | Электроснабжение | ПС 35/6 кВ 2·100 кВ·А | МО «Ленский район» | 2030 | - | Охранная зона — 15 м по обе стороны линии |
|  | Электроснабжение | ПС 35/6 кВ 2·40 кВ·А | МО «Ленский район» | 2030 | - | Охранная зона — 15 м по обе стороны линии |
|  | Электроснабжение | ПС 35/10 кВ 1,6 МВ·А «Южная Нюя» | МО «Ленский район», вблизи с. Нюя | 2030 | - | Охранная зона — 15 м по обе стороны линии |
|  | Газоснабжение | Магистральный трубопровод попутного нефтяного газа Верхнечонское НГКМ – Талаканское НГКМ – МГ «Сила Сибири» | МО «Ленский район» | 2030 | Протяженность — 215,1 км | Санитарный разрыв до 350 м |
|  | Газоснабжение | Газопроводы-отводы к ГРС Алысардах, ГРС Витим, ГРС Турукта, ГРС Ярославский, магистральный трубопровод попутного нефтяного газа «Талакан-Витим» | МО «Ленский район» | 2030 | Протяженность — 192,9 км | Санитарный разрыв до 250 м |
|  | Газоснабжение | Межпоселковые газопроводы | МО «Ленский район», с. Беченча, с. Батамай, с. Алысардах, с. Толон, с. Иннялы, п. Витим, п. Пеледуй, с. Хамра с. Ярославский, с. Чамча, с. Орто-Нахара, с. Нюя Северная, с. Турукта, с. Нюя, с. Натора | 2030 | Протяженность — 305,35 км | Охранная зона — 2 м |
|  | Газоснабжение | ГРС Алысардах | МО «Ленский район» | 2030 | Производительность — 0,30 тыс. м3/час | Санитарный разрыв до 150 м |
|  | Газоснабжение | ГРС Витим | МО «Ленский район» | 2030 | Производительность — 8,59 тыс. м3/час | Санитарный разрыв до 150 м |
|  | Газоснабжение | ГРС Турукта | МО «Ленский район» | 2030 | Производительность — 3,13 тыс. м3/час | Санитарный разрыв до 150 м |
|  | Прочие объекты обслуживания | Комплекс объектов ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Ленского улуса (района)» (административное здание, производственно-административное здание, гараж, виварий) | МО «Ленский район», г. Ленск | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Прочие объекты обслуживания | Здание ветеринарного участка ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Ленского улуса (района)» | МО «Ленский район», с. Беченча | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Прочие объекты обслуживания | Здание ветеринарного участка ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Ленского улуса (района)» | МО «Ленский район», п. Пеледуй | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Особо охраняемые природные территории и объекты | Государственный природный заказник Хотого | МО «Ленский район» | 2030 | - | Не устанавливается |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | г. Ленск, с. Мурья | 2030 | Мощность производства — 20 тыс. т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | п. Витим, с. Алысардах | 2030 | Мощность производства — 1,9 тыс. т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | п. Пеледуй | 2030 | Мощность производства — 2,19 тыс. т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Северная Нюя, с. Чамча | 2030 | Мощность производства — 230 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Дорожный | 2030 | Мощность производства — 80 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Натора | 2030 | Мощность производства — 200 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Беченча | 2030 | Мощность производства — 350 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Нюя | 2030 | Мощность производства — 600 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Турукта | 2030 | Мощность производства — 100 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Орто-Нахара | 2030 | Мощность производства — 170 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Батамай | 2030 | Мощность производства — 90 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Иннялы | 2030 | Мощность производства — 70 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Ярославский | 2030 | Мощность производства — 150 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Хамра, с. Ярославский | 2030 | Мощность производства — 50 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |
|  | Объекты обезвреживания и утилизации отходов | Полигон комплексной обработки твердых коммунальных отходов | с. Толон | 2030 | Мощность производства — 120 т/год | Санитарно-защитная зона — 500 м |

2.3 Объекты местного районного значения

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории МО «Ленский район» объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение объекта | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт | Ремонт металлического моста через р. Нюя на автодороге «Ленск – Мирный – Удачный» | с. Нюя Северная | 2025 | - | Не устанавливается |
|  | Водоснабжение | Строительство водозабора | с. Натора, с. Толон, с. Иннялы | 2037 | 3 единицы | Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Водоснабжение | Строительство станции водоподготовки | с. Натора, с. Толон, с. Иннялы | 2037 | 3 единицы | Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Водоснабжение | Строительство водопроводных сетей | с. Натора, с. Толон, с. Иннялы | 2037 | 3 единицы | Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Водоотведение | Строительство канализационных очистных сооружений | с. Беченча, с. Дорожный, с. Турукта, с. Толон, с. Нюя, с. Иннялы, с. Мурья, с. Батамай, с. Ярославский, с. Хамра | 2037 | производительность устанавливается на следующих этапах проектирования (не менее 50 м3/сут) | Не устанавливается |
|  | Водоотведение | Строительство сетей канализации | с. Беченча, с. Нюя, с. Дорожный, с. Турукта, с. Толон, с. Иннялы, с. Мурья, с. Батамай, с. Ярославский, с. Хамра | 2037 | протяженность сетей канализации определяется на следующих стадиях проектирования | Не устанавливается |
|  | Газоснабжение | Строительство газорегуляторных пунктов (ГРПБ) | с. Толон | 2037 | - | 100 м |
|  | Газоснабжение | Строительство распределительных газопроводов до ГРП | Сельское поселение Толонский наслег | 2037 | Протяженность — 1,6 км | 100 м |
|  | Газоснабжение | Строительство распределительных газопроводов низкого давления | с. Мурья, п. Пеледуй, с. Батамай, с. Толон, с. Нюя Северная, г. Ленск, п. Витим, с. Беченча, с. Нюя | 2037 | - | 100 м |
|  | Теплоснабжение | Реконструкция существующих тепловых сетей | г. Ленск, п. Пеледуй, п. Витим, Наторинский, Беченчинский, Ярославский, Мурбайский, Салдыкельский Нюйский и Орто-Нахаринский наслеги | 2037 | Протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования | 100 м |
|  | Теплоснабжение | Строительство новых тепловых сетей | г. Ленск, п. Пеледуй, п. Витим, Наторинский, Беченчинский, Ярославский, Мурбайский, Салдыкельский, Нюйский и Орто-Нахаринский наслеги | 2037 | Протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования | Не устанавливается |
|  | Образование | Строительство детских садов | г. Ленск, п. Витим, п. Пеледуй с. Нюя, с. Турукта, с. Беченча, с. Орто-Нахара, с. Хамра, с. Иннялы, с. Мурья, с. Батамай, с. Нюя Северная, с. Дорожный, с. Толон, с. Натора, с. Чамча | 2022 – 2037 | 280 мест 250 мест 130 и 50 мест 90 мест 20 мест 25 мест 45 и 75 мест 20 мест 10 мест 45 мест 25 мест 10 мест 20 мест 50 мест 75 мест 50 мест | Не устанавливается |
|  | Объекты ритуального обслуживания | Закрытие кладбищ | с. Алысардах, с. Крестовский лесоучасток, с. Нюя Северная, Салдыкельский наслег | 2037 | - | 50 м |

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ соответствующей территории, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

1.1 Описание положения муниципального образования

МО «Ленский район» расположен на юго-западе Республики Саха (Якутия), в пределах Приленского плато. Площадь территории составляет 7699,92 тыс. га.

МО «Ленский район» граничит: на юге и западе с Иркутской областью, на севере – с муниципальными образованиями «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и «Сунтарский район» Республики Саха (Якутия), на востоке – с муниципальными образованиями «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) и «Сунтарский район» Республики Саха (Якутия).

Описание границ МО «Ленский район» приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Описание границ территории

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон о границах | Граница муниципального района в соответствии с законом Республики Саха (Якутия) «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» от 30.11.2004 № 173-З № 353-III |
| 2 | Соседние административно-территориальные образования: |  |
|  | север | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия); Муниципальное образование «Сунтарский район» Республики Саха (Якутия) |
|  | запад | Иркутская область |
|  | юг | Иркутская область |
|  | восток | Муниципальное образование «Олекминский район» Республики Саха (Якутия); Муниципальное образование «Сунтарский район» Республики Саха (Якутия) |

Основные характеристики территории МО «Ленский район» приведены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

Общие сведения о территории

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 7699916 |
| 2 | Численность населения, человек | 36276 |
| 3 | Плотность населения, человек/га | 0,004 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 19 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | г. Якутск, км | 1075 |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Транспортная | Якутск-Покровск-Олекминск-Ленск-Пеледуй с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох (а/д «Умнас») |

В состав МО «Ленский район» входит одиннадцать муниципальных образований, в том числе 3 городских и 8 сельских поселений — городские поселения «Город Ленск», «Поселок Витим» и «Поселок Пеледуй», сельские поселения «Беченчинский наслег», «Мурбайский наслег», «Наторинский наслег», «Нюйский наслег», «Орто-Нахаринский наслег», «Салдыкельский наслег», «Толонский наслег» и «Ярославский наслег».

Положение МО «Ленский район» в структуре Республики Саха (Якутия) представлено на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1

Положение МО «Ленский район» в структуре Республики Саха (Якутия)

Основные планировочные характеристики

Планировочная структура МО «Ленский район» определена природно–ландшафтными элементами территории (крупная река Лена с притоками: Витим, Нюя, Пеледуй), а также планировочными осями, выполняющими функции экономических связей между населенными пунктами.

Основными планировочными осями являются автомобильные дороги регионального значения «Якутск–Покровск–Олекминск–Ленск–Пеледуй с подъездами к г. Покровск, 
п. Мохсоголлох (а/д «Умнас»)» и «Ленск — 1242-й км а/д «Вилюй» (а/д «Мухтуя»)».

На пересечении этих планировочных осей расположен опорный центр системы расселения г. Ленск — административный центр муниципального района.

Указанные направления дополняются осями низшего порядка — проектируемыми и реконструируемыми местными автодорогами. Они связывают районный центр с локальными опорными центрами и остальными населенными пунктами, образуя, таким образом, единую планировочную систему расселения района. Город Ленск выполняет в ней роль опорного центра – центра стабилизации социальной и организационно-хозяйственной деятельности района.

Особенностью сложившейся планировочной структуры района является относительно высокая освоенность северо–восточной и восточной части района и слабая освоенность юго–западной его территории.

Местоположение г. Ленск — главного планировочного центра — в северо–восточной части района обеспечивает его сравнительно неравномерную транспортную доступность периферийных территорий юго–западной и восточной частей района. Удаленность от г. Ленск на расстояние более 30 км населенных пунктов большинства сельских поселений Нюя, Натора, Турукта, Хамра, Ярославский, Иннялы, Батамай, Орто-Нахара, Беченча, Толон, Алысардах, поселков Витим и Пеледуй, а также в ряде случаев отсутствие постоянной автомобильной связи, не дают возможности обеспечить нормативную 60–минутную доступность (учитываются накладные затраты времени: подход, ожидание транспорта) до всех элементов эпизодического и периодического обслуживания, сосредоточенных в районном центре.

1.2 Природные условия и минерально-сырьевые ресурсы

1.2.1 Климат

Климат МО «Ленский район», как и всей Республики Саха (Якутия), резко континентальный. Особенностью резко континентального климата являются холодная зима, относительно жаркое лето, малое количество осадков и значительные годовые амплитуды температуры воздуха. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры. Весна и лето засушливые.

Отличительная черта климата — выраженный антициклональный режим погоды зимой и частые вторжения воздушных масс со стороны Северного Ледовитого океана с очень малым содержанием водяного пара летом.

На климат района влияет ее географическое положение в относительно высоких широтах на восточной окраине материка Евразия. Значительная удаленность от Атлантического океана обуславливает сухость западных ветров, а влиянию Тихого океана препятствует рельеф.

Арктические воздушные массы свободно проникают с Северного Ледовитого океана на протяжении всего года, усиливая низкие температуры в холодное время года и вызывая похолодание в летний период. Зима продолжительная, холодная и малоснежная, а лето короткое, на большей части территории засушливое с относительно высокими температурами.

Солнечное тепло, поступающее на земную поверхность, является одним из основных климатообразующих факторов. В свою очередь оно в значительной степени зависит от атмосферных процессов и особенностей подстилающей поверхности.

По сравнению с районами, лежащими на той же широте в Европейской части России и Западной Сибири, ресурсы солнечной энергии в МО «Ленский район» оказываются больше. Это связано с соответствующими циркуляционными условиями, определяющими значительную повторяемость антициклональной погоды (с малой облачностью и высокой прозрачностью атмосферы).

Облачность снижает поступление прямой солнечной радиации в 2–3 раза и в то же время увеличивает рассеянную радиацию в среднем в 1,9 раза.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория относится к климатическому району I: «наиболее суровые условия для строительства».

Характеристика сезонов

Среднегодовая температура воздуха отрицательная (-6,7º), что обусловлено коротким летним периодом и чрезвычайно низкими зимними температурами. Среднемесячная температура воздуха в годовом ходе изменяется от -29,8º в январе до +17,6º в июле. Среднегодовая амплитуда температуры воздуха достигает 48º. Абсолютный минимум температуры равен -52º, абсолютный максимум +36º.

Устойчивый снежный покров на территории Ленского района образуется в середине-конце октября. На значительной части территории высота снежного покрова составляет 
60–85 см, а в районе п. Витим и п. Пеледуй — более 90 см. Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе.

В теплый период года отличительной чертой температурного режима является быстрое нарастание средних суточных температур весной и быстрое их падение осенью. Самый теплый месяц — июль.

Распределение температуры воздуха в течение года тесно связано с распределением давления и ветра и с поступлением солнечной радиации. На территории Ленского района наиболее низкие температуры наблюдаются в январе.

Весной и осенью характерны заморозки. Годовой ход осадков повсеместно характеризуется резко выраженным летним максимумом осадков и сухой зимой. Минимум осадков наблюдается на большей части территории в феврале–марте. Максимум осадков приходится на июль–август. В месяцы максимума осадков (июль–август) их количество составляет 80–120 мм.

Наибольшая глубина промерзания песков составляет 5,0–5,6 м, супесей и суглинков — 3,0–3,5 м, торфа — 1,5–2,3 м.

Осадки

Годовой ход осадков повсеместно характеризуется резко выраженным летним максимумом осадков и сухой зимой. Из годового количества выпадающих осадков на холодный период (ноябрь–март) приходится примерно 20–25 %, а на теплый (апрель–октябрь) 75–80 % годовой суммы. В холодный период количество осадков на большей части территории колеблется в пределах 65–110 мм.

Минимум осадков наблюдается на большей части территории в феврале-марте. Максимум осадков приходится на июль–август. В месяцы максимума осадков (июль–август) их количество составляет 80–120 миллиметров.

В месяцы минимума преобладает количество осадков 4–10 миллиметров. Малое количество выпадающих осадков и их относительно равномерное распределение связано с антициклональным режимом погоды в это время. Осадки летом, несмотря на то, что в это время выпадает их максимальное количество, менее продолжительны, чем в холодный период, что обусловлено преобладанием осадков ливневого типа. В осенне-зимний период наблюдаются преимущественно длительные осадки обложного характера.

Общая продолжительность осадков колеблется в пределах 1900–2400 час. В годовом ходе наименьшая продолжительность осадков наблюдается в мае–июле. С увеличением продолжительности обычно уменьшается интенсивность осадков.

Устойчивый снежный покров на территории Ленского района образуется в середине-конце октября. На значительной части территории высота снежного покрова составляет 
50–80 см, а в районе п. Витим и п. Пеледуй — более 80 см.

С первой и второй декад апреля высоты снежного покрова начинают уменьшаться, появляются дневные оттепели, временами выпадают осадки в смешанном виде. Снег начинает уплотняться, подтаивать, испаряться. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в более сжатые сроки, чем его образование, но может достигать 25–30 дней. В долине среднего течения Лены разрушение снежного покрова начинается к концу третьей декады апреля.

Число дней со снежным покровом на территории колеблется в больших пределах от 
200–210. Запас воды в снежном покрове представляет большой практический интерес для народного хозяйства, ибо в совокупности со степенью интенсивности таяния снежного покрова определяет сток воды в водоемы, величину весеннего половодья, запас влаги в почве и т.д. 
В районе п. Витим запас воды в снеге к моменту снеготаяния достигает 160 мм.

На всей территории наиболее высокая влажность воздуха наблюдается зимой, наименьшая — в начале лета. Число дней с относительной влажностью воздуха равной 30 % и ниже, составляет 20–30 дней.

Ветер

В зимний сезон территория с характерным для нее антициклональным режимом отличается небольшими скоростями ветра. Наименьшие скорости отмечаются в январе и феврале. На большей части территории преобладают слабые и умеренные ветра: от 0 до 3 м/сек — около 93 %, со скоростью от 0 до 1 м/сек — около 59 %. Наибольшая вероятность малых скоростей ветра приходится на зимние месяцы, а умеренных скоростей — на летние.

Зимой преобладают ветра западного и юго-западного направления, летом — северные. Зимний ветровой режим сохраняется с сентября по март, летнее распределение направлений ветра продолжается с мая по август. В переходные сезоны, к которым относятся сентябрь и апрель, зимнее распределение направлений ветра сочетается с летним.

По метеорологическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория относится к зоне очень высокого потенциала загрязнения. Накоплению примесей в атмосфере способствуют:

- слабые ветры (0–1 м /сек), повторяемость таких ветров в среднем за год составляет 54 %, а в зимнее время — 60 %;

- приземные и приподнятые инверсии;

- туманы.

Наиболее часто эти явления отмечаются в зимний период с ноября по март.

Рассеиванию примесей способствуют:

- ветры со скоростью более 1 м/сек.;

- ливневые осадки.

Эти явления преобладают в теплый период с мая по октябрь (рисунок 3.1.2).

Рисунок 3.1.2

Розы ветра по направлениям в % для МО «Ленский район»

Выводы:

- Для МО «Ленский район» характерны экстремальные природно–климатические условия, осложняющие сельскохозяйственную деятельность и развитие строительной индустрии.

- Климатические особенности требуют повышенной надежности и работоспособности инженерных систем для жизнедеятельности населенных пунктов.

- Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория относится к климатическому району I (наиболее суровые условия для строительства).

1.2.2 Гидрологическая характеристика. Обеспеченность поверхностными водами

Гидрологическая характеристика

Основные черты гидрографии и режима водных объектов в данном регионе определяются сложными сочетаниями климата, рельефа, геологического строения и многолетней мерзлоты. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Для них характерны высокие весенние половодья, небольшие летние и осенние паводки, длительная и низкая зимняя межень.

Годовые амплитуды колебаний уровня воды рек в среднем составляют около 0,5 м при площади водосбора 100 км2, 6–7 м при площади 100000 км2 и 10–12 м при еще больших площадях. Максимальные годовые амплитуды колебаний уровня воды на реке Лена достигают свыше 20 м.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну реки Лена. Основные притоки реки Лена — реки Витим, Нюя, Пеледуй и Джерба.

Река Лена — крупнейшая река не только в МО «Ленский район», но и во всей Северо-Восточной Сибири. Протяженность 4400 км (10–е место в мире), площадь бассейна 
2490 тыс. км². Река Лена — самая длинная река в мире, полностью протекающая в зоне вечной мерзлоты. Основные притоки: реки Чая, Витим, Олекма, Алдан, Вилюй. Все верхнее течение реки Лена (до реки Витим), то есть почти третья часть ее длины, приходится на горное Предбайкалье.

Приняв реку Витим, река Лена превращается в очень большую многоводную реку. Глубины возрастают до 10–12 м, русло расширяется, и в нем появляются многочисленные острова, долина расширяется до 2030 км. Долина асимметрична: левый склон положе; правый, представленный северным краем Патомского нагорья, круче и выше. По обоим склонам растут густые хвойные леса, лишь иногда сменяемые лугами. Основное питание реки Лена, так же, как и почти всех ее притоков, составляют талые снеговые и дождевые воды. В связи с общим режимом осадков для реки Лена характерны весеннее половодье и несколько довольно высоких паводков летом. Весенний ледоход отличается большой мощью и часто сопровождается большими заторами льда, что представляет угрозу для населенных пунктов, расположенных непосредственно по берегам реки. Замерзает река Лена в порядке, обратном вскрытию — от низовий к верховьям.

Река Витим — правый приток реки Лена. Длина 1837 км, площадь бассейна 225 тыс. км2. За начало реки Витим принимают слияние рек Витимкан и Чина. В верхнем и среднем течении, огибая Витимское плоскогорье, протекает в глубокой ущельеобразной долине. Далее река Витим течет в пределах Станового нагорья. При прорыве через Северо-Муйский и Делюн–Уранский хребты образует пороги Парамский и Делюн–Оронский. Ниже пристани Воронцовка выходит из гор. Долина и русло здесь расширяются и при впадении в реку Лена (двумя главными рукавами) река Витим образует дельту. Питание преимущественно дождевое. Средний годовой расход воды у г. Бодайбо 1530 м3/сек, в устье — около 2000 м3/сек. Для Витима характерно растянутое половодье (с мая по октябрь) с подъемом воды до 8–10 м. Наиболее многоводный месяц — июнь 
(до 4900 м3/сек). С марта по апрель водоносность реки резко уменьшается (до 80 м3/сек). Замерзает в начале ноября, вскрывается во 2–й декаде мая.

Река Пеледуй — левый приток реки Лена. Длина 398 км, площадь бассейна 14,3 тыс. км2. Берет начало и течет по юго-западной окраине Приленского плато. Питание преимущественно снеговое. Половодье с мая по июнь. Средний расход воды в 33 км от устья 47,6 м3/сек. Замерзает в октябре — ноябре, вскрывается в мае.

Река Нюя — левый приток реки Лена. Длина 798 км, площадь бассейна 38,1 тыс. км2. Протекает по Приленскому плато в основном параллельно реке Лена. В среднем и нижнем течении очень извилиста. Питание преимущественно снеговое. Половодье в мае — июне, в июле — октябре дождевые паводки. Средний расход воды в 132 км от устья 115 м3/сек. Замерзает во 2–й половине октября, вскрывается в мае. Основные притоки слева: Тымпычан, Хамакы, Улахан-Мурбайы, Оччугуй-Мурбайы, Бетинче.

Река Джерба — левый приток реки Лена. Длина 320 км, площадь бассейна 8780 км2. Образуется при слиянии рек Кюех–Оттоох и Мас–Турухтаах. Течет по восточной окраине Среднесибирского плоскогорья на юг. Питание дождевое и снеговое.

Река Пилька — правый приток реки Лена. Исток реки Пилька начинается с Патомского нагорья. Протяженность реки 117 км, площадь водосбора 2450 км2. Имеет 10 притоков с длиной водотоков более 10 км и 45 притоков с длиной водотоков менее 10 км. Наиболее крупные притоки реки Юктэ и Илейка.

Подавляющее большинство озер характеризуется небольшой площадью водного зеркала (до 1 км2) и малой глубиной. Большая часть озер бессточная и пресная. Есть минерализованные озера, например, Щучье — минерализованная грязь. Большое распространение получили термокарстовые озера, возникшие в результате проседания грунта на местах протаивания подземных льдов или льдистых грунтов. Эти озера большей частью невелики по размерам и имеют округло-овальную форму. Многие термокарстовые озера со временем высыхают из-за истощения запасов подземного льда и недостатка атмосферных осадков. Некоторые озера с глубиной более 2 м питаются подмерзлотными водами. Они представляют интерес для водоснабжения. Полувысохшие и высохшие озерные котловины (аласы), обычно занятые лугами, используются как сенокосные и пастбищные угодья.

Территория района характеризуется довольно большим количеством ручьев.

Особенностью района является то, что населенные пункты в сельской местности не обеспечены достаточным количеством питьевой воды и водоснабжение осуществляется непосредственно из рек и озер.

Гидрогеологические условия

Подземные воды Якутии подразделяются на надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. Их распространение, питание, запасы и количество обусловлены, главным образом геологическим строением местности, климатическими и мерзлотными условиями.

Надмерзлотные (или грунтовые) воды пропитывают сезонно протаивающий слой почвы, грунтов, в пределах которого вода в течение зимы находится в замерзшем состоянии и лишь в теплый оттаивает и увлажняет почву, благоприятствуя тем самым развитию естественной и культурной растительности. Надмерзлотные воды питаются и атмосферными осадками. В тундровой зоне и в подзоне северотаежного редколесья (на низменностях), где слабый поверхностный сток, малая испаряемость и небольшая мощность сезонного протаивания, надмерзлотные воды способствуют заболачиванию и образованию болотных и глеевых почв.

Межмерзлотные воды залегают в сквозных и несквозных таликах, расположенных, главным образом, под крупными реками и озерами, а также внутри мерзлотной толщи.

Подмерзлотные воды бывают пластово-поровые, трещинные, трещинно-жильные и трещино-карстовые. Они могут быть пресными и минеральными (азотные, сероводородные, метановые, углекислые, хлоридно-натриевые, радоновые и другие). По сравнению с поверхностными водами пресные подмерзлотные воды имеют ряд преимуществ: не требуют очистки, их можно равномерно использовать в любое время года. В МО «Ленский район» широкое распространение имеют полиминеральные воды. Эти воды залегают на сравнительно небольших глубинах от поверхности (300–400 м), обладают значительными гидростатическими напорами и запасами. Минеральные воды этого типа рекомендуются для лечения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и некоторых сердечно-сосудистых болезней.

1.2.3 Рельеф, геологическое строение

Рельеф

МО «Ленский район» расположен в пределах Приленского плато, сложенного преимущественно карбонатными, местами галогенными и гипсоносными палеозойскими породами. Повсеместно поверхность плато осложнена карстовыми формами.

Общий характер рельефа – крупно-увалистый однообразный, представляющий собой плоские или слабоволнистые водоразделы на междуречьях, высота увалов колеблется от 200 м до 650 м.

Абсолютные отметки Приленского плато постепенно опускаются от 
500–600 м на юге до 300 м на севере к долине Лены. Речная сеть врезана на глубину 150–100 м, причем в связи с интенсивным развитием карста многие водотоки имеют лишь временный сток.

Геологическое строение

В геологическом строении МО «Ленский район» принимают участие осадочные образования палеозоя и четвертичного возраста. В толще палеозоя выделяются отложения кембрия и ордовика. Первые представлены переслаиванием глинистых известняков, мергелей, аргиллитов, алевролитов, глин. Залегают они на глубине 150–200 м. Породы ордовика — пестроокрашенные алевролиты, аргиллиты, известковые конгломераты, ракушняк, в верхней части разреза – песчаники, вдоль левобережного коренного склона р. Лены выходят на дневную поверхность.

На размытой поверхности палеозойских пород залегают четвертичные отложения — верхнечетвертичные (аллювиальные) и современные (аллювиалльные, делювиальные и эллювиальные). Мощность террасовых отложений увеличивается от первых метров у коренного склона до 38-40 м вблизи русла р. Лена.

В нижней части разреза развиты гравийные, гравелистые и галечниковые грунты с песчаным заполнителем, выше по разрезу преобладают пески мелкие и средней крупности, пески местами пылеватые. Верхняя часть разреза, с поверхности и до глубины 4,0–8,7 м, характеризуется пестрым литологическим составом — супеси, суглинки, пески мелкие и пылеватые. Перечисленные разности грунтов не выдержаны как по мощности, так и по простиранию.

Современные аллювиальные отложения слагают поймы и русла рек Лены и Мухтуйки. Литологически они представлены песками и гравийно-галечными образованиями мощностью до 8,0 м.

Элювиальные отложения развиты на плоских водораздельных пространствах Приленского плато и представлены суглинками, глинами с обломками и щебнем доломитов и известняков. Мощность их 0,5–2,5 м.

Делювиальные отложения развиты на крутых склонах р. Лены и их подножий. Они представлены глинами и суглинками с большим содержанием дресвы, щебня и глыб. Мощность их достигает 3,0 м.

1.2.4 Инженерно-геологическая оценка территории

Территория МО «Ленский район» относится к подзоне средней тайги. Преобладающими почвами являются мерзлотные дерново-карбонатные в комплексе с перегнойно-карбонатными, формирующиеся на карбонатных элювиально-делювиальных продуктах выветривания известняков и доломитов. Мерзлотные дерново-карбонатные почвы занимают водораздельные пространства, верхние и средние трети склонов; перегнойно-карбонатные занимают обычно нижние трети склонов, обладают высоким потенциальным плодородием.

В термокарстовых понижениях вокруг озер, в долинах мелких рек формируются торфяные болотные низинные почвы, отличающиеся высоким потенциальным плодородием.

В поймах рек Лена, Витим и Нюя преобладают мерзлотные пойменные кислые, нейтральные и карбонатные почвы. Поймы рек являются основными сенокосными угодьями, а также основным резервом освоения.

Почвы, приуроченные к склонам плато, легко подвергаются эрозии при ливневых дождях и весной при таянии снега, вследствие чего ухудшается их плодородие. Сильные наводнения 1998 и 2001 годов существенно повлияли на качественный состав земельных угодий, значительно ухудшив и разрушив плодородный слой почвы.

1.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Район богат месторождениями нефти и газа, являющимися основой экономики не только района, но и Республики в целом. Отраслевая доля добычи топлива в промышленном производстве района составляет 82,2 %. Кроме этого район располагает месторождениями конденсата, строительных материалов. Все ресурсы нефти сосредоточены в Предпатомо–Ботуобинской нефтегазоносной области.

Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение

Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в среднем течении реки Лена. Месторождение разделено на три отдельных блока: Центральный, Восточный и Таранский. Запасы наиболее изученного Центрального блока по запасам нефти составляют по категории 
C1 — 105 млн. 449 тыс. тонн и по категории С2 — 18 млн. 132 тыс. тонн, при этом запасы газа по С1 составляют 43 млрд. 533 млн. м3 и по С2 — 19 млрд. 634 млн. м3, запасы конденсата по 
С1 — 375 тыс. тонн и по С2 — 150 тыс. тонн.

По геологическому строению Талаканское месторождение – это карбонатные залежи в известняках.

Лицензия на право пользования недрами Талаканского месторождения сроком на 20 лет с 2004 года принадлежит ОАО «Сургутнефтегаз». В настоящее время «Сургутнефтегаз» реализует проект строительства нефтепровода «Талакан — Усть–Кут» протяженностью около 500 км.

Отраднинское газовое месторождение

Наиболее оптимальный вариант газификации основных населенных пунктов 
МО «Ленский район» следует связывать с освоением Отраднинского газового месторождения, ближайшего к г. Ленск. 29 сентября 2005 года прошел аукцион на право пользования недрами на Отраднинском участке. По итогам аукциона ОАО «Сахатранснефтегаз» получил право пользования недрами Отраднинского ГМ. Отраднинское ГМ открыто в апреле 1993 года на территории МО «Ленский район» в 65 км к северо-западу от г. Ленск. Запасы газа по 
С1 составляют 939 млн. м3 и по С2 — 5 млрд. 400 млн. м3.

Месторождение способно обеспечить запасами МО «Ленский район» на срок более 50 лет.

Чаяндинское нефтегазовое месторождение

В сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ утверждена «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа). Газпром назначен правительством РФ координатором деятельности по реализации программы. Газпром активно ведет работу по созданию Якутского центра газодобычи, базовым для которого является Чаяндинское месторождение.

Распоряжением Правительства РФ от 16.04.2008 г. Газпрому как собственнику Единой системы газоснабжения передано в эксплуатацию Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение.

Чаяндинское месторождение расположено в МО «Ленский район». Запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 1,24 трлн. м3 газа, нефти и конденсата — 
68,4 млн. т. (извлекаемые). В настоящее время на месторождении проведены инженерно-геологические и геодезические исследования, продолжается бурение разведочных скважин, проводятся сейсморазведочные работы 2D и 3D.

Запасы нефти составляют по категории C1 42 млн. 500 тыс. тонн и по категории 
С2 — 7 млн. 500 тыс. тонн, при этом запасы газа по С1 составляют 379 млрд. 700 млн. м3 и по 
С2 — 861 млрд. 200 млн. м3, запасы конденсата по С1 — 5 млн. 700 тыс. тонн и по С2 — 12 млн. 700 тыс. тонн. Чаяндинский газ особенно ценен тем, что в его составе высокое содержание гелия 
(0,57 %) и этана (по различным данным от 5,2 % до 8 %), делающее его (этан) ценным сырьем для полимерной химии. Благодаря высокому содержанию этих ценных компонентов Чаяндинское месторождение необходимо осваивать только комплексно.

Алинское нефтегазовое месторождение

Алинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 30 километрах от Талаканского месторождения. Запасы нефти по категории С1+С2 составляют — 5,2 млн. т., газа — 2,4 млрд. м3. Промышленная нефтегазоносность Талаканского месторождения приурочена к центральной части крупного куполовидного поднятия в пределах Непско-Пеледуйского свода Непско-Ботуобинской антеклизы. Серией дизъюнктивных нарушений месторождение разбито на три крупных тектонических блока: Таранский, Центральный и Восточный. По замкнутой изогипсе 1100 м структура имеет размеры 66х27х30 км, амплитуда Таранского и Центрально-Талаканского блоков — 200 м, Восточного блока — 100 м. Разрывным нарушением северо-восточного простирания Центральный блок делится на две части: северную и южную. К северной части блока приурочена нефтяная залежь. Северная часть, в 16 свою очередь, разбита на три блока. В южной части блока находится газонефтяная залежь. Глубина залегания залежей 
1062–1195 м. Дебиты газа 100–480 тыс. м3/сут., нефти — 50–120 м3/сут. В скважине 179–76 с горизонтальным стволом дебит нефти достигал 400 м3/сут. Площадь Центрального блока оценивается в 290 км2, Таранского — 120 км2, и Восточного — 160 км2. Залежь Таранского блока разбита на три части. В Таранском блоке к осинскому горизонту приурочена газовая залежь. Максимальный дебит 419 тыс. м3/сут. В Восточно-Талаканском блоке в осинском горизонте установлена нефтегазовая залежь.

Верхнепеледуйское газовое метсторождение

Верхнепеледуйское газовое месторождение находится в нераспределенном фонде недр. Извлекаемые запасы газа категории С1 — 1,4 млрд. м3, С2 — 99 млрд. м3. Необходимо принятие действенных мер, направленных на обеспечение надежности газоснабжения МО «Ленский район» – расширение сетей газоснабжения, увеличение мощностей по добыче и транспортировке газа.

Если большинство разведанных месторождений имеет местное или республиканское значение, то такие крупные месторождения как Чаяндинское и Талаканское представляют значительный интерес и на федеральном уровне.

На базе этих месторождений возможно строительство крупного комплекса по добыче и переработке нефти. Объемы добычи могут достигать 3,0–3,2 млн. тонн в год. Объемы добычи газа на Чаяндинском месторождении могут достигать 12-15 млн. м3/год. Рассматриваются варианты подачи газа в КНР.

Реализация проектов по добыче и переработке нефти на Талаканском месторождении и газа на Чаяндинском месторождении осуществимы лишь при крупных долгосрочных инвестициях.

Освоению месторождений должны предшествовать большие объемы геологоразведочных работ с целью перевода запасов в промышленные категории.

Золото

По сравнению с месторождениями нефти и газа золото в МО «Ленский район» имеет меньшее значение. Известны золотоносные россыпи пилькинского типа, которые отличаются от других типов более крупным размером золотин и концентрациями, местами, достигающими промышленного значения. Очевидно, золото поступало со стороны Патомского нагорья. Данный тип распространен в долинах рек, впадающих в устьевую часть Витима, и по притокам Лены ниже устья реки Витим. В результате шлихового опробования кос и террас реки Лена на участке устье реки Витим — устье реки Джерба установлено повсеместное присутствие весьма мелкого золота, ниже устья реки Пеледуй — более крупного, которое может быть добыто попутно в ходе углубления дна реки для облегчения прохождения речных судов.

Строительные материалы

На территории МО «Ленский район» разведано большое количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых — песков, песчано-гравийных смесей, камня строительного.

Исходя из геологического строения, в районе имеются перспективы выявления новых месторождений песков и песчано-гравийных смесей. Перспективы выявления глинистого сырья ограничены.

1.2.6 Земельный фонд

Общая площадь земель МО «Ленский район» по состоянию на 01.01.2022 составляет 
7699916 га (2,49 % территории Республики Саха (Якутия) (таблица 3.1.3).

Таблица 3.1.3

Распределение земельного фонда района по категориям земель на 01.01.2022

| № | Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 19439,00 | 0,25 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Пашни | 2160,00 | 0,03 |
|  | Залежи | 190,00 | 0,00 |
|  | Многолетние насаждения | 440,00 | 0,00 |
|  | Сенокосные угодья | 6790,00 | 0,09 |
|  | Пастбища | 2260,00 | 0,03 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 8551,00 | 0,11 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2462,00 | 0,03 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 11,00 | 0,00 |
| 5 | Земли лесного фонда | 7462501,00 | 96,92 |
| 6 | Земли водного фонда | 37267,00 | 0,48 |
| 7 | Земли запаса | 169685,00 | 2,20 |

Территория МО «Ленский район» относится к подзоне средней тайги. Преобладающими почвами являются мерзлотные дерново-карбонатные в комплексе с перегнойно-карбонатными, формирующиеся на карбонатных элювиально-делювиальных продуктах выветривания известняков и доломитов. Мерзлотные дерново-карбонатные почвы занимают водораздельные пространства, верхние и средние трети склонов; перегнойно-карбонатные занимают обычно нижние трети склонов, обладают высоким потенциальным плодородием.

В термокарстовых понижениях вокруг озер, в долинах мелких рек формируются торфяные болотные низинные почвы, отличающиеся высоким потенциальным плодородием.

В поймах рек Лена, Витим и Нюя преобладают мерзлотные пойменные кислые, нейтральные и карбонатные почвы. Поймы рек являются основными сенокосными угодьями, а также основным резервом освоения.

Почвы, приуроченные к склонам плато, легко подвергаются эрозии при ливневых дождях и весной при таянии снега, вследствие чего ухудшается их плодородие. Сильные наводнения 1998 и 2001 годов существенно повлияли на качественный состав земельных угодий, значительно ухудшив и разрушив плодородный слой почвы. В связи с этим необходимо повышать эффективность использования земель.

1.2.8 Лесные ресурсы

Территориальный орган управления в области лесных отношений в МО «Ленский район» — Государственное учреждение «Ленское лесничество».

Леса Ленского лесничества в соответствии с Лесным кодексом РФ по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Отнесение лесов к защитным и эксплуатационным, разделение защитных лесов на категории осуществлялось в соответствии с приказами Рослесхоза от 19.12.2007 № 498 и 20.03.2008 г. № 84.

Распределение лесов Ленского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных и эксплуатационных лесов приведено в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

Подразделение лесов Ленского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Площадь, га | Основание деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов: в том числе: | - | 7462584 | ст. 10 Лесной кодекс Российской Федерации (2006) |
|  | Городское | 1180657 |  |
|  | Нюйское | 1306861 |  |
|  | Хамринское | 700047 |  |
|  | Таежное | 2333253 |  |
|  | Витимское | 1941766 |  |
| Защитные леса, всего: в том числе: | - | 346294 | ст. 10, ст. 102 Лесной кодекс Российской Федерации (2006) |
|  | Городское | 50851 |  |
|  | Нюйское | 56173 |  |
|  | Хамринское | 24719 |  |
|  | Таежное | 105654 |  |
|  | Витимское | 108897 |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | Городское Итого: | 25821 | - |
|  | Витимское Итого: | 6236 | - |
| Всего: | - | 32057 | - |
| В том числе: Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Городское Итого: | 6126 | - |
| Всего: | 6126 | - | - |
| Зеленая зона | Городское Итого: | 19695 | - |
|  | Витимское Итого: | 6236 | - |
| Всего: | - | 25931 | - |
| Ценные леса, всего: | Городское Итого: | 25030 | - |
|  | Нюйская Итого: | 56173 | - |
|  | Хамринское Итого: | 24719 | - |
|  | Таежное Итого: | 105654 | - |
|  | Витимское Итого: | 102661 | - |
| Всего: | - | 314237 | - |
| в том числе: Нерестоохранные полосы лесов | Городское Итого: | 13691 | - |
|  | Нюйское Итого: | 36494 | - |
|  | Хамринское Итого: | 24719 | - |
|  | Таежное Итого: | 33901 | - |
|  | Витимское Итого: | 49411 | - |
| Всего: | - | 158216 | - |
| Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Городское Итого: | 11339 | - |
|  | Нюйское Итого: | 19679 | - |
|  | Таежное Итого: | 71753 | - |
|  | Витимское Итого: | 53250 | - |
| Всего: | - | 156021 | - |
| Эксплуатационные леса | Городское Итого: | 916599 | ст. 10, ст. 108 Лесной кодекс Российской Федерации (2006) |
|  | Нюйское Итого | 1250688 |  |
|  | Хамринское Итого: | 675328 |  |
|  | Таежное Итого: | 143231 |  |
|  | Витимское Итого: | 1085378 |  |
| Всего: | - | 4071224 |  |
| Резервные леса | Городское Итого: | 213207 | ст. 10, ст. 109 Лесной кодекс Российской Федерации (2006) |
|  | Таежное Итого: | 2084368 |  |
|  | Витимское Итого: | 747491 |  |
| Всего: | - | 3045066 |  |

Согласно данным государственного лесного реестра в границах МО «Ленский район» числится 3186 га городских лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это условие совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми или полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

В защитных лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, выделены зеленые зоны вокруг г. Ленска, п. Витима, п. Пеледуй и защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации.

Лесные ресурсы МО «Ленский район» имеют внутриреспубликанское значение — здесь сосредоточено около 10 % республиканских запасов древесины. В МО «Ленский район» — самые высокопроизводительные леса в республике, средний запас на 1 га — 140–160 м3. По геоботаническому районированию территория МО «Ленский район» относится к Верхнеленскому округу Центральноякутской среднетаежной подпровинции. Леса входят в 
Лено–Витимский предгорный округ Южно-якутской провинции и представляют сосново–лиственничный тип с участием темнохвойной тайги. Зональным типом растительности являются лиственничные леса, которые отличаются высоким бонитетом древостоя и являются самыми высокопроизводительными в регионе, для которых характерно наличие смешанных лесных насаждений с участием пихты, кедра и ели. При этом здесь расположены ценнейшие для Якутии кедровые массивы — 20% от всех кедровых угодий республики.

Основными лесообразующими породами в Ленском лесничестве являются сосна обыкновенная (16 %) и лиственница Даурская (80 %). Древостои с преобладанием кедра и ели встречаются реже. Еловые древостои встречаются преимущественно по поймам рек. 
В большинстве случаев кедр и ель входит в состав насаждений в качестве примеси к основным породам.

Березовые и осиновые насаждения образуют кратковременные формации на площадях вырубок и гарей — 4 % от покрытой лесом пощади.

Сосновые насаждения приурочены к наиболее прогреваемым частям рельефа: вершинам всхломлений и южным склонам с легкими песчаными и супесчаными почвами.

Подлесок образуют преимущественно ольха, береза кустарниковая, реже – ива, рябина, можжевельник, шиповник. В покрове преобладают брусника, голубика, толокнянка, багульник, зеленые мхи, злаки и другие.

Флора сосудистых растений богата и насчитывает 447 видов, 33 вида занесены в Красные книги РФ и РС (Я): башмачки настоящий, крупноцветковый и пятнистый, тайник сердцелистный, калипсо луковичная, надбородник безлистный, ятрышник шлемоносный, душица обыкновенная, лилии кудреватая и пенсильванския, жарок азиатский, касатик сглаженный, фиалка однолистная, страусник обыкновенный, вьюнок полевой, мать–и–мачеха обыкновенная и др.

Лесные угодья МО «Ленский район» используются:

- для заготовки и переработки древесины;

- для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

- для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

- для ведения охотничьего хозяйства;

- для ведения сельского хозяйства;

- для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной, рекреационной деятельности;

- для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

- для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

Существующие объекты лесной инфраструктуры — это лесные (лесохозяйственные) дороги и лесные склады. На территории лесничества имеется 252 км лесных (лесохозяйственных) дорог, 221 км лесовозных дорог, 680 км дорог общего пользования. Дороги связывают места рубок и отдельные лесные квартала с пунктами вывозки древесины и лесными поселками.

Для целей лесного хозяйства в той или иной степени используются все дороги, имеющиеся в лесах. Однако лесное хозяйство дорожной сетью обеспечено недостаточно (фактическая обеспеченность 0,15 км, оптимальная — 10 км на 1000 га). Нет улучшенных дорог с твердым покрытием круглогодового действия. К тому же имеющиеся грунтовые дороги распределены в пределах лесничества крайне неравномерно. Недостаток улучшенных грунтовых дорог и неравномерность размещения их по территории создает большие затруднения в лесохозяйственной деятельности лесничества.

Для освоения расчетной лесосеки по рубке лесных насаждений, независимо от породного состава спелых древостоев, в эксплуатационных лесах необходимо иметь не менее 7 км всех видов дорог на 1000 га, а в защитных лесах — 11–14 км. Не менее 30–35 % этих дорог должны иметь твердое покрытие, то есть обеспечивать гарантированное круглогодовое их использование. Для проведения рубок ухода за лесами дороги нужны еще больше, чем для проведения сплошных рубок насаждений. Для полного же охвата насаждений лесохозяйственными мероприятиями необходимо иметь 10-15 км дорог на 1000 га лесного фонда. Поэтому в перспективе в лесах лесничества необходимо проводить работы по капитальному ремонту имеющихся грунтовых дорог и по строительству новых дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения, а также лесовозных дорог с твердым покрытием. Большинство лесных дорог находится в неудовлетворительном состоянии, и требуют капитального ремонта.

Основной задачей Ленского лесничества является обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, охраны, защиты и воспроизводства с сохранением средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения биологических разнообразий лесных экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на длительный период. Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, противопожарное устройство лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия.

1.2.9 Охотничьи ресурсы

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на лесных участках осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, иными федеральными и республиканскими законами и Правилами.

Юридические лица и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Лесные участки, предоставляемые для ведения охотничьего хозяйства, признаются охотничьими угодьями.

Для ведения охотничьего хозяйства предоставляются лесные участки, пригодные по кормовым, защитным и гнездовым условиям для обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества.

Ведение охотничьего хозяйства запрещается в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях.

Сроки добычи охотничьих животных на территории Республики Саха (Якутия) устанавливаются «Правилами охоты в Республике Саха (Якутия)». К охотничьим животным, обитающим на территории Якутии относятся: лось, изюбр, снежный баран, дикий северный олень, медведь, кабарга, косуля, белка, норка, росомаха, соболь, горностай, колонок, ласка, лисица, песец, заяц-беляк, ондатра, боровая дичь, водоплавающая дичь.

Перечень видов животных, разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном охоты Правительством Республики Саха (Якутия) по представлению специального уполномоченного органа. Специально уполномоченному органу предоставляется право в установленном порядке переносить сроки охоты в зависимости от погодно-климатических условий.

Для благоустройства лесных участков для ведения охотничьего хозяйства осуществляется комплекс биотехнических мероприятий (устройство подкормочных площадок, посев кормовых и защитных растений, устройство искусственных гнездовий и укрытий для зверей и птиц и другие мероприятия), реконструкция лесоводственными методами отдельных территорий, организация кострищ, мест отдыха, размещение дорожно–тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов, скамей, навесов от дождя, контейнеров для сбора и хранения отходов и другие мероприятия по благоустройству.

Строительство временных строений (сооружений) для ведения охотничьего хозяйства и осуществление благоустройства лесных участков проводится методами и способами, исключающими негативное воздействие на состояние окружающей среды.

1.2.10 Ландшафтно–рекреационный потенциал

Природные комплексы МО «Ленский район» не имеют развитой рекреационной инфраструктуры и туристической индустрии. Здесь преобладает любительский промысел (охота, рыбная ловля и др.), отдых выходного дня в радиусе часовой доступности, садоводства, локальный туризм (водный).

В настоящее время основную рекреационную нагрузку испытывают пойменные урочища реки Лена и реки Нюя.

К наиболее благоприятным водотокам для организации водного спорта и туризма относятся реки Лена, Витим и Пеледуй с расходами воды более 5 м³/с. Ограниченно благоприятная река Нюя с расходами воды 1–5 м³/с. Для пешеходных маршрутов пригодно хорошо продуваемые долинные урочища с живописными ландшафтами.

На территории МО «Ленский район» в рамках концепции устойчивого развития создана сеть природоохранных объектов, включающая 3 государственных природных заказника со статусом регионального значения и 2 зоны покоя со статусом местного (муниципального) значения.

ГЛАВА 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1 Анализ существующего состояния

Динамика численности населения, характеристика естественного и механического прироста, половозрастная структура населения по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями развития территории.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории.

В последнее время происходит сокращение демографического потенциала территории МО «Ленский район», и Республики Саха (Якутия) в частности, что явилось следствием естественной убыли населения.

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики (территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия)) численность населения МО «Ленский район» на 01.01.2022 составила 36276 человек, или 3,7 % от численности населения Республики Саха (Якутия) (992115 человек) в целом.

Средняя плотность населения в настоящее время составляет 58,54 человек на 1 км2 (средняя плотность населения на территории Республики Саха (Якутия) – 46,92 человек на 1 км2).

В МО «Ленский район» с 2012 года сохраняется общая тенденция убыли населения, если к началу 2011 года численность населения составляла 39685 жителей, то к 2022 году население сократилось на 36276 жителей или на 6,45 % (рисунок 3.2.1).

Рисунок 3.2.1

Демографические тенденции МО «Ленский район, человек

В состав МО «Ленский район» входит 8 сельских и 3 городских поселения. Численность городского населения района составляет 31703 человека. Таким образом, 87,39 % населения района является городским, 12,61 % – сельским. Все городское население района проживает в городских поселениях (далее по тексту – ГП) — «Город Ленск», «Поселок Витим» и «Поселок Пеледуй».

Сравнительная динамика численности населения, в том числе в разрезе поселений, представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика численности городского и сельского населения на 1 января текущего года *

| Год | Всего, человек | В том числе, человек |  | Удельный вес населения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население | городское население | сельское население |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 38618 | 33411 | 5207 | 86,52 | 13,48 |
| 2011 | 39685 | 34519 | 5166 | 86,98 | 13,02 |
| 2012 | 39544 | 34416 | 5128 | 87,03 | 12,97 |
| 2013 | 38995 | 33917 | 5078 | 86,98 | 13,02 |
| 2014 | 38247 | 33466 | 4961 | 87,50 | 12,50 |
| 2015 | 37944 | 33042 | 4902 | 87,08 | 12,92 |
| 2016 | 37616 | 32744 | 4872 | 87,05 | 12,95 |
| 2017 | 37381 | 32547 | 4834 | 87,07 | 12,93 |
| 2018 | 37077 | 32311 | 4766 | 87,15 | 12,85 |
| 2019 | 36526 | 31816 | 4710 | 87,11 | 12,89 |
| 2020 | 36333 | 31650 | 4683 | 87,11 | 12,89 |
| 2021 | 36461 | 31767 | 4694 | 87,13 | 12,87 |
| 2022 | 36276 | 31703 | 4573 | 87,39 | 12,61 |

Примечание – * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (https://sakha.gks.ru/).

В последние годы среди сельских поселений самым малочисленным являлось сельское поселение (далее по тексту – СП) «Мурбайский наслег» – 316 человек. Самым многочисленным среди сельских поселений является сельское поселение «Нюйский наслег» – 1348 человек.

Половозрастная структура

Диспропорция между мужским и женским населением МО «Ленский район» практически отсутствует: 49,94 % составляют мужчины, 50,06 % – женщины.

В настоящий момент половозрастная структура МО «Ленский район» имеет достаточно благоприятное соотношение основных возрастных категорий. Оно характеризуется уровнем трудоспособного населения выше среднероссийских показателей, а также высокой долей населения младше трудоспособного возраста.

На 01.01.2022 трудоспособное население заняло 59,9 % от всей численности населения, детские и пенсионные возраста заняли 21,4 % и 18,7 % соответственно.

Распределение населения МО «Ленский район» по полу и возрасту представлено в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Распределение населения МО «Ленский район» по возрасту и полу, человек

(на 1 января отчетного года) *

| Показатели | На 1 января отчетного года |  |  |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения | 37616 | 37381 | 37077 | 36526 | 36333 | 36461 | 36276 | 100 |
| Женщины | 18737 | 18658 | 18479 | 18201 | 18157 | 18254 | 18160 | 50,06 |
| Мужчины | 18879 | 18723 | 18598 | 18325 | 18176 | 18207 | 18116 | 49,94 |
| Моложе трудоспособного возраста, всего | 8493 | 8487 | 8331 | 8150 | 7928 | 7858 | 7765 | 100 |
| Женщины | 4314 | 4336 | 4254 | 4181 | 4040 | 3842 | 3806 | 49,01 |
| Мужчины | 4179 | 4151 | 4077 | 3969 | 3888 | 4016 | 3959 | 50,99 |
| Трудоспособный возраст, всего | 22444 | 21996 | 21619 | 21103 | 21383 | 21447 | 21742 | 100 |
| Женщины | 12386 | 12206 | 12009 | 11687 | 11863 | 9606 | 9756 | 44,87 |
| Мужчины | 10058 | 9790 | 9610 | 9416 | 9520 | 11841 | 11986 | 55,13 |
| Старше трудоспособного возраста, всего | 6679 | 6898 | 7127 | 7273 | 7022 | 7156 | 6769 | 100 |
| Женщины | 2037 | 2116 | 2216 | 2333 | 2254 | 4806 | 4598 | 67,92 |
| Мужчины | 4642 | 4782 | 4911 | 4940 | 4768 | 2350 | 2171 | 32,07 |

Примечание – * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (https://sakha.gks.ru/).

За последние несколько лет половозрастная структура в МО «Ленский район» почти не изменилась.

Естественное движение населения

Естественное движение населения района характеризуется достаточно стабильными показателями по рождаемости, скачкообразным увеличением показателей смертности и нестабильным естественным приростом населения.

Так, в МО «Ленский район» за 2021 год число умерших составило 489 человек, число родившихся – 385 человек, естественный прирост -104 человека (таблица 3.2.3).

Таблица 3.2.3

Показатели естественного движения населения на территории МО «Ленский район», человек *

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 512 | 403 | 362 | 370 | 389 | 385 |
| Число умерших | человек | 388 | 371 | 379 | 353 | 469 | 489 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 13,7 | 10,8 | 9,8 | 10,2 | 11,0 | 10,6 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 10,3 | 10,0 | 10,3 | 9,7 | 13,0 | 13,4 |
| Естественный прирост (убыль) | человек | 124 | 32 | -17 | 17 | -80 | -104 |

Примечание – * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (https://sakha.gks.ru/).

В структуре причин смерти ведущее место сохраняет смертность от болезней системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения, травм и отравлений, а также болезни органов дыхания (в том числе в результате распространения респираторной инфекции COVID-19).

Смертность от внешних причин (несчастных случаев, отравлений и травм) остается главным фактором потерь населения в трудоспособном возрасте.

Миграционное движение

Миграционный обмен МО «Ленский район» в последние годы характеризовался превышением количества прибывших (1244 человек) над числом выбывших (1028 человека) и как следствие миграционным притоком населения (216 человек) (таблица 3.2.4).

Таблица 3.2.4

Общие итоги миграции, человек *

| Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших |  |  |  |  |  |
| Миграция – всего | 1064 | 1003 | 784 | 880 | 1244 |
| в пределах России | 974 | 928 | 680 | 580 | 965 |
| внутрирегиональная | 341 | 271 | 179 | 148 | 317 |
| межрегиональная | 633 | 657 | 501 | 432 | 648 |
| международная | 90 | 75 | 104 | 300 | 279 |
| со странами СНГ | 89 | 75 | 102 | 299 | 278 |
| с другими зарубежными странами | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | 723 | 732 | 605 | 732 | 927 |
| Женщины, миграция – всего | 519 | 516 | 370 | 376 | 561 |
| Мужчины, миграция – всего | 545 | 487 | 414 | 504 | 683 |
| Число выбывших |  |  |  |  |  |
| Миграция – всего | 1423 | 1339 | 1318 | 1090 | 1028 |
| в пределах России | 1410 | 1329 | 1268 | 1037 | 808 |
| внутрирегиональная | 354 | 320 | 212 | 208 | 182 |
| межрегиональная | 1056 | 1009 | 1056 | 829 | 626 |
| международная | 13 | 10 | 50 | 53 | 220 |
| со странами СНГ | 11 | 9 | 50 | 53 | 220 |
| с другими зарубежными странами | 2 | 1 | - | - | 2 |
| Внешняя (для региона) миграция | 1069 | 1019 | 1106 | 882 | 846 |
| Женщины, миграция – всего | 734 | 701 | 645 | 548 | 461 |
| Мужчины, миграция – всего | 689 | 638 | 673 | 542 | 567 |
| Миграционный прирост, снижение (–) |  |  |  |  |  |
| Всего | -359 | -336 | -534 | -210 | 216 |
| в пределах России | -474 | -436 | -401 | -588 | -457 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| внутрирегиональная | -13 | -49 | -33 | -60 | 135 |
| межрегиональная | -423 | -352 | -555 | -397 | 22 |
| международная | 77 | 65 | 54 | 247 | 59 |
| со странами СНГ | 78 | 66 | 52 | 246 | 58 |
| с другими зарубежными странами | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | -346 | -287 | -501 | -150 | 81 |
| Женщины, миграция – всего | -215 | -185 | -275 | -172 | 100 |
| Мужчины, миграция – всего | -144 | -151 | -259 | -38 | 116 |

Примечание – * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (https://sakha.gks.ru/).

Из МО «Ленский район» жители, и в первую очередь молодежь, едут в г. Якутск, а также в соседние более благополучные в экономическом отношении регионы (Иркутская область).

2.2 Демографический прогноз

На основе анализа мониторинга численности населения в МО «Ленский район» и Республики Саха (Якутия) в целом в целом, за период 2010–2022 года, можно сделать вывод, что в силу инерционности процессов естественного движения населения, численность населения района постепенно снижается. Настоящим проектом учитываются данные факторы.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность реализации правительственных мероприятий, а также мероприятий, нацеленных на социально-экономическое развитие территории МО «Ленский район», в свою очередь направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Схемой выбрано направление относительной стабилизации численности населения, так как иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в районе должны быть следующие:

- разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и так далее);

- снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и тому подобное) на тенденции демографического развития района.

В расчетах демографического прогноза учитывался также прогноз численности населения, заложенный в проекте схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.11.2019 № 353 (далее – Схема РС(Я)) (таблица 3.2.5).

Таблица 3.2.5

Расчетная численность населения МО «Ленский район» в соответствии с материалами проекта Схемы РС(Я), на 1 января отчетного года (тыс. человек)

| Население МО «Ленский район» | Существующее положение, 2016 год | Первая очередь 2023 год | Расчетный срок 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 37,62 | 36,23 | 37,32 |

Исходя из данного прогноза видно, что показатель населения МО «Ленский район» на расчетный срок Схемы РС(Я) (2023 года) увеличится, относительно 2016 года, на 1,39 тыс. человек или на 3,7 %. Прогноз численности населения МО «Ленский район» в разрезе муниципальных образований в материалах Схемы РС(Я) не приведен.

2.3 Сценарии демографического прогноза

В данном проекте рассматривались следующие варианты демографического прогноза:

- Первый вариант основан на инерционном сценарии развития, подразумевающей пролонгацию сложившихся за определенный период времени тенденций. В данном сценарии исследовалась динамика численности населения в предположении, что демографические условия на уровне 2010-2022 годов не будут меняться до 2042 года. В этом сценарии ищется ответ на вопрос: что будет, если уровни естественного и миграционного прироста (убыли) сохранятся до 2042 года. С целью сравнения также исследовались демографические тенденции на уровне 
2016-2022 годов.

- Второй вариант предусматривает прогноз численности населения в соответствии со сценарием сбалансированного устойчивого развития территории района на основе формирования современной производственной базы, привлечения инвестиционных проектов, развитии социальной и инженерной инфраструктуры, развития жилищного строительства.

В данном варианте исследовалось влияние улучшения показателей естественного прироста населения при положительном показателе миграции.

Прогнозные показатели численности населения по указанным вариантам представлены в таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6

Прогнозная численность населения МО «Ленский район», 
на 1 января отчетного года (тыс. человек)

| Варианты | Исходный 2022 год | 2026 год | 2032 год | 2036 год | 2042 год | Темпы роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий (тенденции 2010–2022) | 36276 | 35668 | 34756 | 34148 | 33236 | -8,4 |
| Инерционный сценарий (тенденции 2017–2022) |  | 35564 | 34496 | 33784 | 33072 | -8,8 |
| Сбалансированное устойчивое развитие |  | 36964 | 37996 | 38684 | 39716 | +9,5 |

Прогноз по инерционному сценарию развития при рассмотрении демографических тенденций 2010-2022 годов является негативным. При рассмотрении демографических тенденций 2017-2022 годов население к началу 2042 года существенно сократиться.

Данный сценарий демонстрирует ситуацию, в которой существенных усилий для улучшения социально-экономической ситуации района не предпринимается, а его развитие происходит достаточно стихийно. Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания.

Второй вариант прогноза предполагает сценарий сбалансированного устойчивого развития. Вариант соответствует нормальным темпам развития социально-экономической ситуации в районе, при которых на фоне достаточного роста уровня жизни населения показателям рождаемости и смертности уделяется достаточное внимание, в частности, растет уровень медицинского обслуживания. В этом варианте, до 2042 года начинает сказываться действие национальной программы демографического развития России. Сценарий предполагает существенный рост суммарного коэффициента рождаемости и снижение возрастного коэффициента смертности при росте миграционного притока населения, что приведет к росту численности населения к 2042 году на 12,9 %, до 89,2 тыс. человек. Данный вариант прогноза выбран как базовый, показатели прогноза будут учитываться при дальнейших расчетах в схеме территориального планирования.

Базовый прогноз численности населения

Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений рассчитан как составная часть прогноза населения МО «Ленский район». Для расчетов использованы данные о рождаемости, смертности, миграции и возрастной структуре населения муниципальных образований.

В таблице 3.2.7 представлен базовый прогноз численности населения по городским и сельским поселениям МО «Ленский район».

Таблица 3.2.7

Прогноз численности населения по городским и сельским поселениям 
МО «Ленский район», человек

| № | Территория | на 1 января отчетного года |  |  |  |  | Прирост 2042 к 2022, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2026 год | 2032 год | 2036 год | 2042 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в районе |  | 36276 | 36964 | 37996 | 38684 | 39716 | 9,5 |
| 1 | Городское | 31710 | 32250 | 33060 | 33600 | 34410 | 8,5 |
| 2 | ГП «Город Ленск» | 23226 | 23586 | 24126 | 24486 | 25026 | 7,7 |
| 3 | ГП «Поселок Витим» | 3959 | 4039 | 4159 | 4239 | 4359 | 10,1 |
| 4 | ГП «Поселок Пеледуй» | 4525 | 4625 | 4775 | 4875 | 5025 | 11,0 |
| 5 | Сельское население | 4566 | 4788 | 5120 | 5342 | 5674 | 24,3 |
| 6 | СП «Беченчинский наслег» | 705 | 723 | 750 | 768 | 795 | 12,8 |
| 7 | СП «Мурбайский наслег» | 316 | 332 | 355 | 371 | 394 | 24,7 |
| 8 | СП «Наторский наслег» | 407 | 447 | 507 | 547 | 607 | 49,1 |
| 9 | СП «Нюйский наслег» | 1348 | 1412 | 1508 | 1572 | 1668 | 23,7 |
| 10 | СП «Орто-Нахаринский наслег» | 629 | 645 | 669 | 685 | 709 | 12,7 |
| 11 | СП «Салдыкельский наслег» | 393 | 405 | 423 | 435 | 453 | 15,3 |
| 12 | СП «Толонский наслег» | 394 | 426 | 474 | 506 | 554 | 40,6 |
| 13 | СП «Ярославский наслег» | 374 | 398 | 434 | 458 | 494 | 32,1 |

На начало 2042 года трудоспособное население составит 61,3 % от всей численности населения, детские и пенсионные возраста прогнозируются на уровне 17,4 % и 21,3 % соответственно.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования МО «Ленский район» должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие района, вследствие чего предполагается замедление темпов естественной убыли населения и увеличение численности населения на расчетный срок.

Для реализации прогноза были выделены основные задачи в сфере демографической политики:

- В области улучшения здоровья и роста продолжительности жизни:

- рост средней продолжительности жизни среди мужчин и женщин;

- снижение масштабов смертности в трудоспособном возрасте;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания.

- В области повышения рождаемости:

- переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми;

- повышение адресности выплаты пособий гражданам, имеющим детей;

- обеспечение доступности для всех семей, имеющих детей, услуг детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, в рамках которых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная поддержка;

- обеспечение населения доступным и качественным жильем.

- В области трудовой миграции и миграционного прироста населения:

- внедрение системы эффективных рычагов регулирования притока мигрантов, прибывающих на постоянное место жительства;

- создание благоприятных условий проживания для мигрантов;

- развитие механизмов предоставления предприятиями ссуд мигрантам, приобретающим жилье на территории района.

2.4 Рынок труда и перспективы его развития

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. 
К основным показателям, характеризующим состояние рынка труда, относятся: общая численность экономически активного населения, в нем доля занятого в экономике; уровень регистрируемой и общей безработицы; структура занятых по отраслям экономики.

Численность населения в трудоспособном возрасте на территории района на 01.01.2022 год составила 21742 человека, что составило 59,9 % от общей численности населения.

Уровень зарегистрированной безработицы в МО «Ленский район» на начало 2021 года составил 1019 человек — 2,81 % (6,9 % – по Республике Саха (Якутия)). Вместе с тем на территории района снижается трудовой потенциал, остро ощущается дефицит квалифицированных кадров, особенно рабочих профессий.

К числу ключевых проблем сферы занятости МО «Ленский район» относятся:

- несоответствие предложений рабочей силы по профессионально-квалификационной структуре требованиям работодателей, в том числе несоответствие предложения и спроса на рынке труда по профессиям и специальностям, требующим высокого уровня квалификации;

- недостаточная адаптированность системы профессионального образования к требованиям рынка труда;

- низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных социально-демографических групп незанятого населения и безработных граждан (молодежи без практического опыта работы, инвалидов, лиц предпенсионного возраста и других).

Требования к качеству рабочей силы остаются достаточно высокими, в связи с чем работники низкой квалификации или узкой специализации имеют меньше шансов найти новое рабочее место и остаются не востребованными на рынке труда, с течением времени теряя имеющиеся профессиональные навыки и мотивацию к труду.

Выводы:

- численность постоянного населения МО «Ленский район» на 01.01.2022 год составила 36276 человек, что составляет 3,7 % от общей численности населения Республики Саха (Якутия);

- в районе преобладает городское население – 86,52 %;

- естественное движение населения муниципального района в последние годы характеризуется отрицательными показателями;

- миграционный обмен территории МО «Ленский район» в последние годы характеризовался превышением количества прибывших над числом выбывших и как следствие миграционным притоком населения, при этом прослеживается ухудшение показателей миграции;

- уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению на конец 2021 года составил 2,81 %.

Таким образом, на начало 2022 года в МО «Ленский район» сложилась достаточно неблагоприятная демографическая ситуация.

Увеличивается число социально обусловленных заболеваний. Высока смертность населения в трудоспособном возрасте.

Важным фактором демографического поведения населения является наличие жилья в местах традиционного поселения. Если предусмотреть стабильные источники доходов, то можно прогнозировать укрепление института семьи, повышение брачности и рост рождаемости в этих местах.

Решение обозначенного круга вопросов в значительной степени находится в рамках компетенции местного самоуправления.

Перспективы развития рынка труда

МО «Ленский район» обладает достаточным запасом трудовых ресурсов для дальнейшего социального и экономического развития. Основными задачами в обеспечении роста доходов населения является создание условий для устойчивого роста заработной платы. Задача будет достигаться за счет:

- создания новых рабочих мест;

- повышения производительности труда и качества рабочей силы;

- повышения социальной ответственности бизнеса, ухода от «теневых» форм оплаты труда;

- создания возможностей для самореализации человека на рынке труда.

Также среди направлений деятельности в области формирования трудовых ресурсов нужно отметить необходимость:

- проведения активной политики на рынке труда, вовлечение незанятых граждан на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;

- содействие незанятой молодежи в возрасте до 18 лет, не имеющей профессии, специальности, и впервые вступающей на рынок труда, в направлении в учреждения профессионального образования для получения профессионального образования до начала трудовой деятельности;

- приведение классификации профессий работников в соответствии со структурными изменениями, происходящими на рынке труда;

- содействие формированию систем внутрипроизводственного обучения работников в целях обеспечения единства и сопоставимости требований к квалификации работников, предъявляемых на рынке труда.

Перспективы развития рынка труда связаны с инвестиционными процессами, происходящими на территории района, а также развитием нефте- газоместорождений.

Предполагается постепенное наращивание объемов производства услуг и, следовательно, роста числа занятых на предприятиях малого бизнеса.

ГЛАВА 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Анализ существующего состояния

По состоянию на начало 2021 года жилищный фонд МО «Ленский район» составляет 974500 м2. Средняя обеспеченность жильем составляет 26,7 м2/человек. Уровень износа жилищного фонда составляет 40 %.

Характеристика жилищного фонда в разрезе поселений представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Характеристика жилищного фонда в разрезе поселений по состоянию на начало 2021 года

| Населенный пункт | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Всего в районе | 974,5 |
| ГП «Город Ленск» | 680,8 |
| ГП «Поселок Витим» | 103,5 |
| ГП «Поселок Пеледуй» | 95,9 |
| МО «Беченчинский наслег» | 16,2 |
| МО «Мурбайский наслег» | 5,4 |
| МО «Наторский наслег» | 7,9 |
| МО «Нюйский наслег» | 28,2 |
| МО «Орто-Нахаринский наслег» | 15,3 |
| МО «Салдыкельский наслег» | 5,6 |
| МО «Толонский наслег» | 6,8 |
| МО «Ярославский наслег» | 8,9 |

Примечание – * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (https://sakha.gks.ru/).

### 3.2 Информация об основных проблемах и ограничениях

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- состояние жилищного фонда на территории муниципального района удовлетворительное;

- показатель средней обеспеченности жильем в МО «Ленский район» — 26,7 м2/человек, что ниже норматива жилищной обеспеченности, который в свою очередь составляет 
30 м2/человека. Однако, в ряде поселений района данный показатель существенно ниже нормативного.

### 3.3 Направления развития

В соответствии с произведенным демографическим прогнозом, жилищный фонд 
МО «Ленский район» к расчетному сроку реализации схемы территориального планирования должен составить 1202450,0 м2.

Устанавливается показатель жилищной обеспеченности 30 м2.

Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в МО «Ленский район» представлен в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2

Расчет нормативной площади общего объема жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности в МО «Ленский район»

| Показатель | Единица измерения | 2021 год | 2032 год | 2042 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Ленск» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 680800 | 723780 | 750780 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 42980 | 69980 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 23266 | 24126 | 25026 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 29,3 | 30,0 | 30,0 |
| ГП «Поселок Витим» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 103500 | 124770 | 130700 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 21270 | 27270 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 3967 | 4159 | 4359 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 26,1 | 30,0 | 30,0 |
| ГП «Поселок Пеледуй» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 95900 | 143250 | 150750 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 47350 | 54850 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 4534 | 4775 | 5025 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 21,2 | 30,0 | 30,0 |
| МО «Беченчинский наслег» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 16200 | 22500 | 23850 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 6300 | 7650 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 737 | 750 | 795 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 22,0 | 30,0 | 30,0 |
| МО «Мурбайский наслег» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 5400 | 8165 | 11820 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 2765 | 6420 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 316 | 355 | 394 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 17,1 | 23,0 | 30,0 |
| МО «Наторинский наслег» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 7900 | 12168 | 18210 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 4268 | 10310 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 405 | 507 | 607 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 19,5 | 24,0 | 30,0 |
| МО «Нюйский наслег» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 28200 | 37700 | 50040 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 9500 | 21840 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 1385 | 1508 | 1668 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 20,4 | 25,0 | 30,0 |
| МО «Орто-Нахаринский наслег» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 15300 | 20070 | 21270 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 4770 | 5970 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 658 | 669 | 709 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 23,3 | 30,0 | 30,0 |
| МО «Сальдыкельский наслег» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 5600 | 9306 | 13590 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 3706 | 7990 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 399 | 423 | 453 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 14,1 | 22,0 | 30,0 |
| МО «Толонский наслег» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 6800 | 11850 | 16620 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 5050 | 9820 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 403 | 474 | 554 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 16,9 | 25,0 | 30,0 |
| МО «Ярославский наслег» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | м2 | 8900 | 11284 | 14820 |
| Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 2384 | 5920 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | человек | 381 | 434 | 494 |
| Обеспеченность площадью жилищного фонда | м2/человек | 23,4 | 26,0 | 30,0 |

Для развития жилой застройки, с учетом произведенного расчета площади общего объема жилищного фонда, необходимо освоение ряда площадок.

В целях уточнения расположения земельных участков, их площадей, создания улично-дорожной сети, а также последующей постановки на кадастровый учет, в обязательном порядке потребуется принятие уполномоченными органами решения на разработку проекта планировки и межевания территории.

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

4.1 Расчет обеспеченности объектами местного значения муниципального района

В данном разделе приведены расчеты обеспеченности муниципального района объектами местного значения муниципального района. Расчет выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия), утвержденными приказом Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) от 17.03.22 № 26 и местными нормативами градостроительного проектирования МО «Ленский район», утвержденными решением сессии от 04.05.18 № 3-4. Расчет велся в разрезе социально-значимых объектов. Результаты расчета приведены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Расчет обеспеченности объектами местного значения муниципального района

| Показатели |  | Существующая численность, на 01.01.2022 |  |  |  | Численность на первую очередь, на 01.01.2032 |  | Численность на расчетный срок, на 01.01.2042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, человек |  | 36276 |  |  |  | 37996 |  | 39716 |  |
| городское население, человек |  | 31710 |  |  |  | 33060 |  | 34410 |  |
| сельское население, человек |  | 4566 |  |  |  | 5120 |  | 5674 |  |
| наименование вида объекта | норма обеспеченности | проектная мощность | необходимо по норме на текущий момент | фактическая обеспеченность, % | дефицит «-» / профицит | необходимо по норме на первая очередь | дефицит «-» / профицит | необходимо по норме на расчетный срок, мест | дефицит «-» / профицит |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование и наука (местное значение муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 75 мест на 1000 человек | 2467 | 2721 | 100 | -245 | 2850 | -383 | 2979 | -512 |  |
| Общеобразовательные организации | 135 мест на 1000 человек | 7464 | 4898 | 100 | 2566 | 5130 | 2334 | 5362 | 2102 |  |
| Организации дополнительного образования детей, в т.ч. художественные, музыкальные школы | 86 мест на 1000 детей в возрасте от 5 до 18 лет | 540 | 687 | 79 | -147 | 719 | -179 | 751 | -211 |  |
| Физическая культуры и массовый спорт (местное значение муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) | 70 м² общей площади на 1000 человек | 8726,6 | 2259,32 | 100 | 6467,28 | 2659,72 | 6066,88 | 2780,12 | 5946,48 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) | 1,13 га общей площади на 1000 человек | 4,53 | 11,61 | 39 | -7,08 | 12,16 | -7,63 | 12,71 | -8,18 |  |
| Здравоохранение (районное значение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники | 2054,05 посещений в смену | 687 | 2054,05 | 29 | -1367,05 | 2054,05 | -1367,05 | 2054,05 | -1367,05 |  |
| Районная больница | 9 объектов на 20-100 тыс. человек | 5 | 9 | 45 | -4 | 9 | -4 | 9 | -4 |  |
| Здравоохранение (местное значение муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 1 на 1000 человек * | 7 | 33 | 34 | -26 | 37 | -30 | 39 | -32 |  |
| Станция скорой медицинской помощи | 2 автомобиля на 10 тысяч человек | 9 | 4 | 100 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |
| Кладбища (местное значение муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 человек | 42,98 | 8,81 | 100 | 34,17 | 9,12 | 33,86 | 9,53 | 33,45 |  |

Примечание – * В населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

4.2 Система социального и культурно-досугового обслуживания муниципального образования

4.2.1 Образование и наука

Анализ существующего состояния

Система образования муниципального района формируется дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и образовательными организациями дополнительного образования.

В 2022 году система образования муниципального района представлена следующими образовательными учреждениями: 18 общеобразовательных учреждений, 14 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей.

Сводный перечень объектов местного значения муниципального района в области образования и науки (муниципальных образовательных организаций) приведен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2

Перечень объектов местного значения муниципального района в области образования и науки

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность, посещений в смену | Характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | ОН.1.1 | МКДОУ детский сад «Искорка» г. Ленск МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Интернациональная, 27 | 135 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.2 | МКДОУ детский сад «Теремок» г. Ленск МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Якутская, 60 | 180 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.3 | МКДОУ детский сад «Чебурашка» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Фурманова, 7а | 140 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.4 | МКДОУ д/с «Колокольчик» п. Витим МО «Ленский район» | п. Витим, ул. Полевая, 20 | 320 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.5 | МКДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй» МО «Ленский район» | п. Пеледуй, ул. Пионерская, 13 | 170 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.6 | МКДОУ «Центр развития ребенка детский сад «Звездочка» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Таежная, 1 | 120 | Хорошее |
|  | ОН.1.7 | МКДОУ «Центр развития ребенка детский сад «Сказка» муниципального образования «Ленский район» РС (Я) | г. Ленск, ул. Набережная, 51 | 225 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.8 | МКДОУ д/с «Солнышко» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 13 | 157 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.9 | МКДОУ д/с «Золотой ключик» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Победы, 18 | 140 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.10 | МКДОУ д/с «Белочка» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Ленина, 66а | 10 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.11 | МКДОУ д/с «Сардаана» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 9 | 150 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.12 | МКОУ д/с «Василек» с. Нюя | с. Нюя, ул. Лесная, 10а | 50 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.13 | МБДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй МО «Ленский район» | п. Пеледуй, ул. Юбилейная, 11 | 120 | Удовлетворительное |
|  | ОН.1.14 | МБДОУ д/с «Сардаана» с. Беченча МО «Ленский район» | с. Беченча, ул. Советская, 31 | 60 | Удовлетворительное |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |
|  | ОН.2.1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ленска» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Каландарашвили, 16 | 624 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Ойунского, 36 | 1234 | Удовлетворительное |
|  |  |  | г. Ленск, ул. Первомайская, 16 |  |  |
|  | ОН.2.3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка г. Ленска» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Победы, 11 | 640 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ленска» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Ленина, 59 | 640 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ленска» МО «Ленский район» | г. Ленск, пр-т Дружбы, 21 | 270 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.6 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Натора» МО «Ленский район» | с. Натора, пер. Школьный, 5 | 92 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Витим» МО «Ленский район» | п. Витим, ул. Полевая, 18 | 700 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.8 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чамча» МО «Ленский район» | с. Чамча, ул. Центральная, 2 | 120 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.9 | МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Мурья» МО «Ленский район» | с. Мурья, ул. Углестроителей, 7 | 80 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.10 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с интернатом при школе с. Толон» МО «Ленский район» | с. Толон, ул. Терешкина Н.Д., 3 | 70 | Ветхое |
|  | ОН.2.11 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Пеледуй» МО «Ленский район» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 16 | 844 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.12 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Егора Мыреева с. Беченча» МО «Ленский район» | с. Беченча, ул. Пионерская, 31 | 240 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.13 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Нюя» МО «Ленский район» | с. Нюя, ул. Школьная, 4 | 320 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.14 | МКУДО «Сэргэ» муниципального образования «Ленский район» РС (Я) | г. Ленск, ул. Победы, 15а | 900 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.15 | МКОУ «Средняя (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» МО «Ленский район» | г. Ленск, пр-т Дружбы, 1 | 130 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.16 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Турукта» МО «Ленский район» | с. Турукта, ул. Боровая, 1 | 40 | Ветхое |
|  | ОН.2.17 | МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Дорожный» МО «Ленский район» | с. Дорожный, ул. Школьная, 3 | 100 | Удовлетворительное |
|  | ОН.2.18 | МКОУ «Орто-Нахаринская средняя общеобразовательная школа» МО «Ленский район» | с. Орто-Нахара, ул. Центральная, 25/1 | 120 | Удовлетворительное |

Сводный перечень объектов регионального значения в области образования и науки (муниципальных образовательных организаций) приведен в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3

Перечень объектов регионального значения в области образования и науки

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность, посещений в смену | Год создания, характеристика объекта (удовлетворительное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | ОН.3.1 | МКО ДО «Детская школа искусств г. Ленска» | г. Ленск, ул. Ленина, 52 | 269 | 1973, удовлетворительное |
|  | ОН.3.2 | Филиал «Детская школа искусств п. Витим» МКО ДО «ДШИ г. Ленска» | п. Витим, ул. Полевая, 18 | 103 | 2009, удовлетворительное |
|  | ОН.3.3 | Филиал «Детская школа искусств п. Пеледуй» МКО ДО «ДШИ г. Ленска» | п. Пеледуй, ул. Комсомольская, 12 | 70 | 1968, удовлетворительное |
|  | ОН.3.4 | Филиал «Детская школа искусств с. Беченча» МКО ДО «ДШИ г. Ленска» | с. Беченча, ул. Советская, 40 | 82 | 1934, удовлетворительное |
|  | - | Филиал «Детская школа искусств с. Орто-Нахара» МКО ДО «ДШИ г. Ленска» | с. Орто-Нахара, ул. Центральная, 25/1 | 16 | 2012, удовлетворительное |

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и науки (таблица 3.4.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами образования в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района. По результатам расчета выявлен дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях – 204 места, дефицит мест в организациях дополнительного образования – 211 мест и наличие резерва мощности в общеобразовательных организациях – 2102 места.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального района в области образования и науки характерны следующие проблемы:

- недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений образования;

- необходимость проведения капитального ремонта спортивных залов, кровель и сетей теплоснабжения общеобразовательных организаций;

- необходимость обустройство спортивных площадок в ряде общеобразовательных организаций;

- проблемой является формирование стабильного кадрового состава и обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования.

Направления развития

Схемой территориального планирования МО «Ленский район» предусматриваются следующие планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области образования и науки (таблица 3.4.4).

Таблица 3.4.4

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области образования и науки

| № | № на карте | Виды, наименование планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района | Статус (С – строительство, Р – реконструкция) | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Срок реализации | Наличие документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОН.2.19 | Строительство национальной школы на 50 учащихся с интернатом на 15 мест, д/сад на 15 мест | С | с. Толон | 50 мест для учащихся; интернат на 15 мест д/сад на 15 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденная решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 23.12.2019 № 1-12 |
|  | ОН.2.20 | Строительство школы на 990 учащихся | С | г. Ленск | 990 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года |  |
|  | ОН.2.21 | Строительство школы-садика на 18/15 мест | С | с. Дорожный | 18 мест для учащихся; д/сад на 15 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | 2026-2027 годы | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)» на 2023 – 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 474 |
|  | ОН.2.22 | Строительство школы на 100 учащихся | С | с. Нюя | 100 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)» на 2023 – 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 474 |
|  | ОН.2.23 | Строительство школы со спортзалом на 50 учащихся | С | с. Натора | 50 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденная решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 23.12.2019 № 1-12 |
|  | ОН.2.24 | Строительство школы на 300 учащихся | С | г. Ленск, мкр-н Разведчик | 300 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года |  |
|  | ОН.1.15 | Строительство детского сада на 315 мест в центральном микрорайоне | С | г. Ленск | 315 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года |  |
|  | ОН.1.16 | Строительство детского сада на 50 мест | С | г. Ленск мкр-н «АЛРОСА» | 50 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года |  |
|  | ОН.2.25 | Строительство здания школы на 200 мест с интернатом на 50 мест | С | г. Ленск | 200 мест для учащихся; 50 мест в интернате | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)» на 2023 – 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 474 |
|  | ОН.4.1 | Строительство учебно-лабораторного корпуса на 500 мест и общежития на 250 мест Ленского технологического техникума | С | г. Ленск | 500 мест для учащихся; 250 мест общежитие | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденная решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 23.12.2019 № 1-12; Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)» на 2023 – 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 474 |
|  | ОН.1.17 | Строительство нового здания детского сада на 300 мест | С | п. Пеледуй | 300 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период 2018-2036 годы, утвержденная постановлением главы МО «Поселок Пеледуй» от 17.10.2019 № 484 |
|  | ОН.4.2 | Снос по ветхости и строительство нового филиала техникума на 261 место для населения поселков Витим и Пеледуй | С | п. Пеледуй | 261 место | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года |  |
|  | ОН.2.26 | Школа-сад на 20/20 мест | С | с. Ярославский | 20 мест для учащихся; 20 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Ярославский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ОН.2.27 | Школа-сад на 20/15 мест | С | с. Хамра | 20 мест для учащихся; 15 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года |  |
|  | ОН.1.18 | Строительство детского сада на 50 мест | С | с. Беченча | 50 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Беченчинский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ОН.1.19 | Строительство детского сада на 100 мест | С | п. Витим | 100 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Витим» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ОН.2.28 | Строительство школы-сада на 27/20 мест | С | с. Дорожный | 27 мест для учащихся; 20 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Мурбайский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ОН.2.29 | Строительство школы-сада на 25/19 мест | С | с. Нюя Северная | 25 мест для учащихся; 19 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года |  |
|  | ОН.2.30 | Строительство школы-сад на 30/20 мест | С | с. Турукта | 30 мест для учащихся; 20 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нюйский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ОН.1.12 | Строительство дополнительного корпуса на территории МКОУ д/с «Василек» | Р | с. Нюя | - | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года |  |
|  | ОН.1.20 | Строительство детского сада на 45 мест | С | с. Мурья | 45 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Салдыкельских наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ОН.1.21 | Строительство детского сада на 15 мест | С | с. Иннялы | 15 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Толонский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |

4.2.2 Физическая культура и массовый спорт

Анализ существующего состояния

В 2022 году в области физической культуры и массового спорта муниципального района функционирует 30 объектов в состав которых входят: 2 стадиона, 2 хоккейные коробки, 
14 спортивных залов, 12 спортивных площадок.

Сводный перечень объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта приведен в таблице 3.4.5.

Таблица 3.4.5

Перечень объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФК.1.1 | Стадион «Алмаз» | г. Ленск, ул. Аммосова, 8 | 20361,1 м2 | 2002 (хорошее) |
|  | ФК.1.2 | Крытый хоккейный корт | г. Ленск, ул. Аммосова, 8 | 465,0 м2 | 1965 (удовлетворительное) |
|  | ФК.1.3 | Спортивная площадка | с. Дорожный, ул. Лесная, 9А | 913,0 м2 | 2016 |
|  | ФК.1.4 | Спортивная площадка | с. Нюя Северная, пер. Спортивный, 8 | 716,0 м2 | 2016 |
|  | ФК.1.5 | Спортивная площадка | с. Орто-Нахара, ул. Центральная, 25/1 | - | 2019 |
|  | ФК.1.6 | Спортивная площадка | с. Чамча, ул. Центральная, 2 | - | 2019 |
|  | ФК.1.7 | Открытая футбольная площадка | п. Пеледуй, ул. Центральная, 7 | 684,0 м2 | 2011 |
|  | ФК.1.8 | Стадион | п. Пеледуй, ул. Центральная, 62А | 19396 м2 | 1983 (ветхое) |
|  | ФК.1.9 | Крытый ледовый каток | п. Пеледуй, ул. Центральная, 7 | 1170,8 м2 | 2013 |
|  | ФК.1.10 | Спортивная площадка при школе | п. Витим, ул. Полевая, 18, территория школы | - | - |
|  | ФК.1.11 | Спортивная площадка | п. Витим, мкр. «Геолог», ул. Декабристов | - | - |
|  | ФК.1.12 | Спортивная площадка | п. Витим, мкр. «Охнино», ул. Индивидуальная | - | - |
|  | ФК.1.13 | Спортивная площадка | п. Витим, рядом с отделением полиции | - | - |
|  | - | Спортивная площадка | с. Батамай | - | 2016 |
|  | ФК.2.1 | Спортивный зал «Карат» | г. Ленск, ул. Строителей, 2а | 1990,9 м2 | 2002 (хорошее) |
|  | ФК.2.2 | Спортивный зал «Олимп» | г. Ленск, ул. Победы, 45 | 2939,5 м2 | 1984 (хорошее) |
|  | ФК.2.3 | Спортивный зал «Виктория» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 2 | 658,8 м2 | 1985 (удовлетворительное) |
|  | ФК.2.4 | Спортивный зал «Темп» | г. Ленск, мкр-н Мухтуйский, 16а | 959,9 м2 | 2002 (хорошее) |
|  | ФК.2.5 | Спортивный зал игровых видов спорта «ДЮСШ» | г. Ленск, ул. Пионерская, 2 | 911,9 м2 | 1988 (удовлетворительное) |
|  | ФК.2.6 | Лыжная база | г. Ленск, мкр-н Мархинский, 1 | 280,0 м2 | 2008 (хорошее) |
|  | - | Спортзал | с. Орто-Нахара, ул. Центральная, 25/1 | 120,0 м2 | 2012 (хорошее) |
|  | - | Спортзал | с. Чамча, ул. Центральная, 2 | 80,0 м2 | 1988 |
|  | - | Спортивный зал | п. Пеледуй, ул. Центральная, 16 | - | 2004 |
|  | - | Спортивный зал | п. Пеледуй, ул. Полярная, 21 | 785,6 м2 | 1983 |
|  | - | Спортивный зал МКОУ СОШ с. Толон | с. Толон, ул. Терешкина Н.Д., 3 | - | 2021 |
|  | - | Спортзал при школе | с. Натора | - | - |
|  | - | Спортзал при школе | с. Мурья | - | - |
|  | - | Спортзал при школе | с. Батамай | - | - |

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта (таблица 3.4.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами физической культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района. По результатам расчета выявлен дефицит общей площади плоскостных спортивных сооружений – 7,08 га, наличие достаточного количества общей площади физкультурно-спортивных залов.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта характерны следующие проблемы:

- недостаточное количество плоскостных сооружений;

- недостаточное развитие материальной базы физкультурно-спортивных учреждений;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточное ресурсное обеспечение планируемых к проведению спортивных мероприятий;

- не удовлетворительное состояние ряда спортивных залов и площадок образовательных учреждений.

Направления развития

Схемой территориального планирования МО «Ленский район» предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта на территории муниципального района (таблица 3.4.6).

Таблица 3.4.6

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

| № | № на карте | Виды, наименование планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района | Статус (С – строительство) | Местоположение | Назначение | Срок реализации | Наличие документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФК.2.7 | Спортивный зал | С | п. Витим | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы», утвержденная указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11.12.2019 № 880 |
|  | ФК.2.8 | Спортивный зал | С | п. Пеледуй | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года |  |
|  | ФК.1.14 | Строительство открытой спортивной площадки | С | с. Хамра | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Ярославский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ФК.1.15 | Строительство открытой спортивной площадки | С | с. Ярославский | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года |  |
|  | - | Снос старого спортивного зала при школе и размещения нового зала на том же месте | Р | с. Беченча | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Беченчинский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ФК.1.16 | Строительство открытой спортивной площадки | С | с. Беченча | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года |  |
|  | ФК.2.9 | Строительство спортивного зала общего пользования | С | с. Натора | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Наторинский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ФК.1.17 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | С | с. Натора | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года |  |
|  | ФК.1.18 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | С | с. Нюя | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нюйский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ФК.2.10 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с отдельными помещениями для спортивных и культурных мероприятий | С | п. Пеледуй | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ФК.1.19 | Строительство открытой спортивной площадки | С | с. Мурья | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Салдыкельских наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | ФК.2.11 | Спортивный комплекс с бассейном | С | г. Ленск | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |

4.2.3 Культура и искусство

Анализ существующего состояния

В 2022 году в области культуры и искусства муниципального района функционирует 37 объекта в состав которых входят: 14 домов культуры, 23 библиотеки, 1 музей.

Сводный перечень объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства приведен в таблице 3.4.7.

Таблица 3.4.7

Перечень объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры |  |  |  |  |  |
|  | КИ.2.1 | МКУК «ЦКС Нюйский наслег» | с. Нюя, ул. Октябрьская, 21 | 115 | 1947 (ветхое) |
|  | КИ.2.2 | Филиал МКУК «ЦКС Нюйский наслег» Туруктинский сельский клуб | с. Турукта, ул. Боровая, 6 | 50 | 1989 (удовлетворительное) |
|  | КИ.2.3 | МКУ «Центр Культуры п. Пеледуй» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 9 | 200 | 1964 (удовлетворительное) |
|  | КИ.2.4 | МКУК КДУ с. Хамра | с. Хамра, ул. Центральная, 8 | 30 | 1985 (ветхое) |
|  | КИ.2.5 | МКУК «ЦКД Толонского наслега» с. Толон | с. Толон, ул. Набережная, 2 | 45 | 1987 (ветхое) |
|  | КИ.2.6 | Филиал МКУК «ЦКД Толонского наслега» с. Иннялы | с. Иннялы, ул. Центральная, 26 | 45 | 1970 (ветхое) |
|  | КИ.2.7 | МКУК ЦКС МО «Орто-Нахаринский наслег | с. Орто-Нахара, ул. Центральная, 26/1 | 80 | 1938 (ветхое) |
|  | КИ.2.8 | Филиал МКУК ЦКС МО «Орто-Нахаринский наслег | с. Чамча, пер. Клубный, 11 | 80 | 2002 (удовлетворительное) |
|  | КИ.2.9 | Филиал МКУК Культурно-Досуговый Центр» села Дорожный | с. Северная Нюя, ул. Октябрьская, 21 | 30 | 1963 (аварийное) |
|  | КИ.2.10 | МФОКиС «Самородок» с. Мурья | с. Мурья, пр-т Углестроителей, 10 | 100 | 2011 (удовлетворительное) |
|  | КИ.2.11 | МКУ ЦКиД «Сарыада» с. Беченча | с. Беченча, ул. Советская 32/1 | 105 | 1970 (ветхое) |
|  | КИ.2.12 | МКУК КДЦ МО «Наторинский наслег» | с. Натора, пер. Школьный, 2 | 100 мест | 1969 |
|  | КИ.2.13 | МКУК «Центр культуры п. Витим» | п. Витим, ул. Октябрьская, 30 | 100 | 1968 (удовлетворительное) |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
|  | КИ.1.1 | Центральная районная библиотека | г. Ленск, ул. Ленина, 66 | - | 1982 (удовлетворительное) |
|  | КИ.1.2 | Детская библиотека-филиал №1 | г. Ленск, ул. Ойунского, 21А | - | 2012 (хорошее) |
|  | КИ.1.3 | Библиотека-филиал № 2 м/р АЛРОСА | г. Ленск, ул. Новосибирская, 15 | - | 2001 (удовлетворительное) |
|  | КИ.1.4 | Библиотека-филиал № 4 с. Батамай | с. Батамай, ул. Центральная, 17 | - | 1992 (удовлетворительное) |
|  | КИ.1.5 | Библиотека-филиал № 5 с. Беченча | с. Беченча, ул. Пионерская, 10 | - | 1985 (аварийное) |
|  | КИ.1.6 | Библиотека-филиал № 23 мкр-н Разведчик | г. Ленск, пр-т Дружбы, 28 | - | 1987 (ветхое) |
|  | КИ.1.7 | Библиотека-филиал № 10 с. Нюя | с. Нюя, ул. Центральная, 30 | - | 1984 (удовлетворительное) |
|  | КИ.1.8 | Пеледуйская библиотека-филиал № 20 | п. Пеледуй, ул. Центральная, 18 | - | 1989 (удовлетворительное) |
|  | КИ.1.9 | Пеледуйская библиотека-филиал № 20 детский отдел | п. Пеледуй, ул. Центральная, 16 | - | 2002 (хорошее) |
| Музеи |  |  |  |  |  |
| 23 | - | МКУК «Ленский историко-краеведческий музей» МО «Ленский район» | г. Ленск, ул. Ленина, 52 | 500 человек | 1975 (хорошее) |

Сводный перечень объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства, расположенных на территории муниципального района приведен в таблице 3.4.8.

Таблица 3.4.8

Перечень объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное, ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
|  | КИ.1.10 | Библиотека-филиал № 6 с. Дорожный | с. Дорожный, ул. Лесная, 9 | - | 1969 (ветхое) |
|  | - | Библиотека-филиал № 7 с. Новая Мурья | с. Мурья, ул. Углестроителей, 10 | - | 2011 (хорошее) |
|  | - | Библиотека-филиал № 8 с. Натора | с. Натора, пер. Школьный, 2 | - | 1969 (ветхое) |
|  | КИ.1.11 | Библиотека-филиал № 9 с. Иннялы | с. Иннялы, ул. Центральная, 19/2 | - | 1975 (ветхое) |
|  | КИ.1.12 | Библиотека-филиал № 11 с. Орто-Нахара | с. Орто-Нахара, ул. Молодежная, 6 | - | 1999 (удовлетворительное) |
|  | КИ.1.13 | Библиотека-филиал № 12 с. Северная Нюя | с. Северная Нюя, пер. Школьный, 3 | - | 1963 (удовлетворительное) |
|  | КИ.1.14 | Библиотека-филиал № 13 мкр-н Северный | г. Ленск, пр-т Строителей, 10 | - | 2001 (хорошее) |
|  | КИ.1.15 | Библиотека-филиал № 14 с. Толон | с. Толон, ул. Терешкина, 6/2 | - | 1978 (ветхое) |
|  | - | Библиотека-филиал № 15 с. Турукта | с. Турукта, ул. Боровая, 6 | - | 1989 (удовлетворительное) |
|  | - | Библиотека-филиал № 16 с. Хамра | с. Хамра, ул. Центральная, 8 | - | 1985 (удовлетворительное) |
|  | - | Библиотека-филиал № 17 с. Чамча | с. Чамча, пер. Клубный, 11 | - | 2002 (удовлетворительное) |
|  | КИ.1.16 | Библиотека-филиал № 18 с. Ярославский | с. Ярославский, ул. Ленина, 20 | - | 1985 (ветхое) |
|  | - | Библиотека-филиал № 22 п. Витим | п. Витим, ул. Октябрьская, 30 | - | 1968 (ветхое) |
| Дома культуры |  |  |  |  |  |
| 14 | КИ.2.14 | МКУК Культурно-Досуговый Центр» села Дорожный (временное приспособленное) | с. Дорожный, ул. Лесная, 9 | 100 | 1981 (аварийное) |

Расчет существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области культуры и искусства не производится ввиду отсутствия характеристик действующих объектов, по которым необходимо выполнять расчет согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО «Ленский район».

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства муниципального района характерны следующие проблемы:

- несоответствие ряда зданий, занимаемых объектами культуры и искусства современным требованиям;

- необходимость проведения капитального ремонта зданий объектов культуры клубного типа и библиотек;

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- недостаточная материально-техническая база учреждений культуры, низкий уровень использования информационных, телекоммуникационных технологий.

Направления развития

Схемой территориального планирования МО «Ленский район» предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов регионального значения в области культуры и искусства на территории муниципального района (таблица 3.4.9).

Таблица 3.4.9

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района
в области культуры и искусства

| № | № на карте | Виды, наименование планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района | Местоположение | Назначение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КИ.2.12 | Реконструкция здания дома культуры | с. Натора, пер. Школьный, 2 | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года |

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства на территории муниципального района (таблица 3.4.10).

Таблица 3.4.10

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области культуры и искусства

| № | № на карте | Виды, наименование планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района | Статус (С – строительство) | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Срок реализации | Наличие документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КИ.2.15 | Строительство дома культуры с библиотекой и спортивным залом на 30/5/56 мест | С | с. Хамра | 30 мест в доме культуры; 5 мест в библиотеке; 56 мест в спортзале | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Ярославский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | КИ.2.16 | Строительство дома культуры на 150 мест с детской школы искусств | С | с. Беченча | 150 мест | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Беченчинский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | КИ.2.17 | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 60/5/56 мест | С | c. Дорожный | 60 мест в доме культуры; 5 мест в библиотеке; 56 мест в спортзале | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Мурбайский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | КИ.2.18 | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 60/5/56 мест | С | c. Нюя Северная | 60 мест в доме культуры; 5 мест в библиотеке; 56 мест в спортзале | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года |  |
|  | КИ.2.22 | Строительство клуба на 150 мест | С | с. Орто-Нахара | - | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Наторинский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | КИ.2.20 | Строительство культурно-спортивного комплекса | С | с. Чамча | - | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года |  |
|  | КИ.2.21 | Строительство дома культуры с библиотекой | С | п. Пеледуй | - | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | КИ.2.19 | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 56 мест | С | c. Батамай | 56 мест | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Салдыкельских наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года |
|  | КИ.2.23 | Строительство дома культуры с библиотекой | С | с. Толон | - | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Толонский наслег» Ленского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 год |
|  |  | Строительство культурно- спортивного комплекса | С | с. Толон | - | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года |  |
|  | КИ.2.24 | Строительство дома культуры с библиотекой | С | с. Иннялы | - | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года |  |
|  |  | Строительство культурно- спортивного комплекса | С | с. Иннялы | - | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года |  |

4.2.4 Здравоохранение

Анализ существующего состояния

Система объектов здравоохранения муниципального района формируется лечебно-профилактическими учреждениями региональной формы собственности. Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения, расположенных на территории муниципального района представлен в таблице 3.4.11.

Таблица 3.4.11

Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность, Коек посещений в смену | Год постройки физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиники |  |  |  |  |  |  |
|  | З.1.1 | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ поликлиника | г. Ленск, ул. Набережная, 109 | г. Ленск, с. Дорожный, с. Мурья, с. Северная Нюя, с. Ярославское, с. Хамра | 240 | 1980 23 |
|  | З.1.2 | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ стоматология | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 11 | г. Ленск, с. Дорожный, с. Мурья, с. Северная Нюя, с. Ярославское, с. Хамра | 30 | 2011 40 |
|  | З.1.3 | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ женская консультация | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 3/1 | г. Ленск, с. Дорожный, с. Мурья, с. Северная Нюя, с. Ярославское, с. Хамра | 100 | 2017 |
|  |  | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ детская консультация | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 3/1 | г. Ленск, с. Дорожный, с. Мурья, с. Северная Нюя, с. Ярославское, с. Хамра | 100 | 2017 |
|  | - | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ рентген-кабинет | г. Ленск, 450 м к северу от ул. Заозерная, р-н оз. Долгое | г. Ленск | 10 | 1971 100 |
|  | - | ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» Витимская поликлиника | п. Витим, ул. Леонова, 3 | п. Витим | 190 | 1984 100 |
|  | - | п. Пеледуй здание поликлиники, стоматологии | п. Пеледуй, ул.Калинина,13 | п. Пеледуй | 17 | 1989 100 |
| Амбулатории |  |  |  |  |  |  |
|  | З.1.4 | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ врачебная амбулатория с. Нюя | с. Нюя, ул. Центральная, 35 | с. Нюя, с. Натора, с. Турукта | 25 | 1970 100 |
|  | З.1.5 | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ врачебная амбулатория с. Беченча | с. Беченча, ул. Советская, 41/1 | с. Беченча | 15 | 2013 25 |
|  | З.1.6 | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ врачебная амбулатория с. Орто-Нахара | с. Орто-Нахара, ул. Молодежная, 5а | с. Орто-Нахара, с. Чамча | 15 | 2007 50 |
| Больницы |  |  |  |  |  |  |
|  | З.2.1 | ГБУ РС(Я) «Ленская» ЦРБ | г. Ленск, ул. Первомайская, 34 | г. Ленск, с. Дорожный, с. Мурья, с. Северная Нюя, с. Ярославское, с. Хамра | 191 | 1984 36 |
|  | З.2.2 | ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» Витимская городская больница | п. Витим, ул. Леонова, 3 | п. Витим, с. Толон, с. Иннялы | 15 | 1962 100 |
|  | З.2.3 | ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» Пеледуйская городская больница | п. Пеледуй, ул. Калинина, 13 | п. Пеледуй | 10 | 1971 100 |
|  | З.2.4 | Отделение ЦРБ с. Нюя | с. Нюя, пер. Больничный, 7 | с. Нюя | 8 | 1946 100 |
|  | - | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ ПТД корпус-1 | 450 м к северу от ул. Заозерная, р-н оз. Долгое | МО «Ленский район» | 24 | 1971 100 |
| Медицинская организация особого типа |  |  |  |  |  |  |
|  | З.3.1 | Тубдиспансер | 450 м к северу от ул. Заозерная, р-н оз. Долгое | МО «Ленский район» | 24 | 1971 100 |

Перечень объектов здравоохранения местного значения муниципального района, расположенных на территории муниципального района, представлен в таблице 3.4.12.

Таблица 3.4.12

Перечень объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность, Коек посещений в смену | Год постройки физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |  |
|  | З.6.1 | ФАП Северная Нюя | с. Северна Нюя, ул. Школьная, 6 | с. Северна Нюя | 5 | 1970 100 |
|  | З.6.2 | ФАП Дорожный | с. Дорожный, ул. Школьная, 5 | с. Дорожный | 5 | 1980 100 |
|  | З.6.3 | ФАП Батамай | с. Батамай, ул. Центральная, 17 | с. Батамай | 5 | 1992 100 |
|  | З.6.4 | ФАП Хамра | с. Хамра, ул. Центральная, 5 | с. Хамра | 5 | 2019 |
|  | З.6.5 | ФАП Иннялы | с. Иннялы, ул. Центральная, 17 | с. Хамра | 5 | 2019 |
|  | З.6.6 | ФАП Нюя | с. Нюя | с. Нюя | 2 | 2022 |
| Станция скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
|  | З.7.1 | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ станция скорой медицинской помощи | г. Ленск, ул. Первомайская, 34 | МО «Ленский район» | 9 машин | - |

При расчете существующей обеспеченности муниципального района объектами в области здравоохранения (таблица 3.4.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами здравоохранения в соответствии с местными и региональными нормативами градостроительного проектирования муниципального района. По результатам расчета выявлен дефицит поликлиник в размере 1367,05 посещений в смену и больниц в количестве 4 единиц.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов системы здравоохранения муниципального района характерны следующие проблемы:

- ряд амбулаторно-поликлинических учреждений в сельских населенных пунктах располагаются в ветхих зданиях, требующих реконструкции или возведения новых объектов;

- несоответствие уровня обеспеченности койками в больнице нормативным стандартам установленным региональными нормативами градостроительного проектирования;

- недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- дефицит врачей и среднего медицинского персонала, высокий уровень наличия кадров пенсионного возраста.

Направления развития

Схемой территориального планирования МО «Ленский район» предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов регионального значения в области здравоохранения на территории муниципального района (таблица 3.4.13).

Таблица 3.4.13

Планируемые для размещения объекты регионального значения в области здравоохранения

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Срок реализации | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | З.1.7 | Строительство поликлиники на 92 посещения | п. Витим | до 2030 года | 92 посещения |
|  |  | Строительство стационара на 48 мест | п. Витим | до 2030 года | 48 мест |
| 2 | З.1.8 | Строительство нового здания стационара участковой больницы | с. Нюя | до 2030 года | - |
|  |  | Строительство врачебной амбулатории на 6 койко/мест | с. Нюя | до 2030 года | 6 койко-мест |
| 3 | З.2.5 | Ремонт фундамента здания со сносом в расчетный срок и строительство больничного комплекса на 69 коек с поликлиникой на 108 посещений в смену | п. Пеледуй | до 2030 года | 69 койко-мест; 108 посещений в смену |
| 4 | З.1.9 | Строительство участковой больницы на 10 койко-мест с поликлиникой на 8 посещений в смену | с. Беченча | до 2030 года | 10 койко-мест; 8 посещений в смену |
| 5 | З.1.10 | Детская поликлиника, женская консультация | г. Ленск | до 2030 года | - |

Государственной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.12.2022 № 528, предусмотрено следующее мероприятия по развитию объектов регионального значения в области здравоохранения на территории муниципального района (таблица 3.4.14).

Таблица 3.4.14

Планируемые для реконструкции объекты регионального значения в области здравоохранения

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Срок реализации | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | З.1.2 | ГБУ РС(Я) Ленская ЦРБ стоматология | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 11 | до 2025 года | - |

Схемой территориального планирования муниципального района предусматриваются следующие планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области здравоохранения (таблица 3.4.15).

Таблица 3.4.15

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района в области здравоохранения

| № | № на карте | Виды, наименование планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района | Статус (С – строительство) | Местоположение | Назначение | Срок реализации | Наличие документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | З.6.7 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Иннялы | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденная решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 23.12.2019 № 1-12 |
| 2 | З.6.8 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Мурья | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года |  |
| 3 | З.6.9 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Батамай | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года |  |
| 4 | З.6.10 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Северная Нюя | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года |  |
| 5 | З.6.11 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | п. Дорожный | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года |  |
| 6 | З.6.12 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Натора | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года |  |
| 7 | З.6.13 | Фельдшерско-акушерский пункт | С | с. Чамча | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года |  |

4.2.5 Социальное обслуживание

Анализ существующего состояния

В 2022 году в области социального обслуживания муниципального района функционирует 3 объекта.

Сводный перечень объектов регионального значения в области социального обслуживания, расположенных на территории муниципального района приведен в таблице 3.4.16.

Таблица 3.4.16

Перечень объектов регионального значения в области социального обслуживания

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность | Год постройки, характеристика объекта (хорошее, удовлетворительное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | СО.1.1 | ГБУ РС(Я) «Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | г. Ленск, ул. Совхозная, 1 | - | 2002 (удовлетворительное) |
| 2 | СО.1.2 | ГКУ РС(Я) «Ленское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС (Я) | г. Ленск, ул. Ленина, 71 | 30 | 1970 |
| 3 | СО.1.3 | ГБУ РС(Я) «Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | г. Ленск, ул. Первомайская, 5а | 20 | 2016 (хорошее) |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов социального обслуживания, расположенных на территории муниципального района характерны следующие проблемы:

- несоответствие ряда зданий современным требованиям;

- недостаточный уровень развития материально-технической базы объектов социального обслуживания населения;

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях социального обслуживания.

Направления развития

Обеспечение социального обслуживания населения относится к вопросам регионального значения Республики Саха (Якутия).

Схемой территориального планирования МО «Ленский район» предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов социального обслуживания на территории муниципального района (таблица 3.4.17).

Таблица 3.4.17

Планируемые для размещения объекты регионального значения в области социального обслуживания

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СО.1.4 | Создание Центра молодежи с коворкинг центром | г. Ленск | Строительство | - |

Схемой территориального планирования муниципального района мероприятия по размещению и реконструкии объектов местного значения муниципального района в области социального не предусматриваются.

4.2.6 Туризма и отдых

Анализ существующего состояния

Система объектов туризма и отдыха на территории муниципального района формируется объектами местного значения поселения. Перечень объектов в области туризма и отдыха, расположенных на территории муниципального района представлен в таблице 3.4.18.

Таблица 3.4.18

Перечень объектов области туризма и отдыха

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Проектная мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОТ.1.1 | Гостиница «Лена» | г. Ленск, ул. Набережная, 97 | 49 |
| 2 | ОТ.1.2 | Гостиница «Атлант» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 29А | 5 |
| 3 | ОТ.1.3 | Гостиница «Комфорт» | г. Ленск, ул. Победы, 33 | 19 |
| 4 | ОТ.1.4 | Гостиница «Фортуна» | г. Ленск, ул. Победы, 63А | 28 |
| 5 | ОТ.1.5 | Мини-отель «Уют» | г. Ленск, ул. Объездная, 11А | 15 |
| 6 | ОТ.1.6 | Гостиница «Светлана» | г. Ленск, ул. Свердлова, 19 | 19 |
| 7 | ОТ.1.7 | Гостиница «Кураж» | п. Витим, ул. Октябрьская, 4а | 18 |
| 8 | ОТ.1.8 | Гостиница «Уют» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 47 | 11 |
| 9 | ОТ.1.9 | Гостиница «Уют» | п. Витим, ул. Ленина 41 | 15 |
| 10 | ОТ.3.1 | Детская оздоровительная база «Алмаз» | Межселенная территория МО «Ленский район» | 630 |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов туризма и отдыха, расположенных на территории муниципального района характерны следующие проблемы:

- удаленность территорий и объектов, потенциально привлекательных для туристов;

- недостаточно развитая туристская инфраструктура;

- малое количество гостиничных средств размещения с современным уровнем комфорта, нехватка предприятий общественного питания, отсутствие транспорта туристского класса;

- дефицит кадров сферы туризма;

- недостаточный объем средств, выделяемых на рекламу туристических достопримечательностей муниципального района;

- отсутствие муниципальных программ, обеспечивающих планомерную работу по развитию туризма на территории муниципального район;

- отсутствие маркетинговой политики по продвижению туристского потенциала, мер поддержки малого и среднего предпринимательства по направлению туризма.

Направления развития

Схемой территориального планирования МО «Ленский район» предусмотрены следующие мероприятия:

- создание турмаршрута по исторической трассе «Якутского тракта» в г. Ленск;

- создание туристического комплекса с ассортиментом туруслуг в г. Ленск;

- развитие парковой системы, досуговой и развлекательной деятельности в г. Ленск;

- развитие парковой системы, досуговой и развлекательной деятельности (детские и спортивные площадки) с. Хамра, с. Ярославский;

- развитие парковой системы, досуговой и развлекательной деятельности.

4.2.7 Прочие объекты обслуживания

Анализ существующего состояния

Системы розничной торговли и общепита на территории муниципального района формируется объектами частной формы собственности. Перечень объектов в области розничной торговли и общепита, расположенных на территории муниципального района представлен в таблице 3.4.19.

Таблица 3.4.19

Перечень объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| № | Наименование | Местоположение | Характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания |  |  |  |
|  | Кафе | п. Пеледуй, ул. Майская, 62 | 1 рабочее место |
|  | Кафе | п. Пеледуй, ул. Центральная, 38 | 2 рабочих места |
|  | Столовая | с. Дорожный, ул. Лесная, 18 | 3 рабочих места |
|  | Кафе «Дорожный» | с. Дорожный, ул. Озерная | 1 рабочее место |
|  | Кафе «Луиза» | с. Северная Нюя, ул. Школьная, 2 | 1 рабочее место |
|  | Кафе «Жарки» | с. Северная Нюя, ул. Алмазная, 2 | 3 рабочих места |
|  | Ресторан «Лена» | г. Ленск, ул. Набережная, 97 | - |
|  | Столовая «Яранга» | г. Ленск, ул. Победы, 55 | - |
|  | кафе «Золотая рыбка» | г. Ленск, ул. Ленина, 88/6 | - |
|  | Кафе «Теремок» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 30 | - |
|  | Кафе «Орзу» | г. Ленск, ул. Победы, 32 | - |
|  | Кафе «Уйгурская кухня» | г. Ленск, ул. Первомайская, 6 | - |
|  | Кафе «Алые паруса» | г. Ленск, ул. Чапаева, 50в | - |
|  | Кафе «Север» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 7 | - |
|  | Кафе детское «Карамелька» | г. Ленск, ул. Победы, 56 | - |
|  | Закусочная «Домашняя кухня» | г. Ленск, ул. Победы, 101б | - |
|  | Буфет «Аэропорт» | г. Ленск, Здание аэропорта | - |
|  | Кафе «Альбатрос» | г. Ленск, ул. Ленина, 88 | - |
|  | Кафе «Сытый папа» | г. Ленск, ул. Ленина, 86/7 | - |
|  | Ресто-клуб «NORD WAY» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 7 | - |
|  | Кафе «Суши-рай» | г. Ленск, ул. Первомайская, 5 | - |
|  | Кафе «Пицерия ON-LINE» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 11 | - |
|  | Кафе «Фаиза» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26 | - |
|  | Бар «Чароит» | г. Ленск, ул. Заозерная, 9 | - |
|  | Бар «Суши-Маkе» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 15 | - |
|  | Детское кафе «Спектр» | г. Ленск, ЦДНТ, ул. Ленина, 61 | - |
|  | Кафе «Шашлычный дворик» | г. Ленск, ул. Объездная, 13 | - |
|  | Кафе «Дракон» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 5 | - |
|  | Кафе «Frends Zone» | г. Ленск, ул. Нюйская, 16 | - |
|  | Суши-Рай (служба доставки) | г. Ленск, ул. Заозерная, 49В | - |
|  | Бар «Монтана» | г. Ленск, ул. Ленина, 35 | - |
|  | Кафе «Шаурмания» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26 | - |
|  | Кафе детское «Полянка» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 3/2, ТРЦ «Маяк» | - |
|  | Кафе «Люмьер» | г. Ленск, ул. Ленина, 61 | - |
|  | Закусочная «Али-баба» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 21 | - |
|  | Бар «Тандем» | г. Ленск, ул. Чапаева, 50в | - |
|  | Фитнес-бар «Адреналин | г. Ленск, ул. Ленина, 43 | - |
|  | Кофейня «Пекарня Лапина» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 9 | - |
|  | Буфет «Баня» | г. Ленск, ул. Ленина,54 | - |
|  | Кафе «Street Mood» | г. Ленск, МФЦ, территория городского парка | - |
|  | Кафе | г. Ленск, «Лыжная база» | - |
|  | Служба доставки «KING SUSHI» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 16 | - |
|  | Кофейня «Зерно» | г. Ленск, ул. Первомайская, 17 | - |
|  | Кафе «Феникс» | п. Витим, ул. Октябрьская, 31 | - |
|  | ГРК «Кураж» | п. Витим, ул. Октябрьская, 4а | - |
|  | Кафе «На районе» | п. Витим, ул. Ленина, 37 | - |
|  | Кафе «Причал» | п. Витим, ул. Леонова, 5 | - |
|  | Кафе «Лилия» | п. Витим, пер. Гаражный, 3 | - |
|  | Кафе «Восточная кухня» | п. Витим, ул. Комсомольская | - |
|  | «Понорама» | п. Пеледуй, ул. Полевая, 7 | - |
|  | «Блюз» | п. Пеледуй, ул. Комиссара Гусева, 18 | - |
|  | «У Нины» | п. Пеледуй, ул. Почтовая, 1а | - |
|  | «Бригантина» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 38 | - |
|  | «Старс кофе» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 28 | - |
|  | Столовая | с. Дорожный, ул. Лесная, 18 | - |
|  | Дорожное | с. Дорожный, ул. Озерная, 1 | - |
|  | Кафе Луиза | с. Северная Нюя, ул. Школьная, 2 | - |
|  | Кафе Жарки | с. Северная Нюя, ул. Алмазная, 2 | - |
| Объекты торговли |  |  |  |
|  | Магазин Бонус | с. Беченча, ул. Пионерская, 10/2 | Площадь объекта – 127 м2 |
|  | Магазин Изольда | с. Натора, ул.Центральная, 9 | Площадь объекта – 17 м2 |
|  | Магазин Арина | с. Натора, ул. Центральная, 12А | Площадь объекта – 42 м2 |
|  | Магазин Чэчир | с. Натора, ул. Центральная, 16 | Площадь объекта – 30 м2 |
|  | Маг Надежда | с. Мурья, ул. Дружбы Народов, 5а | Площадь объекта – 66,1 м2 |
|  | Магазин Бонус | с. Батамай, ул.Центральная, 15/2 | Площадь объекта – 58,5 м2 |
|  | Продукты | с. Ярославский, ул. Полярная, 3 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин Меркурий | с. Толон, ул. Портовская, 2 | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | ИП Басыров | с. Толон, ул. Терешкина Н.Д., 29 | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин «Тамерлан» | с. Орто-нахара, пер. Сосновый, 2а | Площадь объекта – 56 м2 |
|  | Магазин «Сэргэ» | с. Чамча, ул. Центральная, 4 | Площадь объекта – 51 м2 |
|  | Магазин «Бонус» | с. Чамча, ул. З.И. Саморцева, 19 | Площадь объекта – 54 м2 |
|  | магазин №2 | с. Нюя ул. Центральная, 87 | Площадь объекта – 36,7 м2 |
|  | магазин №2 | с. Нюя ул. Центральная, 87 | Площадь объекта – 27 м2 |
|  | магазин «Новинка» | с. Нюя, ул. Школьная, 4а | Площадь объекта – 30 м2 |
|  | магазин «Кедр» | с. Нюя ул. Октябрьская, 30 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | магазин «Людмила» | с. Нюя ул. Центральная, 73 | Площадь объекта – 18 м2 |
|  | Магазин «Бонус» | с. Нюя, ул. Комсомольская, 10 | Площадь объекта – 14 м2 |
|  | Магазин «Светлана» | с. Нюя ул. Центральная, 26 2 | Площадь объекта – 10 м2 |
|  | Магазин Мурбай | с. Северная Нюя, ул. Школьная, 2 | Площадь объекта – 103 м2 |
|  | Магазин Наталья | с. Дорожный, ул. Школьная, 4 | Площадь объекта – 4 м2 |
|  | Киоск в ПСОШ | п. Пеледуй, ул. Центральная, 16 | Площадь объекта – 10 м2 |
|  | Магазин | п. Пеледуй, ул. Центральная, 44 | Площадь объекта – 33,3 м2 |
|  | Магазин СтройТовары | п. Пеледуй, ул. Центральная, 37а | Площадь объекта – 120 м2 |
|  | Магазин Цветов | п. Пеледуй, ул. Центральная, 37 | Площадь объекта – 60,8 м2 |
|  | Магазин Метелица | п. Пеледуй, ул. Центральная, 38 В | Площадь объекта – 30 м2 |
|  | Магазин № 2 | п. Пеледуй, ул. Центральная, 38 | - |
|  | Магазин «Каприз-5» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 36 | Площадь объекта – 52 м2 |
|  | Магазин «Детская одежда» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 38б | Площадь объекта – 58,4 м2 |
|  | Магазин «1000 мелочей» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 36 | Площадь объекта – 100 м2 |
|  | Магазин «Фиалка» №1 | п. Пеледуй, ул. Комсомольская, 53 | Площадь объекта – 216,44 м2 |
|  | Магазин «Все для дома» | п. Пеледуй, ул. Комсомольская, 54 | Площадь объекта – 36 м2 |
|  | Магазин «Автозапчасти» | п. Пеледуй, ул. Комсомольская, 54 | Площадь объекта – 12 м2 |
|  | Магазин «Фиалка-2» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 24 | Площадь объекта – 68 м2 |
|  | Магазин «Крестовский» | п. Пеледуй, ул. Строителей, 14/а | Площадь объекта – 129,75 м2 |
|  | Магазин «Мечта 2» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 25 | Площадь объекта – 148 м2 |
|  | Магазин «Мечта 1» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 25 | Площадь объекта – 44,2 м2 |
|  | магазин Марал | п. Пеледуй, ул. Центральная, 30б | Площадь объекта – 19,6 м2 |
|  | Магазин «Фиалка №2», | п. Пеледуй, ул. Центральная, 24 | Площадь объекта – 68 м2 |
|  | Магазин «Надежда» | п. Пеледуй, ул. Октябрьская, 43 | Площадь объекта – 12 м2 |
|  | Магазин «Мясная Лавка» | п. Пеледуй, ул. Советская | Площадь объекта – 64,05 м2 |
|  | Магазин Золотая рыбка | п. Пеледуй, ул. Центральная, 15 | Площадь объекта – 68,2 м2 |
|  | Магазин «Совхозный» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 36 | Площадь объекта – 33 м2 |
|  | Маг «Домовой» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 9а | Площадь объекта – 38 м2 |
|  | Магазин «Люкс» | п. Пеледуй, ул. Центральная,31 | Площадь объекта – 48 м2 |
|  | магазин «МАГНИТ» | п. Пеледуй, ул. Советская,74 | Площадь объекта – 540 м2 |
|  | Магазин «Юлия» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 17 | Площадь объекта – 66 м2 |
|  | магазин обуви | п. Пеледуй, ул. Центральная | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин | п. Пеледуй, ул. Калинина, 8 | Площадь объекта – 24 м2 |
|  | Магазин «Фортуна 2» | п. Пеледуй, ул. Пионерская, 26 | Площадь объекта – 27,8 м2 |
|  | Маг «Фортуна 1» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 40 | Площадь объекта – 129,8 м2 |
|  | Магазин «Север 2» | п. Пеледуй, ул. Комсомольская, 80а | Площадь объекта – 22 м2 |
|  | Магазин «Север 1» | п. Пеледуй, ул. Октябрьская, 40а | Площадь объекта – 27,3 м2 |
|  | Магазин «На Молодежной» | п. Пеледуй, ул. Молодежная, 8а | Площадь объекта – 27 м2 |
|  | Магазин Северянка | п. Пеледуй, ул. Комсомольская, 76 | Площадь объекта – 59,2 м2 |
|  | Магазин Калинка» | п. Пеледуй, ул. Калинина, 39 | Площадь объекта – 32 м2 |
|  | Магазин «Фортуна» | п. Пеледуй, ул. Майская, 62 | Площадь объекта – 124,6 м2 |
|  | Магазин «Фортуна 3» | п. Пеледуй, ул. Полярная, 15 | Площадь объекта – 36 м2 |
|  | Магазин «ПРОДМАРКЕТ» | п. Пеледуй, ул. Советская, 24 | Площадь объекта – 217 м2 |
|  | Магазин | п. Пеледуй, ул. Центральная, 44 | Площадь объекта – 40,5 м2 |
|  | Магазин «Бриз» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 37 | Площадь объекта – 73,2 м2 |
|  | Магазин «Волна» | п. Пеледуй, ул. Пристанская, 10 | Площадь объекта – 56,4 м2 |
|  | Магазин Флагман | п. Пеледуй, ул. Пионерская, 19 | Площадь объекта – 65 м2 |
|  | Магазин «Юпитер» | п. Пеледуй, ул. К. Гусева, 17 | Площадь объекта – 30 м2 |
|  | Магазин «Восток» | п. Пеледуй, ул. Пионерская, 6 | Площадь объекта – 54 м2 |
|  | Магазин «Колосок» | п. Пеледуй, ул. Майская, 13 | Площадь объекта – 51 м2 |
|  | Магазин «Зернышко» | п. Пеледуй | Площадь объекта – 86 м2 |
|  | Магазин Капелька | п. Витим, ул. Ленина, 34 | Площадь объекта – 53 м2 |
|  | Магазин Мастер | п. Витим, ул. Ленина, 37 | Площадь объекта – 85 м2 |
|  | Магазин Милана | п. Витим, ул. Ленина, 28 | Площадь объекта – 48,6 м2 |
|  | Магазин | п. Витим, ул. Ленина, 36 | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин Серебро | п. Витим, ул. Ленина, 24 | Площадь объекта – 25 м2 |
|  | Магазин Феникс | п. Витим, ул. Октябрьская, 30 | Площадь объекта – 30 м2 |
|  | Магазин Натали | п. Витим, ул. Ленина, 12 | Площадь объекта – 110 м2 |
|  | Магазин Наталья | п. Витим, пер. Гаражный, 5 | Площадь объекта – 100 м2 |
|  | Магазин Бэби | п. Витим, пер. Гаражный, 5б | Площадь объекта – 84 м2 |
|  | Магазин | п. Витим, ул. Ленина, 31 | Площадь объекта – 60 м2 |
|  | Магазин Визит | п. Витим, пер. Гаражный, 14 | Площадь объекта – 100 м2 |
|  | Магазин Маяк | п. Витим, ул. Леонова, 9 | Площадь объекта – 35 м2 |
|  | Магазин Домовенок | п. Витим, ул. Оболенских, 19 | Площадь объекта – 70 м2 |
|  | Магазин Автозапчасти | п. Витим, ул. Оболенских, 19 | Площадь объекта – 25 м2 |
|  | Магазин Надежда | п. Витим, ул. Совхозная, 2 | Площадь объекта – 52 м2 |
|  | Магазин Надежда | п. Витим, ул. Совхозная, 2 | Площадь объекта – 72 м2 |
|  | Магазин Модные детки | п. Витим, ул. Полевая, 19 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин | п. Витим, ул. Ленина, 28 | Площадь объекта – 75 м2 |
|  | Магазин | п. Витим, ул. Ленина, 28 | Площадь объекта – 10 м2 |
|  | Магазин | п. Витим, ул. Ленина, 28 | Площадь объекта – 48 м2 |
|  | Магазин Бриллиант | п. Витим, ул. Ленина, 45 | Площадь объекта – 15 м2 |
|  | Магазин Милан | п. Витим, ул. Спортивная, 20 | Площадь объекта – 28 м2 |
|  | Магазин Магнит | п. Витим, пер. Гаражный, 4 | Площадь объекта – 100 м2 |
|  | Магазин Престиж | п. Витим, ул. Октябрьская, 19а | Площадь объекта – 28 м2 |
|  | Магазин Елочка | п. Витим, ул. Спортивная, 62 | Площадь объекта – 54 м2 |
|  | Магазин ПУД | п. Витим, ул. Вычужина, 10 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин Эталон | п. Витим, ул. Ленина, 31а | Площадь объекта – 140 м2 |
|  | Магазин Витим | п. Витим, ул. Комсомольская, 2 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин Оазис | п. Витим, ул. Ленина, 58 | Площадь объекта – 350 м2 |
|  | Магазин Фрегат | п. Витим, ул. Набережная, 117 | Площадь объекта – 46 м2 |
|  | Магазин Татьяна-2 | п. Витим, ул. Нефтяников, 3а | Площадь объекта – 46 м2 |
|  | Магазин 21 век | п. Витим, ул. Леонова, 1а | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин МебельСтиль | п. Витим, ул. Леонова, 1а | Площадь объекта – 70 м2 |
|  | Магазин Уют | п. Витим, пер. Гаражный, 8 | Площадь объекта – 25 м2 |
|  | Магазин | п. Витим, ул. Ленина, 31 | Площадь объекта – 60 м2 |
|  | Магазин | п. Витим, ул. Ленина, 31 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин «Дары Алтая» | п. Витим, ул. Ленина, 24 | Площадь объекта – 24 м2 |
|  | Магазин «Все по 150» | п. Витим, ул. Ленина, 24 | Площадь объекта – 15 м2 |
|  | Магазин ЕвроСтиль | п. Витим, ул. Аэропорт, 4 | Площадь объекта – 70 м2 |
|  | Магазин Железяка | п. Витим, ул. Спортивная, 20 | Площадь объекта – 15 м2 |
|  | Магазин Лабиринт | п. Витим, пер. Гаражный, 3 | Площадь объекта – 124,9 м2 |
|  | Магазин Меркурий | п. Витим, ул. Полевая | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин Березка | п. Витим, пер. Гаражный, 8 | - |
|  | Магазин Продукты | п. Витим, ул. Нефтяников, 7 | Площадь объекта – 80 м2 |
|  | Магазин У Ивановны | п. Витим, ул. Ленина, 36а | Площадь объекта – 200 м2 |
|  | Магазин Каприз-2 | п. Витим, ул. Набережная, 115 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин Мебель | п. Витим, ул. Ленина, 16 | Площадь объекта – 124 м2 |
|  | Магазин Лидер | п. Витим, ул. Кооперативная, 29 | Площадь объекта – 135 м2 |
|  | Магазин № 3 | п. Витим, ул. Комсомольская, 12 | Площадь объекта – 34 м2 |
|  | Магазин № 20 | п. Витим, ул. Ленина, 18 | Площадь объекта – 48 м2 |
|  | Магазин № 4 | п. Витим, ул. Октябрьская, 16 | Площадь объекта – 54 м2 |
|  | Магазин «Альянс» | п. Витим, пер. Дружбы, 1а | Площадь объекта – 32 м2 |
|  | Магазин Алкомаркет | п. Витим, ул. Комсомольская, 2 | Площадь объекта – 24 м2 |
|  | Магазин Градус | п. Витим, пер. Гаражный, 4 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин Алкомаркет | п. Витим, ул. 40 лет Победы | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин Хмель | п. Витим, ул. Ленина, 36а | Площадь объекта – 60 м2 |
|  | Магазин Хмель | п. Витим, ул. Нефтяников, 7 | Площадь объекта – 83 м2 |
|  | Магазин Хмель | п. Витим, пер. Гаражный, 3 | Площадь объекта – 60 м2 |
|  | Магазин МТС | п. Витим, ул. Ленина, 41 | Площадь объекта – 43,1 м2 |
|  | Магазин «Связной» | г. Ленск, ул. Первомайская, 18 | Площадь объекта – 34 м2 |
|  | Магазин «Связной» | г. Ленск, ул. Ленина, 73 | Площадь объекта – 30 м2 |
|  | Магазин салон цветов «Клумба» | г. Ленск, ул. Первомайская, 18 | Площадь объекта – 16,6 м2 |
|  | Магазин «Мир детства» | г. Ленск, ул. Первомайская, 9 | Площадь объекта – 22 м2 |
|  | Магазин «Терем» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 13А | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Отдел на Главпочтамте | г. Ленск, ул. Ленина, 69 | Площадь объекта – 25 м2 |
|  | Интернет-магазин «Wildberries | г. Ленск, ул. Первомайская, 30 | Площадь объекта – 30 м2 |
|  | Магазин «Заслон» | г. Ленск, ул. Ойунского, 24 | Площадь объекта – 38,5 м2 |
|  | Магазин «Билайн» | г. Ленск, ул. Первомайская, 11 | Площадь объекта – 33 м2 |
|  | Магазин «Доктор любви» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 5 | Площадь объекта – 12 м2 |
|  | Салон связи МТС | г. Ленск, ул. Первомайская, 9/18 | Площадь объекта – 30,4 м2 |
|  | Магазин «Вуаль.ля» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 11 | Площадь объекта – 41 м2 |
|  | Магазин «Реквием» | г. Ленск, р/н рынка Чорон | Площадь объекта – 11,3 м2 |
|  | Магазин Ирина» | г. Ленск, ул. Ленина, 71 | Площадь объекта – 25,2 м2 |
|  | Магазин «Конфетти» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 23 | Площадь объекта – 48,3 м2 |
|  | Магазин «Мастер» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 5 | Площадь объекта – 28 м2 |
|  | Магазин Первоцвет» | г. Ленск, ул. Ойунского, 26 | Площадь объекта – 22,4 м2 |
|  | Магазин «Садовый центр» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 15 | Площадь объекта – 22 м2 |
|  | Магазин «Клевый» | г. Ленск, ул. Первомайская, 30 | Площадь объекта – 43,1 м2 |
|  | Магазин «Товары для дома» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 7 | Площадь объекта – 33,4 м2 |
|  | Магазин «Крепеж» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 17/3 | Площадь объекта – 26,7 м2 |
|  | Магазин «Цветы» | г. Ленск, ул. Ойунского, 19 | Площадь объекта – 12 м2 |
|  | Магазин «Сантехника» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 23 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин «Аккумуляторы +» | г. Ленск, ул. Чапаева, 35а/2 | Площадь объекта – 42 м2 |
|  | Магазин «Премиум» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 19 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин «Автобакс» | г. Ленск, ул. Нюйская, 58 | Площадь объекта – 27 м2 |
|  | Магазин «Орион» | г. Ленск, ул. Первомайская, 30 | Площадь объекта – 37,7 м2 |
|  | Магазин «Книги» | г. Ленск, ул. Первомайская, 10 | Площадь объекта – 34 м2 |
|  | Магазин «Акварель» | г. Ленск, ул. Первомайская, 26 | Площадь объекта – 32 м2 |
|  | Магазин «По пути» | г. Ленск, ул. Объездная, АЗС 70 | Площадь объекта – 25 м2 |
|  | Магазин «Зип-2» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 1 | Площадь объекта – 33 м2 |
|  | Магазин «Инструменты» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 3 | Площадь объекта – 26 м2 |
|  | Магазин «Штучка» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 19/2 | Площадь объекта – 30,4 м2 |
|  | Магазин «1001 мелочь» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 11 | Площадь объекта – 24,1 м2 |
|  | Магазин «Монарх» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 27 | Площадь объекта – 40,6 м2 |
|  | Магазин «Электрохозтовары» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 16 | Площадь объекта – 35 м2 |
|  | Магазин «Дельфин» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 5 | Площадь объекта – 36,5 м2 |
|  | Магазин «Мир товаров» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 27 | Площадь объекта – 17 м2 |
|  | Магазин «Зооветцентр» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 17/13 | Площадь объекта – 36 м2 |
|  | Магазин «Изумруд» | г. Ленск, ул. Ленина, 66а | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин «Золотой» | г. Ленск, ул. Первомайская, 10 | Площадь объекта – 45 м2 |
|  | Магазин «Электросклад» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26/3 | Площадь объекта – 25 м2 |
|  | Магазин «Профкосметика» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 9 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин «ХлопОК» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 19 | Площадь объекта – 35 м2 |
|  | Магазин «Тропикана» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 11 | Площадь объекта – 38,8 м2 |
|  | Магазин «СТО деталей» | г. Ленск, ул. Ойунского, 28 | Площадь объекта – 10 м2 |
|  | Магазин «Золушка» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 2 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин «Железяка», «Паровоз» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26 | Площадь объекта – 17 м2 |
|  | Магазин «Пакетик» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26 | Площадь объекта – 30 м2 |
|  | Магазин «Рукодельница» | г. Ленск, ул. Ленина, 73 | Площадь объекта – 37 м2 |
|  | Магазин «Автосити» | г. Ленск, ул. Объездная, 2В | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин «Агат» | г. Ленск, р/н рынка Чорон | Площадь объекта – 26 м2 |
|  | Магазин «Барселона» «Для тех кто шьет» | г. Ленск, ул. Первомайская, 3 | Площадь объекта – 47,3 м2 |
|  | Магазин «Диана» | г. Ленск, ул. Первомайская, 32А | Площадь объекта – 42,2 м2 |
|  | Магазин «Еврообувь» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 21 | Площадь объекта – 17 м2 |
|  | Магазин «Мираж» | г. Ленск, ул. Победы, 101 Б | Площадь объекта – 49 м2 |
|  | Магазин «Глория» | г. Ленск, ул. Ойунского, 19 | Площадь объекта – 17 м2 |
|  | Магазин «Павлин» | г. Ленск, ул. Горького, 43 | Площадь объекта – 24 м2 |
|  | Магазин «Фруктовый сад» | г. Ленск, ул. Ойунского, 19 | Площадь объекта – 39 м2 |
|  | Магазин «Тропик» | г. Ленск, ул. Первомайская, 18 | Площадь объекта – 35 м2 |
|  | Магазин «Сапфир» | г. Ленск, пр. Строителей, 2/3 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин «Водолей» | г. Ленск, ул. Полярная, 3 | Площадь объекта – 43 м2 |
|  | Магазин «Магнит» | г. Ленск, ул. Автомобилистов, 6 | Площадь объекта – 41,1 м2 |
|  | Магазин «Ветеран» | г. Ленск, ул. Ленина, 64Б | Площадь объекта – 35 м2 |
|  | Магазин «Аленка» | г. Ленск, пр. Строителей, 24 | Площадь объекта – 44 м2 |
|  | Магазин «Рускат» | г. Ленск, ул. Ойунского, 34 | Площадь объекта – 47 м2 |
|  | Магазин «Самур 2» | г. Ленск, ул. Петровского, 25 | Площадь объекта – 16 м2 |
|  | Магазин «Самур 4» | г. Ленск, ул. Заозерная, 4 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин «Домашний маркет» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 1 | Площадь объекта – 41,2 м2 |
|  | Магазин «Бриг» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 25 | Площадь объекта – 42 м2 |
|  | Магазин «Элла» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 25 | Площадь объекта – 30,3 м2 |
|  | Магазин «Тип-Топ» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 2 | Площадь объекта – 40 м2 |
|  | Магазин «Жили-были» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 19 | Площадь объекта – 30,7 м2 |
|  | Магазин «Мухтуйский» | г. Ленск, ул. Горького, 18 | Площадь объекта – 37 м2 |
|  | Магазин «Крепыш» | г. Ленск, ул. Первомайская, 10 | Площадь объекта – 8,5 м2 |
|  | Магазин «Баргузин» | г. Ленск, мкр. Ханайдах | Площадь объекта – 22,6 м2 |
|  | Магазин «Стерх» | г. Ленск, ул. Интернациональная | Площадь объекта – 40,6 м2 |
|  | Магазин «Вкусный» | г. Ленск, ул. Первомайская, 47 | Площадь объекта – 28 м2 |
|  | Магазин «Первомайский» | г. Ленск, ул. Первомайская, 13А | Площадь объекта – 42 м2 |
|  | Магазин «Лента» | г. Ленск, мкр. Теплый стан, 6 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин «Стрелец» | г. Ленск, ул. Спортивная, 3 | Площадь объекта – 30,6 м2 |
|  | Магазин «Алтайское мясо» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 23 | Площадь объекта – 18 м2 |
|  | Магазин «Блеск» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 17 | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин «Шоколадка» | г. Ленск, ул. Ленина, 73 | Площадь объекта – 28 м2 |
|  | Магазин «Вояж» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 23 | Площадь объекта – 35,5 м2 |
|  | Магазин «Нептун» | г. Ленск, ул. «Орджоникидзе, 11 | Площадь объекта – 35 м2 |
|  | Магазин «Шаман» | г. Ленск, ул. Победы, 101Д | Площадь объекта – 37 м2 |
|  | Магазин «Амбар» | г. Ленск, ул. Комсомольская, 31 | Площадь объекта – 24 м2 |
|  | Магазин «Гурман» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 23 | Площадь объекта – 45 м2 |
|  | Магазин «Зефирка» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 16/15 | Площадь объекта – 36 м2 |
|  | Магазин рыбный цех «Вилюй» | г. Ленск, ул. Крайняя, 8 | Площадь объекта – 15 м2 |
|  | Магазин «Батамайский» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 17 | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин «Дионис» | г. Ленск, ул. Чапаева, 50 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин «Штопор+» | г. Ленск, ул. Октябрьская, 22 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин «Штопор» | г. Ленск, ул. Чапаева, 35а/1 | Площадь объекта – 41,8 м2 |
|  | Магазин «Марина» | г. Ленск, ул. Победы, 64б | Площадь объекта – 15 м2 |
|  | Магазин «Гринвичмаркет» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин кондитерская «Савоярди» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 18 | Площадь объекта – 15 м2 |
|  | Магазин «Мясорыбкин» | г. Ленск, ул. Первомайская, 7 | Площадь объекта – 47 м2 |
|  | Магазин «Домашний маркет» | г. Ленск, ул. Первомайская, 28 | Площадь объекта – 50 м2 |
|  | Магазин «Пекарня Саакян С.Х» | г. Ленск, р-н рынка Чорон | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин «Пекарня Лапина» с кофейней | г. Ленск, ул. Дзержинского, 9 | Площадь объекта – 10 м2 |
|  | Магазин-пекарня «Хлеб на дровах» | г. Ленск, мкр-н Звездный, ул. Поцаева, 4 | Площадь объекта – 16 м2 |
|  | Магазин «Пивной причаль» | г. Ленск, ул. Победы, 65А | Площадь объекта – 10 м2 |
|  | Магазин «Пенная гильдия» | г. Ленск, ул. Заозерная, 47 | Площадь объекта – 20 м2 |
|  | Магазин «Автозапчасти» | г. Ленск, ул. Объездная, 24 | Площадь объекта – 90,9 м2 |
|  | Магазин «Окна, двери» | г. Ленск, ул. Каландарашвили, 22 | Площадь объекта – 78,3 м2 |
|  | Магазин «Пчелка» «Пенная Гильдия» | г. Ленск, ул. Автомобилистов, 4 | Площадь объекта – 83,8 м2 |
|  | Магазин «За рулем» | г. Ленск, ул. Октябрьская, 25 | Площадь объекта – 124 м2 |
|  | Магазин «Wildberries» | г. Ленск, ул. Ленина, 73 | Площадь объекта – 67,7 м2 |
|  | Магазин «Канцлер» | г. Ленск, ул. Первомайская, 8 | Площадь объекта – 76,8 м2 |
|  | Магазин «Уют» | г. Ленск, ул. Победы, 65Б | Площадь объекта – 131,1 м2 |
|  | Магазин «Салон ритуальных услуг «Вознесение» | г. Ленск, ул. Победы, 69Д | Площадь объекта – 147,2 м2 |
|  | Магазин «Старт» | г. Ленск, ул. Ойунского, 16 | Площадь объекта – 147,3 м2 |
|  | Магазин Косметика и парфюмерия | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 5 | Площадь объекта – 61,4 м2 |
|  | Магазин «Мир малой механизации | г. Ленск, ул. Толстого, 1 | Площадь объекта – 103,9 м2 |
|  | Магазин «2 прораба» | г. Ленск, ул. Победы, 99 В | Площадь объекта – 80 м2 |
|  | Магазин «Новый дом» | г. Ленск, ул. Первомайская, 10 | Площадь объекта – 138 м2 |
|  | Магазин «Надежда» | г. Ленск, ул. Ойунского, 19 | Площадь объекта – 63 м2 |
|  | Магазин «Надежда-2» | г. Ленск, ул. Первомайская, 9 | Площадь объекта – 175,1 м2 |
|  | Магазин «Филин Федор» | г. Ленск, ул. Первомайская, 7 | Площадь объекта – 86 м2 |
|  | Магазин «Ягуар» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 21А | Площадь объекта – 100 м2 |
|  | Магазин «В путь» | г. Ленск, ул. Фурманова, 12 | Площадь объекта – 70,9 м2 |
|  | Магазин супермаркет Прогресс», «Чорон» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 30А | Площадь объекта – 120,3 м2 |
|  | Магазин «Трава» | г. Ленск, ул. Победы, 8 | Площадь объекта – 102 м2 |
|  | Магазин «Строймастер» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 22 | Площадь объекта – 130 м2 |
|  | Магазин «Люкс» | г. Ленск, ул. Ленских Событий, 31 | Площадь объекта – 110 м2 |
|  | Магазин «Стимул» | г. Ленск, ул. Якутская, 50 | Площадь объекта – 148 м2 |
|  | Магазин «Первый класс» | г. Ленск, ул. Первомайская, 10 | Площадь объекта – 130 м2 |
|  | Магазин «Автострада» | г. Ленск, ул. Ленина, 45 | Площадь объекта – 150 м2 |
|  | Магазин «Автостарт», Магазин «Мясная лавка» | г. Ленск, ул. Первомайская, 58 | Площадь объекта – 100 м2 |
|  | Магазин «Электрон» | г. Ленск, ул. Заозерная, 5 | Площадь объекта – 80,2 м2 |
|  | Магазин «Версаль» | г. Ленск, ул. Первомайская, 17/24 | Площадь объекта – 83,2 м2 |
|  | Магазин «Step» | г. Ленск, ул. Первомайская, 7 | Площадь объекта – 55 м2 |
|  | Магазин «Престиж» | г. Ленск, ул. Первомайская, 28 | Площадь объекта – 69,8 м2 |
|  | Магазин «Автозапчасти» | г. Ленск, ул. Чапаева, 3 | Площадь объекта – 150 м2 |
|  | Магазин «Родничок» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 15 | Площадь объекта – 67 м2 |
|  | Магазин «Гараж» | г. Ленск, ул. Заозерная, 20 | Площадь объекта – 67 м2 |
|  | Магазин «Автозапчасти -555» | г. Ленск, ул. Заозерная, 15 | Площадь объекта – 56 м2 |
|  | Магазин «Капитан» | г. Ленск, ул. Ойунского, 21А | Площадь объекта – 112 м2 |
|  | Магазин «Кенгуру» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 12 | Площадь объекта – 53 м2 |
|  | Магазин «Визави» | г. Ленск, ул. Первомайская, 7 | Площадь объекта – 87,3 м2 |
|  | Интернет-магазин «Wildberries» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 22 | Площадь объекта – 81,4 м2 |
|  | Интернет-магазин «Wildberries» | г. Ленск, ул. Чапаева, 50В | Площадь объекта – 123,9 м2 |
|  | Интернет-магазин «Wildberries» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 9/3 | Площадь объекта – 87,2 м2 |
|  | Интернет-магазин «Wildberries» | г. Ленск, ул. Нюйская, 16 | Площадь объекта – 60 м2 |
|  | Магазин «Альтаир», «Глюканет» | г. Ленск, ул. Победы, 14 | Площадь объекта – 140,2 м2 |
|  | Магазин «Эрел» | г. Ленск, ул. Ленина, 66 | Площадь объекта – 55 м2 |
|  | Магазин «Меркурий» | г. Ленск, ул. Победы, 64 | Площадь объекта – 66 м2 |
|  | Магазин «Ника» | г. Ленск, ул. Первомайская, 7 | Площадь объекта – 142 м2 |
|  | Магазин «Лавина» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 23 | Площадь объекта – 79 м2 |
|  | Магазин Золотой улей» | г. Ленск, ул. Ленина, 73 | Площадь объекта – 60,8 м2 |
|  | Магазин «Сибирский деликатес» | г. Ленск, ул. Первомайская, 30 | Площадь объекта – 60 м2 |
|  | Магазин «Бумеранг» | г. Ленск, ул. Советская, 15 | Площадь объекта – 60 м2 |
|  | Магазин «АВС», ООО «Успех+» | г. Ленск, ул. Каландарашвили, 19А | Площадь объекта – 63,6 м2 |
|  | Магазин «Мир колбас», алкомаркет «Елочка» | г. Ленск, пер. Лесников, 3 | Площадь объекта – 60 м2 |
|  | Магазин «Весна» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 27 | Площадь объекта – 47 м2 |
|  | Магазин «Пищепром» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26 | Площадь объекта – 127 м2 |
|  | Магазин «Мясной двор» | г. Ленск, ул. Заозерная, 8 | Площадь объекта – 137,2 м2 |
|  | Магазин «Аметист» | г. Ленск, ул. Интернациональная | Площадь объекта – 108,9 м2 |
|  | Магазин «Шахтер» | г. Ленск, ул. Первомайская, 17 | Площадь объекта – 52,3 м2 |
|  | Магазин «Взлет» | г. Ленск, пер. Больничный, 2Б | Площадь объекта – 72,9 м2 |
|  | Магазин «Гранд» | г. Ленск, ул. Якутская, 46 | Площадь объекта – 140 м2 |
|  | Магазин «Самур 3» | г. Ленск, ул. Победы, 1 | Площадь объекта – 70 м2 |
|  | Магазин «Самур « | г. Ленск, ул. Поцаева, 2 | Площадь объекта – 97,4 м2 |
|  | Магазин «Северный» | г. Ленск, пр-д Бамовский, 2 | Площадь объекта – 88,2 м2 |
|  | Магазин «Жасмин» | г. Ленск, ул. Фурманова, 7Б | Площадь объекта – 110 м2 |
|  | Магазин склад | г. Ленск, ул. Чернышевского, 3 | Площадь объекта – 57,9 м2 |
|  | Магазин «Махтал» | г. Ленск, ул. Нюйская, 120 | Площадь объекта – 80 м2 |
|  | Магазин «Светлый» | г. Ленск, ул. Победы, 109 | Площадь объекта – 62 м2 |
|  | Магазин «Гастроном» | г. Ленск, ул. Ойунского, 21 | Площадь объекта – 149,7 м2 |
|  | Магазин «Для души 2» | г. Ленск, ул. Победы, 101Г | Площадь объекта – 90 м2 |
|  | Магазин «Для души» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26/3 | Площадь объекта – 55 м2 |
|  | Магазин Майский» | г. Ленск, ул. Первомайская, 13А | Площадь объекта – 110,9 м2 |
|  | Магазин «Сева» | г. Ленск, ул. Победы, 101А | Площадь объекта – 73,8 м2 |
|  | Алкомаркет «Хмель» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26 А | Площадь объекта – 150 м2 |
|  | Магазин «Колесо» | г. Ленск, ул. Заозерная, 35 | Площадь объекта – 170 м2 |
|  | Магазин «Мастер+» | г. Ленск, ул. Заозерная, 35 | Площадь объекта – 250,6 м2 |
|  | Магазин «ДНС-Гипер» | г. Ленск, ул. Мирнинская, 8 | Площадь объекта – 518 м2 |
|  | маг-склад «Офисная планета» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26 | Площадь объекта – 155 м2 |
|  | Магазин «Эльдорадо» | г. Ленск, ул. Лесников, 4 | Площадь объекта – 172 м2 |
|  | Магазин «Серебряный замок» | г. Ленск, ул. Лесников, 2 | Площадь объекта – 290,6 м2 |
|  | Магазин «Адреналин» | г. Ленск, ул. Ленина, 43 | Площадь объекта – 300 м2 |
|  | Магазин «Хозяин тайги» | г. Ленск, ул. Заозерная, 32/1 | Площадь объекта – 200 м2 |
|  | Магазин «Смешные цены» | г. Ленск, ул. Заозерная, 10 | Площадь объекта – 177,6 м2 |
|  | Магазин «Филин Федор» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 1 | Площадь объекта – 350 м2 |
|  | Магазин «Юбилейный» | г. Ленск, ул. Октябрьская, 26 | Площадь объекта – 302,8 м2 |
|  | Магазин «Парус» | г. Ленск, ул. Чапаева, 83 | Площадь объекта – 151,5 м2 |
|  | Магазин «Эконом Маркет» | г. Ленск, ул. Чапаева, 50 | Площадь объекта – 270 м2 |
|  | Магазин «Рубин» | г. Ленск, ул. Чапаева, 2 | Площадь объекта – 300 м2 |
|  | Магазин «Каспи 2» | г. Ленск, ул. Заозерная, 47 | Площадь объекта – 166,4 м2 |
|  | Магазин «9 мая» | г. Ленск, ул. Победы, 68а | Площадь объекта – 180 м2 |
|  | Магазин «Изобилие» | г. Ленск, ул. Фурманова, 14 | Площадь объекта – 172,4 м2 |
|  | Магазин Супермаркет «Центральный», Магазин «Мюнхен» | г. Ленск, пер. Лесников, 6 | Площадь объекта – 243,7 м2 |
|  | Магазин «Пятерочка» | г. Ленск, ул. Победы, 76 | Площадь объекта – 170,4 м2 |
|  | Супермаркет «Самур-Сити» | г. Ленск, ул. Победы, 58 | Площадь объекта – 220,3 м2 |
|  | Магазин «Дед Мороз» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 30 | Площадь объекта – 152 м2 |
|  | Магазин «Хозяйственный» | г. Ленск, ул. Якутская, 2 | Площадь объекта – 330,5 м2 |
|  | Магазин «Надежда-посудацентр» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26/5 | Площадь объекта – 1016,48 м2 |
|  | Гипермаркет «Лиана» | г. Ленск, ул. Победы, 39 | Площадь объекта – 680 м2 |
|  | Магазин склад «Ленский» | г. Ленск, ул. Ленина, 88/5 | Площадь объекта – 300 м2 |
|  | Магазин «ТамСтрой» | г. Ленск, ул. Победы, 34 | Площадь объекта – 300 м2 |
|  | Гипермаркет «4 сезона» | г. Ленск, ул. Победы, 26 | Площадь объекта – 760 м2 |
|  | Магазин «Универсал», алкомаркет «7 пятниц» | г. Ленск, ул. Победы, 80Б/1 | Площадь объекта – 329,4 м2 |
|  | Магазин «Домашний маркет» | г. Ленск, ул. Победы, 73б | Площадь объекта – 350 м2 |
|  | Т/Ц «Крепость» | г. Ленск, ул. Первомайская, 9Б | Площадь объекта – 509 м2 |
|  | Т/К «Драгоценности Якутии» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 11 | Площадь объекта – 651,1 м2 |
|  | Т/К «Север» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 7 | Площадь объекта – 620,9 м2 |
|  | Т/К» Азия» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 1 | Площадь объекта – 152,1 м2 |
|  | Т/Ц «Полесский» ООО «Велес» | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26/4 | Площадь объекта – 467,5 м2 |
|  | Т/К «Юпитер» | г. Ленск, ул. Ленина, 88/6 | Площадь объекта – 1168,5 м2 |
|  | Т/Офисный центр «Арбатский» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 5/1 | - |
|  | Торговый дом «Мандаринки», -интернет-Магазин «Wildberries» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 5/1 | Площадь объекта – 170 м2 |
|  | Магазин «Копирус» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 5/1 | Площадь объекта – 260 м2 |
|  | ТРЦ «Маяк» | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 3/2 | Площадь объекта – 521,5 м2 |
|  | Магазин-склад «Светофор» | г. Ленск, ул. Дзержинского, 49 | Площадь объекта – 1391 м2 |
|  | Центральный рынок | г. Ленск, ул. Ленина, 88 | Площадь объекта – 1500 м2 |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Магазин «Бонус», ИП Комаров М.Н. | с. Чамча, ул. З.И. Саморцева, 19 | Площадь объекта – 54 м2 |
|  | Магазин, ИП Саморцева Л.Г. | с. Чамча, ул. Центральная, 4 | Площадь объекта – 53 м2 |
|  | Магазин «Темерлан» ИП Кусатова Е.А. | с. Орто-Нахара, пер. Сосновский, 2А | Площадь объекта – 52,5 м2 |
|  | ИП Рабданов Николай Михайлович | г. Ленск, Центральный рынок (киоск) | 1 рабочее место |
|  | ИП Рабданов Василий Михайлович | г. Ленск, ул. Ленина | 1 рабочее место |
|  | ИП Шабанов Эдуард Николаевич Шиномонтаж СТО «Регион» | г. Ленск, ул. Победы, 38 | 3 рабочих места |
|  | ИП Петрушин Денис Юрьевич Шиномонтаж «Автоаптека» | г. Ленск, ул. Нюйская, 138 | 2 рабочих места |
|  | ИП Югансон Оксана Борисовна Автомойка | г. Ленск, ул. Нюйская, 144 | 3 рабочих места |
|  | ИП Воробьева Ирина Владимировна СТО, Ремонт автомобиля | г. Ленск, ул. Победы, 99/1 | 3 рабочих места |
|  | ООО «Ленский автодиогностический центр, Кожакин Вадим Александрович | г. Ленск, ул. Победы, 101 | 4 рабочих места |
|  | ИП Веденеев Олег Владимирович Шиномонтаж | г. Ленск, ул. Победы, 33 | 2 рабочих места |
|  | ИП Ермаков Денис Викторович Шиномонтаж «Юпитер» | г. Ленск, ул. Победы, 74/1 | 1 рабочее место |
|  | ИП Мамиев Самир Кероглы-оглы «Автосервис» ремонт авто | г. Ленск, ул. Урицкого, 1В | 2 рабочих места |
|  | ИП Мальгин Сергей Евгеньевич, ИП Винниченко Иван Владимирович Шиномонтаж | г. Ленск, ул. Объездная, 5А | 1 рабочее место |
|  | ИП Портнягина Оксана Ивановна Ремонт ТНВД, автомойка | г. Ленск, ул. Победы, 65В | 3 рабочих места |
|  | ИП Негрий Руслан Романович Автокомплекс «РусКат» | г. Ленск, ул. Объездная, 13 | 2 рабочих места |
|  | ИП Мищиряков Андрей Васильевич Ателье по ремонту автостоек | ул. Победы, 6 | 1 рабочее место |
|  | ИП Крецу Ольга Максимовна СТО ремонт авто | г. Ленск, ул. Объездная, 2в | 1 рабочее место |
|  | ИП Арутюнян Айказ Гориевич ремонт авто | г. Ленск, ул. Береговая, 15 | 1 рабочее место |
|  | ИП Шакиров Комилжон Раймжанович СТО-реабилитационная клиника автокузовных работ | г. Ленск, ул. Победы, 75а | - |
|  | ИП Авдеева Олеся Васильевна Шиномонтаж | г. Ленск, во дворе магазина «Юбилейный» | 1 рабочее место |
|  | ИП Запорожский Станислав Владимирович Ремонт автомобилей «Фарватер» | г. Ленск, ул. Ленина-Комсомольская | 2 рабочих места |
|  | ИП Файзулаев Рамир Рамирович СТО «Скарт» | г. Ленск, пер. Больничный, 4а | 1 рабочее место |
|  | ООО Авангард СТО АБС | г. Ленск, ул. Монтажная, 1 | - |
|  | ООО АЦ «Автодом» Белоус Эдуард Владимирович СТО Автодом, автомойка | г. Ленск, ул. Победы, 73/2 | - |
|  | ИП Киселев Тимур Александрович Шиномонтаж | г. Ленск, ул. Победы, 97а | 1 рабочее место |
|  | Ремонт и изготовление мебели, ИП Геращенко Сергей Федорович | г. Ленск, ул. Полярная, 30 | - |
|  | Ремонт и изготовление мебели, ИП Засухин Александр Валерьевич | г. Ленск, ул. Ломоносова | - |
|  | ИП Желтикова Елена Владиславовна | г. Ленск, магазин «Барселона» | 1 рабочее место |
|  | Ателье «Ирина» Плеханова Ирина Анатольевна | г. Ленск, ул. Победы, 33 | 2 рабочих места |
|  | Беспалова Т.С. | г. Ленск, ул. Пролетарская, 11 т/ц «Драгоценности Якутии» | 1 рабочее место |
|  | Ателье ИП Визгушина Н.П. | г. Ленск, ТЦ «Драгоценности Якутии», ул. Пролетарская, 11 | 3 рабочих места |
|  | ИП Пляскина Наталья Александровна | г. Ленск, ул. Пролетарская, 26/4 | 1 рабочее место |
|  | с/з Недбаева Нина Викторовна | г. Ленск, ул. Ленина, 88/6, т/ц Юпитер | 1 рабочее место |
|  | ИП Визгушина Наталья Павловна | г. Ленск, ул. Пролетарская, т/ц Север | 1 рабочее место |
|  | Ателье «Вуаль,-ля» ИП Сахарова Лилия Викторовна | г. Ленск, ул. Дзержинского, 11 | 1 рабочее место |
|  | Ателье с/з Кострыкина Анна Ивановна, с/з Соина Наталья Владимировна | г. Ленск, ул. Победы 26 | 2 рабочих места |
|  | ИП Стрынюк Руслан Владимирович | г. Ленск, ул. Первомайская, 17 | 1 рабочее место |
|  | ИП Бардаков Олег Сергеевич | г. Ленск, мкр-н Мархинский 3, пр-д 1 | 1 рабочее место |
|  | ИП Марина Зеленовская | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 5/1 | - |
|  | ИП Кац Павел Александрович | г. Ленск, ул. Победы 15 | 1 рабочее место |
|  | ИП Манаев Юрий Викторович | г. Ленск, ул. Горького, 73 | 1 рабочее место |
|  | ИП Шеремет Андрей Григорьевич | г. Ленск, ул. Победы, 14 | 1 рабочее место |
|  | ИП Завьялов Александр Егорович | г. Ленск, Т/ц Юпитер | - |
|  | ИП Бондаренко Александр Александрович | г. Ленск, пер. Лесной, 2 | 1 рабочее место |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов системы общественного питания, торговли и бытового обслуживания муниципального района характерны следующие проблемы:

- отсутствие роста количества торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения в течение 5 лет, при росте населения муниципального района;

- отсутствие развития уже существующих объектов обслуживания и торговли;

- дефицит торговых площадей в сравнении с нормативными показателями обеспеченности.

Направления развития

Схемой территориального планирования муниципального района мероприятия по размещению и реконструкции объектов местного значения муниципального района в области розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания не предусматриваются.

4.2.8 Обеспечение ритуального обслуживания

Анализ существующего состояния

Инфраструктура объектов ритуального обслуживания муниципального района представлена 24 кладбищами. Сводный перечень объектов местного значения муниципального района в области обеспечения ритуального обслуживания приведен в таблице 3.4.20.

Таблица 3.4.20

Перечень объектов местного значения муниципального района в области обеспечения ритуального обслуживания

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Кадастровый номер участка | Площадь кладбища (га) | Статус кладбища (действующее, закрытое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП.1.1 | Кладбище | c. Батамай, сельское кладбище | 14:14:060006:41 | 0,82 | действующее |
|  | МП.1.2 | Кладбище | В границах участка с. Натора | - | 0,25 | действующее |
|  | МП.1.3 | Кладбище | c. Чамча | - | 0,2 | действующее |
|  | МП.1.4 | Кладбище | c. Орто-Нахара | - | 0,65 | действующее |
|  | МП.1.5 | Кладбище | c. Дорожный | - | 1,0 | действующее |
|  | МП.1.6 | Кладбище | c. Нюя | 14:14:080016:94 | 2,5 | действующее |
|  | МП.1.7 | Кладбище | c. Турукта | 14:14:080014:8 | 0,71 | действующее |
|  | МП.1.8 | Кладбище | п. Витим, ул. Луговая | 14:14:020013:78 | 6,09 | действующее |
|  | МП.1.9 | Кладбище | c. Северная Нюя | 14:14:000000:4998 | 0,4 | действующее |
|  | МП.1.10 | Кладбище | c. Ярославский | - | 0,48 | действующее |
|  | МП.1.11 | Кладбище | c. Хамра | - | 1,5 | действующее |
|  | МП.1.12 | Кладбище | Южная часть п. Пеледуй | 14:14:030011:121 | 4,89 | действующее |
|  | МП.1.13 | Кладбище | Юго-восточная часть п. Пеледуй | - | - | закрытое |
|  | МП.1.14 | Кладбище | г. Ленск, ул. Нюйская | 14:14:000000:5399 | 14,38 | действующее |
|  | МП.1.15 | Кладбище | c. Беченча, 12 метров к югу от дома № 51 по ул. Е. Мыреева | 14:14:09002:0053 | 2,31 | действующее |
|  | МП.1.16 | Кладбище | г. Ленск, к востоку от мкр. Ханайдах | 14:14:050004:234 | 4,87 | действующее |
|  | МП.1.17 | Кладбище «Оттулах отох» | МО «Ленский район» | 14:14:070005:12 | 0,57 | действующее |

При расчете существующей обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области обеспечения ритуального обслуживания (таблица 3.4.1) были взяты предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района местами погребения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района. По результатам расчета выявлен резерв свободной площади кладбищ для погребений в размере 34,17 га.

Направления развития

Схемой территориального планирования муниципального района предусматривается закрытие кладбища в c. Батамай и с. Северная Нюя (экспликационные номера на карте – МП.1.1, и МП.1.9 соответственно).

ГЛАВА 5. ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

### 5.1 Промышленность

Анализ существующего состояния

Экономика МО «Ленский район» представлена предприятиями промышленности, а также малым и средним предпринимательством.

Перечень основных предприятий промышленного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Ленский район», представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Перечень основных предприятий промышленного комплекса

| № | № на карте | Наименование объекта | Наименование вида экономической деятельности | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП.1.1 | ОАО «Саханефтегаз» | Нефтеперерабатывающий завод | Северная часть п. Витим |
| 2 | ПП.1.2 | ОАО «Хантымансийскгеофизика» | Нефтепереработка | п. Витим, ул. Озерная, 15 |
| 3 | ПП.1.3 | Карьер ПГС | Выработка и добыча полезных ископаемых открытым способом | п. Витим |
| 4 | ПП.2.1 | База производственного обслуживания ОАО «Сургутнефтегаз» | Нефтедобыча | Северо-западнее п. Витим |
| 5 | ПП.7.1 | ООО «Алмас» | Заготовка леса | Южная часть п. Витим |
| 6 | ПП.7.2 | Лесопильная производственная площадка | Заготовка леса | п. Витим, мкр. Геолог |
| 7 | ПП.7.3 | ООО «Витимская лесная компания» | Заготовка леса | п. Витим, ул. Индивидуальная |
| 8 | ПП.7.4 | ЗАО «Юпитер» | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | г. Ленск, ул. Победы, 74а |
| 9 | ПП.9.1 | ГУП «Пеледуйский хлебозавод» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | п. Пеледуй |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Главная проблема, сдерживающая эффективное использование имеющегося потенциала – отсутствие инвесторов и достаточной инфраструктуры, недостаток собственных средств предприятий на динамичное развитие, модернизацию производства, обновление основных фондов, приобретение новой техники.

Направления развития

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года приоритетами по развитию промышленности заявлены нефтегазовый, лесопромышленный, предпринимательский комплексы, а также новые отрасли.

Нефтегазовый комплекс

Перспективы развития экономики района на прогнозируемый период до 2030 года основываются на освоении месторождений углеводородного сырья, а также реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, созданию новых производств по добыче и переработке гелия, развитию транспортной системы.

В период реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года в районе будет сформирован нефтегазовый комплекс федерального значения, который в ближайшие годы станет основой экономики района и Республики Саха (Якутия) при синхронном развитии мощных нефте- и газопроводов, ориентированных на поставки углеводородов на растущие рынки Дальневосточного федерального округа и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Доля МО «Ленский район» является доминирующей по запасам углеводородного сырья, учтенных в Государственном балансе запасов полезных ископаемых по Республике Саха (Якутия) и составляет: по газу – 67,7 %, по нефти – 62,9 %, по гелию – 90,3%.

В период до 2030 года планируется освоение не более 40% запасов углеводородного сырья, остальные ресурсы углеводородов будут освоены в более отдаленной перспективе.

Талаканское и Чаяндинское месторождения являются базовыми на первом этапе осуществления федеральных программ экспорта российской нефти и газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Их дополнит нефть Среднеботуобинского и более мелких нефтяных и нефтегазовых месторождений. Одновременно, Чаяндинское месторождение вместе с Ковыктинским в Иркутской области и рядом других служат основой для организации крупномасштабной добычи гелия, имеющее экспортное значение мирового масштаба.

Лесопромышленный комплекс

В перспективе лесопромышленный комплекс должен стать одним из ведущих секторов экономики района.

Эффективность развития предприятий лесопромышленного комплекса района напрямую зависит от развития транспортной лесной инфраструктуры, которая является важнейшей составляющей хозяйственного освоения лесных земель. В целом по Республике Саха (Якутия) плотность лесных дорог на 1000 га составляет 0,23 км, что в 4,6 раз ниже показателя Иркутской области и Красноярского края и почти в 3 раза ниже, чем в Хабаровском крае. В Ленском районе плотность лесных дорог составляет всего 0,17 км/1 тыс. га, в т.ч. 0,10 км/1 тыс. га круглогодичного действия, или всего 2,4% от нормативной потребности.

Развитие лесопромышленного комплекса планируется осуществлять в рамках создаваемого ТОСЭР «Ленский» на территории района на основе действующих лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, расположенных в г. Ленск, 
п. Витим, п. Пеледуй, с. Хамра, с. Беченча, а также за счет развития сети лесных дорог на условиях государственно-частного партнерства. Планируется организация новых высокотехнологичных производств по переработке отходов от лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельности, включая лесохимическую переработку (пиролизное производство, производство пеллет, переработку древесной зелени, производство активированного угля и др.).

Предпринимательский комплекс

Основными мероприятиями развития предпринимательства являются:

1. Развитие многоканального финансирования проектов начинающих и устойчивых субъектов малого и среднего предпринимательства на базе муниципального Фонда поддержки предпринимательства, доступа к новым финансовым инструментам (лизинг, факторинг, долгосрочное, проектное финансирование) и взаимодействия с АО «Корпорация «МСП», Фонд развития местного производства, СМП-Банк, Алмазэргиэнбанк, АО «Венчурная компания Якутия» и другими финансовыми институтами;

2. Организация информационно-сервисного и консультационно-маркетингового сопровождения бизнеса на базе ГАУ «МФЦ», Бизнес-инкубатора, в т.ч. на основе сетевого взаимодействия с российскими и республиканскими институтами развития (АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ГБУ «АИР», Корпорация развития РС (Я), ГАУ «Технопарк «Якутия», Арктический инновационный центр СВФУ, Фонд «Сколково» и другими);

3. Разработка и внедрение стандартов реализации инвестиционно-строительных проектов предпринимателей на территории муниципального образования, предусматривающих прозрачность процедур и сроков подключения к инженерным системам и упрощенных правил.

5.2 Сельское хозяйство

Анализ существующего состояния

МО «Ленский район» относится к западной сельскохозяйственной зоне, территориальная специализация с учетом природно-климатических условий и ландшафтных особенностей – земледельческая.

Структура сельского хозяйства района представлена сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, а также иными сельскохозяйственными организациями.

В структуре валового муниципального продукта района доля продукции сельского хозяйства составляет всего 0,4%. При этом район, располагая 1 % сельскохозяйственных угодий, производит 3,2% валовой продукции сельского хозяйства.

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Ленский район», представлен в таблице 3.5.3.

Таблица 3.5.3

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий МО «Ленский район»

| № | № объекта на карте | Наименование объекта | Местоположение | Основной вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СХ.1.1 | ПТКХ «Русская Джерба» Башкинский С.А. | Местность «Джерба» | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | СХ.1.2 | ПТКХ «Березка» | с. Нюя, ул. Короленко, 58 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | СХ.1.3 | Круглогодичный тепличный комплекс | с. Нюя Северная | Овощеводство |
|  | СХ.2.1 | ООО «Батамайское» | с. Батамай, ул. Центральная, 1 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | СХ.2.2 | ИП Прокопьев В.Р. | с. Чамча, ул. З.И. Саморцева, 28 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | СХ.2.3 | ИП К(Ф)Х Крецу О.М. | г. Ленск, ул. Береговая, 2 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | СХ.2.4 | ООО «Ленские зори» | г. Ленск, ул. Совхозная, 1 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | СХ.2.5 | Молокозавод | г. Ленск | Производство молока |
|  | СХ.4.1 | СЖПК «Аартык» | с. Беченча, ул. Саморцева, 7 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
|  | СХ.4.2 | Конебаза | с. Иннялы | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |

Перечень индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Ленский район», представлен в таблице 3.5.4.

Таблица 3.5.4

Перечень индивидуальных предприятий МО «Ленский район»

| № | Наименование объекта | Местоположение | Основной вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Иванов Анатолий Прокопьевич | с. Натора | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП КФХ Авдеев Иннокентий Иванович | с. Нюя | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП КФХ Унаджев Тайр Азизович | с. Нюя | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
|  | ИП КФХ Молотков Сергей Гаврилович | с. Нюя | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП Неткачев Владимир Михайлович | с. Нюя | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИПКФХ Филиппов Олег Николаевич | с. Нюя | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП ГКФХ Балаев Гавриил Константинович | с. Нюя | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | КФХ Кузнецов Юрий Евгеньевич | с. Нюя | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП Бухаров Игорь Александрович | с. Нюя | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
|  | ИП КФХ Неткачев Олег Михайлович | с. Нюя | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
|  | ИП Иванов Валентин Михайлович | с. Натора | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП Зорина Римма Капитоновна | с. Натора | Выращивание овощей |
|  | ИП Тимофеева Жанна Амангельдиновна | с. Натора | Выращивание овощей |
|  | ИП Ощепков Валерий Александрович | с. Натора | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП Барамыгин Игорь Александрович | с. Хамра | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП Плакутин Сергей Анатольевич | с. Хамра | Выращивание однолетних культур |
|  | ИП Морозов Сергей Сергеевич | с. Хамра | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП Серкина Регина Дмитриевна | с. Хамра | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ИП Алайдинов Шахзатбек Шавкатбекович | с. Мурья | Выращивание овощей |
|  | ИП ГКФХ Муродова Саера Баротовна | с. Мурья | Выращивание картофеля |
|  | ИП ГКФХ Ясюкевич Алексей Сергеевич | п. Витим | Выращивание прочих однолетних культур |
|  | ИП Барамыгина Юлия Андреевна | с. Хамра | Смешанное сельское хозяйство |
|  | ИП Серкина Анжела Владимировна | с. Хамра | Смешанное сельское хозяйство |
|  | ИП Акопян Гриша Гагикович | г. Ленск | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | ИП Федоров Дмитрий Альбертович | с. Чамча | Разведение молочного крупного рогатого скота |
|  | ИП Гуляев Алексей Егорович | с. Орто-Нахара | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | ИП Мыреев Александр Юрьевич | с. Беченча | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | ИП Моякунов Михаил Гаврильевич | с. Чамча | Производство молока и сливок в твердой форме |
|  | Коровник | Местность Джерба | Разведение молочного крупного рогатого скота |
|  | Молокозавод | г. Ленск | Производство молока |
|  | ИП ГКФХ Пилипенко Алексей Владимирович | г. Ленск | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
|  | ИП Пахомов Николай Григорьевич | с. Чамча | Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
|  | ИП Мыреев Василий Афанасьевич | с. Беченча | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
|  | ИП Никонов Федор Дмитриевич | с. Чамча | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
|  | ИП Пахомов Гаврил Николаевич | с. Орто-Нахара | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
|  | ИП Деккерт Мария Валерьевна | п. Витим | Разведение овец и коз |
|  | ИП Мордосов Аркадий Николаевич | с. Беченча | Животноводство |

Информация о крестьянско-фермерских хозяйствах на территории МО «Ленский район» приведена в таблице 3.5.5.

Таблица 3.5.5

Крестьянско-фермерские хозяйства на территории МО «Ленский район»

| Наименование при консолидации | КРС молочного направления, голов | Свиньи, штук | Птица, штук | Лошади, голов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Моякунов Михаил Гаврильевич | - | - | - | 17 |
| ИП Левандовская Вацлава Брониславовна | - | 5 | - | - |
| ИП Левин Марат Борисович | - | - | - | 1 |
| ИП Мыреев Василий Афанасьевич | - | - | - | 2 |
| ИП Пахомов Николай Григорьевич | - | - | - | 20 |
| ИП Пахомов Гаврил Николаевич | - | - | - | 8 |
| ИП Барамыгина Юлия Андреевна | - | - | - | 67 |
| ИП Гуляев Алексей Егорович | 27 | 2 | - | 5 |
| ИП Мыреев Александр Юрьевич | 12 | - | - | 4 |
| ИП Никонов Федор Дмитриевич | - | - | - | 34 |
| ИП Мордосов Аркадий Николаевич | 4 | - | - | 66 |
| ИП Тимофеева Жанна Амангельдиновна | - | - | - | 8 |
| ИП Осташкова Анна Владимировна | 3 | - | - | - |
| ИП Акопян Гриша Гагикович | 15 | 45 | - | - |
| ИП Федоров Дмитрий Альбертович | 26 | - | 17 | 12 |
| ИП Захаров Афанасий Константинович | - | - | - | 8 |
| ИП Прокопьев Валерий Романович | 14 | - | 21 | 1 |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Основными проблемами агропромышленного комплекса МО «Ленский район» являются:

- мелкотоварность агропромышленного комплекса, высокая доля личного подсобного хозяйства в валовой сельхозпродукции;

- недостаточный уровень развития производственной и снабженческо-сбытовой инфраструктуры агропромышленного комплекса;

- климатические условия;

- высокая степень износа действующих объектов.

Направления развития

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года одним из приоритетов развития является развитие агропромышленного комплекса.

Сельское хозяйство планируется развивать преимущественно в зоне точек роста – 
г. Ленск, п. Витим и п. Пеледуй, с учетом чего поселения района сгруппированы на 
2 агрокластера:

1. «Ленский», в состав которого войдут г. Ленск, Беченчинский, Салдыкельский, Нюйский, Наторский, Орто-Нахаринский и Ярославский наслеги;

2. «Витимский», в состав которого войдут п. Витим, п. Пеледуй и Толонский наслег.

Основной целью Ленского агрокластера будет насыщение продовольственного рынка г. Ленск местной сельскохозяйственной продукцией для максимального удовлетворения потребности населения, бюджетных учреждений, а также поставка продукции растениеводства в Мирнинский район.

Витимский агрокластер в ближайшей перспективе будет направлен на обеспечение потребности населения п. Витим и п. Пеледуй в сельскохозяйственной продукции. В более долгосрочной перспективе наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции даст возможность поставлять продукцию для обеспечения потребности добывающих организаций, ведущих свою деятельность на территории района.

Перечень перспективных мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в районе представлен в таблице 3.5.6.

Таблица 3.5.6

Перечень перспективных мероприятий по развитию агропромышленного комплекса

| № | № на карте | Наименование мероприятия | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СХ.1.4 | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | г. Ленск | - |
| 2 | СХ.1.5 | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | с. Нюя Северная | - |
| 4 | СХ.2.5 | Реконструкция молокозавода | г. Ленск | - |
| 5 | СХ.2.6 | Строительство коровника в с. Беченча | с. Беченча | - |
| 6 | СХ.2.7 | Строительство коровника на 100 голов КРС | с. Орто-Нахара | 100 голов |
| 7 | СХ.2.8 | Животноводческий комплекс ИП Гуляев | с. Орто-Нахара | 50 голов |
| 8 | СХ.2.9 | Животноводческий комплекс | с. Чамча | 50 голов |
| 9 | СХ.2.10 | Строительство коровника на 200 голов КРС | с. Батамай | 200 голов |
| 10 | СХ.2.11 | Строительство животноводческого комплекса с молочным цехом | п. Витим | - |
| 11 | СХ.2.12 | Строительство животноводческого комплекса с молочным цехом | п. Пеледуй | - |
| 12 | СХ.2.13 | Строительство животноводческого комплекса | МО «Ленский район», местность Джерба | 120 голов |
| 13 | СХ.2.14 | Строительство животноводческого комплекса | с. Беченча | 120 голов |
| 14 | СХ.2.15 | Коровник | с. Толон | 50 голов |
| 15 | СХ.4.3 | Конебаза | с. Чамча | 100 голов |
| 16 | СХ.4.4 | Ипподром | с. Чамча | - |
| 17 | СХ.7.1 | Свиноферма | с. Орто-Нахара | - |
| 18 | СХ.7.2 | Свиноферма | с. Дорожный | 100 голов |
| 19 | - | Восстановление и реконструкция мелиоративных систем | с. Хамра, с. Нюя | - |
| 20 | - | Строительство жилья для переезжающих фермеров | с. Чамча | - |
| 21 | - | Строительство изгороди. Данное мероприятие необходимо для сохранения кормовых культур от потравы сельскохозяйственными животными | МО «Ленский район» | - |
| 22 | - | Строительство силосных траншей. Для увеличения производства силоса в Ленском районе необходимо построить силосные траншеи | МО «Ленский район» | - |

5.3 Особые экономические зоны

Особые экономические зоны на территории МО «Ленский район» отсутствуют.

Направления развития

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года предусмотрено формирование территории опережающего социально-экономического развития территории (далее – ТОСЭР) «Ленский», включающий в себя: добыча и переработка гелия, лесопромышленный кластер (проекты по глубокой переработке древесины: пиролизное производство, производство пеллет, переработка древесной зелени, производство активированного угля, производство дигидрокварцетина), производство СУГ, СПГ, КПГ, мини-металлургическое производство, производство биологических нефтесорбентов, создание Пеледуйского технопарка.

ГЛАВА 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура МО «Ленский район» представлена автомобильным, воздушным и водным транспортом.

Связь административного центра МО «Ленский район» с административным центром Республики Саха (Якутия), осуществляется:

- по автомобильной дороге регионального значения Ленск - 1242-й км а/д «Вилюй» (а/д «Мухтуя») и автомобильной дороге федерального значения А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск, расстояние 1075 км;

- воздушным транспортом через аэропорт «Ленск».

### 6.1 Автомобильный транспорт и автомобильные дороги

Анализ существующего состояния

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 557,75 км, в том числе протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории МО «Ленский район», представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории 
МО «Ленский район»

| № | Наименование | Идентификационный номер | Категория | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги общего пользования регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Якутск – Покровск – Олекминск – Ленск – Пеледуй (а/д «Умнас») с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох | 98 ОП РЗ 98К-003 | III, IV, V | 324,02 |
| 2 | Ленск – 1242-й км а/д «Вилюй» (а/д «Мухтуя») | 98 ОП РЗ 98К-015 | IV | 121,31 |
| Дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Ленск – аэропорт | - | IV | 3,16 |
| 2 | Ленск – центральный участок Совхоза Ленский | - | IV | 15,80 |
| 3 | Ленск – Витим – Пеледуй (участок Витим – Пеледуй) | - | IV | 22,10 |
| 4 | Ленск – Нюя – подъездная дорога до с. Батамай | - | V | 4,20 |
| 5 | 33 км Ленск – Нюя – Беченча | - | IV | 26,46 |
| 6 | 29 км автодороги Ленск – Нюя – Беченча | - | IV | 40,70 |

Так же по территории МО «Ленский район» проходят технологические дороги и автозимники.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Исходя из фактического состояния сети автомобильных дорог общего пользования можно сделать следующие выводы:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования c твердым покрытием
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет 40,5 %.

- Отсутствует круглогодичная наземная транспортная инфраструктура, что ограничивает развитие экономики, создает значительные проблемы для транспортного обслуживания населения и приводит к пространственной разобщенности территории района.

Планируемые мероприятия

В период реализации документов территориального планирования транспортная инфраструктура по видам транспорта существенно не изменится.

Основным направлением развития дорожной сети МО «Ленский район» на период реализации документов территориального планирования является дальнейшее совершенствование транспортного каркаса территории, усиление связи между административным центром (транспортным ядром) и периферийными населенными пунктами.

При росте интенсивности движения транспортных средств основными факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации.

В период реализации документов территориального планирования не предполагаются изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения муниципального района в области автомобильного транспорта, приведены в Разделах 1 и 2 настоящей пояснительной записки.

Перечень планируемых объектов регионального значения в области автомобильных дорог на территории муниципального района приведен в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2

Перечень планируемых объектов регионального значения в области автомобильных дорог

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А.2.1 | Региональная автодорога «Умнас» (Якутск – Олекминск – Ленск – Витим) | МО «Ленский район» | Завершение строительства | - | Транспортное сообщение между населенными пунктами |

Перечень планируемых объектов местного значения в области автомобильных дорог на территории муниципального района приведен в таблице 3.6.3.

Таблица 3.6.3

Перечень планируемых объектов местного значения в области автомобильных дорог

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А.3.1 | Автомобильная дорога Нюя – Турукта | МО «Ленский район» | Строительство | Протяженность – 17,58 км | Транспортное сообщение между населенными пунктами |
| 2 | А.3.2 | Автодорога Ленск – Витим – Толон | МО «Ленский район» | Строительство | Протяженность – 33,75 км | Транспортное сообщение между населенными пунктами |
| 3 | А.3.3 | Автодорога Пеледуй – Витим | МО «Ленский район» | Реконструкция | Протяженность – 229 км | Транспортное сообщение между населенными пунктами |
| 4 | А.3.4 | Автодорога от Витима в Иркутскую область (г. Киренск) | МО «Ленский район» | Строительство | Протяженность – 17,79 км | Транспортное сообщение между районами |
| 5 | А.3.5 | Автомобильная дорога Ленск – подъездная автодорога до с. Турукта Ленского района Респкблуики Саха (Якутия) | МО «Ленский район» | Строительство | Протяженность – 26,51 км | Транспортное сообщение между районами |
| 6 | А.3.6 | Объезд мостового перехода на а/д Ленск-Удачный | МО «Ленский район» | Строительство | Протяженность – 1,02 км | Дублирующий проезд |
| 7 | - | Подъездная автодорога к ВЗиС в районе УПН, обустраиваемого в рамках строительства объекта: «Обустройство Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытно-промышленных работ. Этап 1,2. «Промбаза» | МО «Ленский район», Чаяндинское НГКМ | Строительство | Протяженность – 1,02 км | Подъезд к месторождению |
| 8 | - | Дорожная сеть МО «Ленский район» | МО «Ленский район» | Реконструкция | - | Транспортное сообщение внутри населенного пункта |
| 9 | - | Автодороги на территориях индивидуальной жилищной застройки: мкр-н Ханайдах, мкр-н Чанчик, мкр-н, Разведчик | г. Ленск | Строительство | - | Транспортное сообщение внутри населенного пункта |
| 10 | - | Комплексное развитие улицы Ойунского. Путь к реке | г. Ленск | Реконструкция | - | Транспортное сообщение внутри населенного пункта |

### 6.2 Железнодорожный транспорт

Анализ существующего состояния

Железнодорожный транспорт на территории МО «Ленский район» отсутствует.

Направления развития

Развитие системы железнодорожной инфраструктуры относится к вопросам федерального значения. Перечень планируемых объектов федерального значения в области железнодорожного транспорта на территории муниципального района приведен в таблице 3.6.4.

Таблица 3.6.4

Перечень планируемых объектов федерального значения в области железнодорожного транспорта

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖД.1.1 | Железнодорожная линия Лена – Непа – Ленск | МО «Ленский район» | Строительство новых железнодорожных линий | Протяженность – 480 км | Обеспечения железнодорожного сообщения между соседними муниципальными образованиями |

### 6.3 Воздушный транспорт

Анализ существующего состояния

Воздушный транспорт на территории МО «Ленский район» представлена аэропортами «Аэропорт Ленск», «Аэропорт Талакан» (экспликационные номера на карте ВзТ.2.1 и ВзТ.2.2) и посадочными площадками п. Витим, п. Пеледуй, с. Иннялы, с. Толон, с. Ярославский и с. Хамра.

Информация об объектах единой системы организации воздушного движения, расположенных вне границ аэропортов, находящихся на территории Ленского района Саха (Якутия), приведена в таблице 3.6.5.

Таблица 3.6.5

Информация об объектах единой системы организации воздушного движения, расположенных вне границ аэропортов, находящихся на территории Ленского района Саха (Якутия)

| № объекта на карте | Кадастровый номер ЗУ | Адрес | Территория аэропорта/ аэродрома (да/нет) | Категория ЗУ | Цель использования ЗУ (объект) | Площадь ЗУ, м2 | Номер договора аренды | Дата договора аренды | Наименование арендодателя | Наименование и кадастровый (для недвиж. имущ.)/ инвентраный (для движ. имущ.) | Предложение по изменению функциональной зоны в проекте территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВзТ.6.1 | 14:14:050120:0006 | г. Ленск, в 780 м на восток от территории Ленского аэропорта | нет | Земли населенных пунктов | под БПРМ | 3600 | 458/10-186 | 21.03. 2011 | ТУ ФАУФИ по РС(Я) | Здание приводной БПРМ (кадастровый номер: 14:14:050120:87) | Зона транспортной инфраструктуры |
| ВзТ.6.2 | 14:14:050120:0003 | г. Ленск, в 650 м к западу от территории Ленского аэропорта | нет | Земли населенных пунктов | под КРМ | 12800 | 457/10-184 | 21.03. 2011 | ТУ ФАУФИ по РС(Я) | Здание КРМ (Курсовой радиомаяк) (кадастровый номер: 14:14:050120:88) | Зона транспортной инфраструктуры |
| ВзТ.6.3 | 14:14:050120:0007 | г. Ленск, примерно 900 м к западу от автодороги Ленск- Мирный | нет | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под РЦ-ДПРМ | 19942 | 460/10-258 | 12.04. 2011 | ТУ ФАУФИ по РС(Я) | Здание приводной РЦ-ДПРМ (кадастровый номер: 14:14:000000:3362) | Зона транспортной инфраструктуры |
| ВзТ.6.4 | 14:14:050120:113 | г. Ленск, западнее территории аэропорта «Ленск» | нет | Земли населенных пунктов | под КРМ | 14250 | 23а/19-74/з | 12.07. 2017 | МО «Город Ленск» | Сооружение «Установка радиомаячной системы посадки ILS2700/DME/NL2700 с МКп-250° в аэропорту «Ленск» | Зона транспортной инфраструктуры |
| ВзТ.6.5 | 14:14:050120:225 | г. Ленск, территория аэропорта, к северо-востоку от земельного участка 14:14:050120:5 | нет | Земли населенных пунктов | под ГРМ системы посадки ILS2700- DME/ N2700 | 5253 | 29а/19-518 | 13.06. 2019 | МО «Город Ленск» | Сооружение «Установка радиомаячной системы посадки ILS2700/DME/NL2700 с МКп-250° в аэропорту «Ленск» | Зона транспортной инфраструктуры |

Информация об основных проблемах и ограничениях

К основным проблемам можно отнести значительную удаленность аэропортов от большинства населенных пунктов, а также высокий износ действующих объектов.

Направления развития

Перечень планируемых объектов регионального значения в области воздушного транспорта на территории муниципального района приведен в таблице 3.6.6.

Таблица 3.6.6

Перечень планируемых объектов регионального значения в области воздушного транспорта

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВзТ.2.1 | Аэропорт Ленск | г. Ленск | Реконструкция взлетно-посадочной полосы | - | Воздушное сообщение между населенными пунктами |

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района в области воздушного транспорта на территории муниципального района приведен в таблице 3.6.7.

Таблица 3.6.7

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района в области воздушного транспорта

| № | № на карте | Наименование | Местоположение | Описание планируемых мероприятий | Основные характеристики объекта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВзТ.5.1 | Строительство вертолетной площадки для приема санитарной авиации | п. Пеледуй | Строительство | - | Воздушное сообщение между населенными пунктами |
| 2 | ВзТ.5.2 | Обустройство вертолетной площадки | с. Орто-Нахара | Строительство | - | Воздушное сообщение между населенными пунктами |

### 6.4 Водный транспорт

Анализ существующего состояния

Обеспечение территории МО «Ленский район» водным транспортом (пассажирские и грузовые перевозки) осуществляется по р. Лена.

Водный транспорт в районе представлен Пеледуйским судостроительным ремонтным заводом, ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», ООО «Верхнеленское речное пароходство», АО Судоходная компания «Алроса – Лена», а также рядом причалов и лодочных станций.

Информация об основных проблемах и ограничениях

Негативным фактором в развитии водного транспорта является износ швартовой инфраструктуры и основных объектов по приемке/отправке речных судов.

Направления развития

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2036 годы, утвержденная постановлением главы МО «Поселок Пеледуй» от 23.10.2019 № 488, запланировано техническое переоснащение Пеледуйского судоремонтно-судостроительного участка с созданием на его базе Технопарка (экспликационный номер на карте – ВдТ.3.1).

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусмотрены следующие мероприятия:

– развитие речного порта Ленск со строительством перегрузочных комплексов;

– восстановление выправительных сооружений и водных трасс в Ленском бассейне.

### 6.5 Общественный пассажирский транспорт

Анализ существующего состояния

Основные пассажирские перевозки на территории МО «Ленский район» осуществляется по территории г. Ленск.

В 2019 году между районным центром и селами: Дорожный, Орто-Нахара, Беченча, Чамча, Мурья, Северная Нюя и Ярославский были организованы муниципальные пассажирские перевозки. Кроме этого, производится перевозка пассажиров по социально значимому маршруту Ленск – Дачи.

Перечень муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного транспорта представлен в таблице 3.6.8.

Таблица 3.6.8

Перечень муниципальных и межмуниципальных маршрутов общественного транспорта

| Наименование маршрута | Протяженность (км) | Регулярность работы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Пригородные автобусные маршруты (межрайонные) |  |  |
| г. Ленск – с. Нюя с остановками с. Мурья, с. Батамай | 96 | через 1 сутки |

Информация об основных проблемах и ограничениях

Для МО «Ленский район» характерно отсутствие круглогодичной наземной транспортной инфраструктуры, что послужило неразвитости муниципальных пассажирских перевозок.

Направления развития

Стратегией социально-экономического развития МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года предусматривается реализация инвестиционных проектов, направленных на создание единой эффективной системы пассажирского транспорта для предоставления качественных услуг населению. Основными проектами являются:

- развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта, включая приоритетное развитие скоростного автомобильного и водного транспорта, малой авиации (аэротакси);

- внедрение современного подвижного состава для повышения комфортности перевозок»

- создание транспортно-пересадочных узлов для сокращения времени пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Схемой территориального планирования Республики Саха (Якутия) запланировано мероприятие по строительству автовокзала в г. Ленск (экспликационный номер на карте – АПТ.1.1).

6.6 Искусственные дорожные сооружения

Искусственные дорожные сооружения — сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и другие), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные и ветрозащитные устройства). Искусственные дорожные сооружения на территории муниципального района представлены мостами, АЗС, станциями техобслуживания.

Направления развития

Государственной программой Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 № 473, предусмотрено мероприятие по реконструкции мостового перехода через р. Нюя на км 114 автомобильной дороги 1246-й км а/д «Вилюй» — Ленск (экспликационный номер на карте – ИДС.1.1).

Проектом планировки и планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство мостового перехода через р. Нюя на км 114 автомобильной дороги 1246-й км а/д «Вилюй» — Ленск» и строительство пункта весового контроля на км 113 автомобильной дороги 1246-й км а/д «Вилюй» — Ленск», утврежденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.04.2017 № 458-р предусмотрено строительство мостового перехода через 
р. Нюя (экспликационный номер на карте – ИДС.1.2).

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

7.1 Водоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время источниками водоснабжения на территории МО «Ленский район» служат поверхностные и подземные воды.

Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории г. Ленск осуществляет две организации – ООО «Ленское ПТЭС» и Вилюйский филиал 
АО «Теплоэнергосервис», которые осуществляют полный цикл операций по водоснабжению питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам. Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения в остальных населенных пунктах принадлежат ОАО «Сургутнефтегаз» и ГУП «ДЕЗ».

Централизованным водоснабжением в МО «Ленский район» обеспечено около 80% городского и 20% сельского населения.

Характеристика сооружений водоснабжения в населенных пунктах МО «Ленский район» представлены в таблице 3.7.1.1.

Таблица 3.7.1.1

Характеристика сооружений водоснабжения МО «Ленский район»

| № | Наименование сооружения | Местонахождение | Характеристика | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ленск |  |  |  |  |
| технологическая зона водоснабжения №1 (Водонасосная станция №1) |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №1 (3-83д) | - | марка насоса: ЭЦВ 10-120-100 | 31,689 |
| 2 | Скважина №2 (1-92д) | - | марка насоса: ЭЦВ 10-65-150 |  |
| 3 | Скважина №3 (1-р) | - | марка насоса: ЭЦВ 8-40-180 |  |
| 4 | Скважина №4 (2-92) | - | марка насоса: ЭЦВ 8-40-180 |  |
| 5 | Водонасосная станция №1 | ул. Ойунского, 2 | нет данных |  |
| 6 | Резервуар | ул. Ойунского, 2 | объем – 3х2000 м3 |  |
| технологическая зона водоснабжения №2 (Водонасосная станция №2 «Стакан») |  |  |  |  |
| 7 | Береговой водозабор | Берег р. Лена (территория нефтебазы) | марка насоса: АСЦВ-20/40 | 8,055 |
| 8 | Водонасосная станция №2 «Стакан» | ул. Набережная, 199 | производительность – 324 м3/ч |  |
| 9 | Водонасосная станция №3 | ул. Победы, 43Б | производительность – 580 м3/ч |  |
| 10 | Резервуар | ул. Победы, 43Б | объем – 2х2000 м3 |  |
| технологическая зона водоснабжения №3 (мкр. Алроса) |  |  |  |  |
| 11 | Скважина №1 (12э) | мкр. Алроса, ул. Победы | марка насоса: ЭЦВ 6-25-90 | 7,503 |
| 12 | Скважина №2 (12э’) | мкр. Алроса, ул. Победы | марка насоса: ЭЦВ 6-25-90 |  |
| 13 | Скважина №3 (1-А) | мкр. Алроса, ул. Победы | марка насоса: ЭЦВ 6-25-90 |  |
| 14 | Скважина №4 (2-А) | мкр. Алроса, ул. Победы | марка насоса: ЭЦВ 8-40-140 |  |
| 15 | ВОС | мкр. Алроса, ул. Айхальская, 24 | производительность – 1353 м3/сут |  |
| 16 | ВНС второго подъема | - | нет данных |  |
| 17 | Резервуар | - | объем – 2х300 м3 |  |
| технологическая зона водоснабжения №4 (котельная «Доярушка») |  |  |  |  |
| 18 | Скважина «Совхозная» | пер. Полевой, 2 | нет данных | 5,528 |
| 19 | Скважина «Совхозная-1» | ул. Совхозная | нет данных |  |
| 20 | Скважина (4-92Д) | ул. Фурманова, 6 | марка насоса: ЭЦВ 6-10-80 |  |
| 21 | ВНС второго подъема | - | нет данных |  |
| 22 | Резервуар | - | объем– 1х100 м3 |  |
| технологическая зона водоснабжения №5 («Старый Порт») |  |  |  |  |
| 23 | Скважина (6-Т) | дорога аэропорт-Ленск | производительность – 1536 м3/сут, марки насоса: ЭЦВ 8-25-110, ЭЦВ 6-10-80 | 7,584 |
| 24 | Скважина (2-Э) | ул. Октябрьская, 22 |  |  |
| 25 | Скважина «Родник» (16-Т) | дорога аэропорт-Ленск |  |  |
| 26 | Скважина «ЛСО» | - |  |  |
| технологическая зона водоснабжения №6 (Школа №1) |  |  |  |  |
| 27 | Скважина (9-Т) | ул. Ленина, 32 | производительность – 864 м3/сут, марки насоса: ЭЦВ-6-6,5-60, ЭЦВ 6-16-75 | 5,924 |
| 28 | Скважина (4-Т) | ул. Советская, 23 |  |  |
| 29 | Скважина «Школа №1» | ул. Горького, школа №1 |  |  |
| технологическая зона водоснабжения №7 (скважина № 6Э) |  |  |  |  |
| 30 | Скважина (6-Э) | ул. Ленина, 47 | марка насоса: ЭЦВ 6-16-75 | 2,682 |
| технологическая зона водоснабжения №8 (котельная «Чапаева») |  |  |  |  |
| 31 | Скважина (24-Э) | ул. Чехова, 25 | марка насоса: ЭЦВ 6-16-80 | 2,231 |
| технологическая зона водоснабжения №9 («Тубдиспансер»), |  |  |  |  |
| 32 | Скважина (10-Т) | тубдиспансер | марка насоса: ЭЦВ 6-16-100 | 0,236 |
| 33 | ВНС второго подьема | - | нет данных |  |
| 34 | Резервуар | - | объем – 1х100 м3 |  |
| технологическая зона водоснабжения №10 (мкр. Северный) |  |  |  |  |
| 35 | Скважина (11-Т) | мкр. «Северный», ул. Спасателей | марка насоса: ЭЦВ 6-16-100 | 3,506 |
| 36 | Скважина (12-Т) | мкр. «Северный», ул. Спасателей | марка насоса: ЭЦВ 6-16-100 |  |
| 37 | ВНС второго подъема | - | нет данных |  |
| 38 | Резервуар | - | объем – 2х100 м3 |  |
| технологическая зона водоснабжения №11 (мкр. Разведчик) |  |  |  |  |
| 39 | Скважина «Разведчик» (Р-4) | территория кот. «Разведчик» | марка насоса: ЭЦВ 6-16-80 | 9,063 |
| 40 | Скважина «Дружбы» (1-Э) | ул. Дружбы | марка насоса: ЭЦВ 6-16-100 |  |
| 41 | Скважина «Теплица» (4) | - | марка насоса: ЭЦВ 6-16-80 |  |
| 42 | ВНС второго подъема | мкр. Разведчик | нет данных |  |
| 43 | Резервуар | мкр. Разведчик | объем – 2х200 м3 |  |
| пгт. Пеледуй |  |  |  |  |
| 44 | Скважина «Квартальная» | ул. Советская, 77 | дебит – 40 м3/ч, марка насоса ЭЦВ-8-25-125 | 12,6 |
| 45 | Скважина «Школьная» | ул. Калинина, 17 А | дебит – 25 м3/ч, марка насоса: ЭЦВ-6-16-75 |  |
| пгт. Витим |  |  |  |  |
| 46 | Скважина (И-5820) | мкр. «Аэропорт» | марка насоса: ЭЦВ 8-40-60 | 13,22 |
| 47 | Скважина (И-5819) | мкр. «Охнино» | марка насоса: ЭЦВ 8-40-60 |  |
| 48 | Скважина (1-90 Д) | мкр. «Охнино» | марка насоса: ЭЦВ 8-40-60 |  |
| 49 | Скважина «Новая школа» | - | нет данных |  |
| 50 | Скважина (ФБУАЛБВВП ВРВПиС) | - | нет данных |  |
| 51 | Водозабор ИОЦ | - | нет данных |  |
| 52 | Водозабор БПО | - | нет данных |  |
| 53 | Водозабор | мкр. «Геолог» | марка насоса: ЭЦВ 8-40-60 |  |
| 54 | Артезианская скважина | - | нет данных |  |
| 55 | Артезианская скважина | - | нет данных |  |
| 56 | Артезианская скважина | - | нет данных |  |
| Мурбайский наслег |  |  |  |  |
| 57 | Скважина | с. Северная Нюя, пер. Октябрьский, 1в | нет данных | - |
| 58 | Резервуар | с. Дорожный | нет данных | 1,662 |
| Орто-Нахаринский наслег |  |  |  |  |
| 59 | Скважина | с. Орто-Нахара |  | - |
| Ярославский наслег |  |  |  |  |
| 60 | Водонасосная станция №1 | с. Ярославский | марка насоса: КА 45-30 | 4,6 |
| 61 | Скважина | с. Хамра | нет данных | - |
| Салдыкельский наслег |  |  |  |  |
| 62 | Скважина 2-95 Д | с. Батамай | нет данных | - |
| 63 | Поверхностный водозабор из руч. Мурьинка | с. Мурья | нет данных | - |

Жители остальных населенных пунктов продолжают жить в условиях нецентрализованного водоснабжения, в которых вода без очистки и обеззараживания забирается непосредственно с прибрежной полосы водоема водовозным транспортом.

Информация об основных проблемах

Централизованная система водоснабжения на территории муниципального образования слаборазвита.

Направления развития

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Проектные предложения

Схемой территориального планирования предлагается ряд мероприятий по строительству, реконструкции и развитию объектов централизованной системы водоснабжения, которые позволят обеспечить:

- бесперебойное снабжение МО «Ленский район» водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение энергетической эффективности оборудования;

- контроль и автоматическое регулирование процесса водоснабжения;

- подключение новых потребителей на территориях перспективной застройки.

Строительство новых и реконструкция действующих объектов централизованной системы водоснабжения позволит обеспечить подачу абонентам достаточного объема питьевой воды.

Перечень планируемых мероприятий местного значения по развитию системы водоснабжения представлен в таблице 3.7.1.2.

Таблица 3.7.1.2

Перечень мероприятий местного значения по развитию системы водоснабжения

| № | № на карте | Наименование объекта | Статус* | Местоположение | Основные характеристики ** | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.3.1 | Водонасосная станция №2 «Стакан» | Р | г. Ленск | Производительность – 8,0 тыс. м3/сут | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | В.2.1 | Водопроводные очистные сооружения (водонасосная станция №2 «Стакан») | С | г. Ленск | Производительность – 8,0 тыс. м3/сут | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | В.2.2 | Водопроводные очистные сооружения (мкр. Северный) | С | г. Ленск | Производительность – 0, 768 тыс. м3/сут | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | В.2.3 | Водопроводные очистные сооружения (мкр. Разведчик) | С | г. Ленск | Производительность – 0, 768 тыс. м3/сут | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | В.6.1 – В.6.8 | Тампонаж водозаборных скважин в ТЗ ВС №1, ТЗ ВС №4-№8 | Л | г. Ленск | Количество – 8 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | В.6.9 | Артезианская скважина | С | п. Пеледуй | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.4 | Водопроводные очистные сооружения | С | п. Пеледуй | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.3.2 | Насосная станция | С | п. Пеледуй | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.1 | Резервуар чистой воды | С | п. Пеледуй | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.1.1 | Водозабор | С | с. Беченча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.5 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Беченча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.2 | Резервуар | С | с. Беченча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10м | - |
|  | В.6.10 – В.6.11 | Артезианская скважина | С | с. Натора | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.6 – В.2.7 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Натора | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.3 – В.5.4 | Резервуар | С | с. Натора | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.6.12 | Артезианская скважина | С | с. Нюя Северная | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.8 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Нюя Северная | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.6.13 | Артезианская скважина | С | с. Дорожный | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.9 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Дорожный | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.6.14 – В.6.16 | Артезианская скважина | С | с. Нюя | Количество – 3 ед | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.10 – В.2.12 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Нюя | Количество – 3 ед | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.5 – В.5.7 | Резервуар |  | с. Нюя | Количество – 3 ед | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.6.17 | Артезианская скважина | С | с. Турукта | Количество – 1 ед | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.13 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Турукта | Количество – 1 ед | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.8 | Резервуар |  | с. Турукта | Количество – 1 ед | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.6.18 | Артезианская скважина | С | с. Орто-Нахара | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденная решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 23.12.2019 № 1-12 |
|  | В.2.14 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Орто-Нахара | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.3.3 – В.3.6 | Насосная станция | С | с. Орто-Нахара | Количество – 4 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.9 – В.5.12 | Резервуар | С | с. Орто-Нахара | Количество – 4 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.6.19 | Артезианская скважина | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.15 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.3.7 | Насосная станция | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.13 | Резервуар | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.6.20 | Артезианская скважина | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.16 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.14 | Резервуар | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.6.21 | Артезианская скважина | С | с. Мурья | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.17 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Мурья | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.15 – В.5.17 | Резервуар | С | с. Мурья | Количество – 3 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.3.8 – В.3.10 | Насосная станция | С | с. Мурья | Количество – 3 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.1.2 | Водозабор | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.18 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.3.11 | Насосная станция | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.18 | Резервуар | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.1.3 | Водозабор | С | с. Алысардах | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.1.4 | Водозабор | С | с. Толон | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.19 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Толон | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.3.12 – В.3.13 | Насосная станция | С | с. Толон | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.19 – В.5.20 | Резервуар | С | с. Толон | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.20 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Хамра | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.21 | Резервуар | С | с. Хамра | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.2.21 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Ярославский | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
|  | В.5.22 | Резервуар | С | с. Ярославский | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 | - |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Водопроводные сети | С | г. Ленск | Протяженность - 5,235 км | Обеспечение централизованным водоснабжением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территориях перспективной застройки и на реконструируемых территориях | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | - | Водопроводные сети | Р | г. Ленск | Протяженность - 14,438 км | Повышение надежности и энергоэффективности процессов водоподготовки, транспортировки и подачи воды абонентам | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Беченча | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Нюя Северная | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2032 года | - | - |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Дорожный | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Натора | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2032 года | - | - |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Нюя | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2032 года | - | - |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Турукта | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Чамча | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2032 года | - | - |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Орто-Нахара | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2032 года | - | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, утвержденная решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Ленский район» от 23.12.2019 № 1-12 |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Батамай | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |
|  | - | Водопроводные сети | С | с. Мурья | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |
|  | - | Водопровод | С | с. Толон | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |
|  | - | Водопровод | С | с. Иннялы | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |
|  | - | Водопровод | С | с. Хамра | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |
|  | - | Водопровод | С | с. Ярославский | - | Обеспечение водой перспективных потребителей | до 2042 года | - | - |

Примечания:

* С – строительство, Р – реконструкция, Л – ликвидация;

** Размещение, трассировку, мощности и характеристики объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Расчет водопотребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании «Ленский район» определен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» – удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято – 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления МО «Ленский район» представлен в таблице 3.7.1.3.

Таблица 3.7.1.3

Расчет расходов водопотребления

| № | Наименование муниципального образования | Население, человек |  | Удельное водопотребление, л/сут/чел. |  | Расчетный расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь |  |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-питьевые нужды | неучтенный расход | производственные нужды | полив | всего | хозяйственно-питьевые нужды | неучтенный расход | производственные нужды | полив | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Ленск» | 24126 | 25026 | 180 | 180 | 5211,22 | 260,56 | 521,12 | 1206,30 | 7199,20 | 5405,62 | 270,28 | 810,84 | 1251,30 | 7738,04 |
| 2 | ГП «Поселок Витим» | 4159 | 4359 | 180 | 180 | 898,34 | 44,92 | 89,83 | 207,95 | 1241,05 | 941,54 | 47,08 | 141,23 | 217,95 | 1347,80 |
| 3 | ГП «Поселок Пеледуй» | 4775 | 5025 | 180 | 180 | 1031,40 | 51,57 | 103,14 | 238,75 | 1424,86 | 1085,40 | 54,27 | 162,81 | 251,25 | 1553,73 |
| 4 | СП «Беченчинский наслег» | 750 | 795 | 160 | 160 | 144,00 | 7,20 | 14,40 | 37,50 | 203,10 | 152,64 | 7,63 | 22,90 | 39,75 | 222,92 |
| 5 | СП «Мурбайский наслег» | 355 | 394 | 160 | 160 | 68,16 | 3,41 | 6,82 | 17,75 | 96,13 | 75,65 | 3,78 | 11,35 | 19,70 | 110,48 |
| 6 | СП «Наторский наслег» | 507 | 607 | 160 | 160 | 97,34 | 4,87 | 9,73 | 25,35 | 137,30 | 116,54 | 5,83 | 17,48 | 30,35 | 170,20 |
| 7 | СП «Нюйский наслег» | 1508 | 1668 | 160 | 160 | 289,54 | 14,48 | 28,95 | 75,40 | 408,37 | 320,26 | 16,01 | 48,04 | 83,40 | 467,71 |
| 8 | СП «Орто-Нахаринский наслег» | 669 | 709 | 160 | 160 | 128,45 | 6,42 | 12,84 | 46,83 | 194,55 | 136,13 | 6,81 | 20,42 | 35,45 | 198,80 |
| 9 | СП «Салдыкельский наслег» | 423 | 453 | 160 | 160 | 81,22 | 4,06 | 8,12 | 29,61 | 123,01 | 86,98 | 4,35 | 13,05 | 22,65 | 127,02 |
| 10 | СП «Толонский наслег» | 474 | 554 | 160 | 160 | 91,01 | 4,55 | 9,10 | 33,18 | 137,84 | 106,37 | 5,32 | 15,96 | 27,70 | 155,34 |
| 11 | СП «Ярославский наслег» | 434 | 494 | 160 | 160 | 83,33 | 4,17 | 8,33 | 30,38 | 126,21 | 94,85 | 4,74 | 14,23 | 34,58 | 148,40 |
| Итого |  |  |  |  |  | 8124,01 | 406,21 | 812,38 | 1949 | 11291,62 | 8521,98 | 426,1 | 1278,31 | 2014,08 | 12240,44 |

7.2 Водоотведение

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории муниципального образования «Ленский район» водоотведение осуществляется по смешанной схеме. Система централизованной канализации в населенных пунктах муниципального образования развита слабо, в настоящее время имеется лишь в г. Ленск и п. Витим.

В состав централизованной системы водоотведения центральной части г. Ленск входят:

- канализационные очистные сооружения (КОС), производительностью 20 тыс. м³/сут, расположенные по адресу: г. Ленск, ул. Победы, 74/1;

- канализационные насосные станции (КНС №1,2,3,5,6,7);

- канализационные сети.

Действующие КОС предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых и сточных вод, технологией предусмотрена полная биологическая очистка. КОС введены в эксплуатацию в 2016г, производительность составляет 20 тыс.м3/сут. Основное технологическое оборудование, участвующее в процессе очистки сточных вод, расположено в отдельном здании.

В состав КОС входят следующее технологическое оборудование:

- механические решётки для задержания крупного мусора (4 шт.);

- аэротенк;

- аэрационная установка «Полипор», осуществляющая подачу сжатого воздуха в коридоры аэротенков (5 шт.);

- вторичные отстойники (4шт.). Активный ил возвращается в аэротенк с помощью насосов, которые перекачивают активный ил в голову аэротенков и распределяет по трубам во все секции аэротенков. Осветленная вода отводится через контактный канал системой коллекторов;

- дисковые фильтры (3 шт.);

- установки обработки осадка (2 шт.);

- установки УФ-обеззараживания (7 шт.);

- насосы агрегаты различного назначения.

Сточные воды от объектов мкр. «АЛРОСА» поступают на КНС №1,2; перекачиваются на КНС № 3 и затем на блок биологической очистки (ББО). На ББО сточные воды проходят биологическую очистку, обеззараживание и по выпускным трубопроводам сбрасываются в р. Лена. Проектная производительность ББО – 0,6 тыс. м3/сут.

Общая протяженность сетей водоотведения на территории г. Ленск составляет 27,33 км. Канализационные сети города представлены в виде стальных и чугунных трубопроводов.

Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории г. Ленск осуществляет единственная организация – ООО «Ленское ПТЭС», которая осуществляет полный цикл операций по водоотведению, включая транспортировку и очистку сточных вод абонентов.

На территории п. Витим канализация вывозная. Имеются две канализационные насосные станции. Общая протяженность канализационных сетей 12,5 км. Сети и сооружения водоотведения п. Витим принадлежат НГДУ «Талаканнефть».

Характеристика существующих канализационных насосных станций на территории Ленского района представлена в таблице 3.7.2.1.

Таблица 3.7.2.1

Характеристика канализационных насосных станций

| № | Наименование КНС | Адрес КНС | Год ввода в эксплуатацию | Проектная мощность, м3/ч | Марка установленного насосного агрегата | Год установки насосного агрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ленск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС №1 | ул. Дзержинского, 12а | 1974 | 200 | СМ 150-125-315/4 СМ 150-125-315/4 СМ 150-125-315/4 | 2003 2014 2003 |
| 2 | КНС №2 | ул. Дзержинского, 36 | 1985 | 530 | СМ 250-200-400 СМ 250-200-400 СМ 150-125-315/4 | 2006 2002 2003 |
| 3 | КНС №5 | ул. Победы, 61а | 1974 | 80 | СМ 125-80-315/4 СМ 125-80-315/4 СМ 125-80-315/4 | 2002 2003 2015 |
| 4 | КНС №6 | ул. Портовская, 21а | 1986 | 200 | СМ 150-125-315а/4 СМ 150-125-315 СМ 150-125-315/4 | 2002 2006 2007 |
| 5 | КНС №1 (ББО) | ул. Белорусская, 12б | 2001 | 100,8 | GRUNDFOS SV.80.80. 74.2.50Н.S.175.G.N.D.511 SVO 34СН 1501 | 2010 2002 |
| 6 | КНС №7 | ул. Заозерная, 44 | 1996 | 125 | СМ 100-65-200/2 СМ 125-80-315 СМ 125-80-315 | 2003 2006 2010 |
| 7 | КНС №2 (ББО) | ул. Донская, 12а | 2001 | 180 | SLV.80.80.40.2051D.C. SV 064B1511 | 2016 2002 |
| 8 | КНС №3 | ул. Победы, 64а | 1975 | 150 | СМ 100-65-200/2 СМ 100-65-200/2 | 2002 2011 |
| 9 | КНС №3 (ББО) | ул. Донская, 4а | 2001 | 100,8 | SV 034 DН SV 034 DН | 2010 2010 |
| п. Витим |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КНС БПО | Талаканский м/р | нет данных | 100 | нет данных | нет данных |
| 11 | КНС-2 | Талаканский м/р | нет данных | 100 | нет данных | нет данных |

В остальных населенных пунктах муниципального района централизованной канализации и очистных сооружений для жилых зон нет. Водоотведение жилых домов в сельских населенных пунктах осуществляется в выгребы с последующим вывозом на сливные станции по специальному заказу.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки.

Производственные системы водоотведения представлены локальными системами с организацией централизованных сбросов на очистные сооружения или со сбросом без очистки.

Информация об основных проблемах

Централизованная система канализации на территории муниципального образования слаборазвита. Отсутствуют системы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.

Направления развития

Схемой территориального планирования предлагается ряд мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения, которые позволят обеспечить:

- повышение надежности работы системы водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Проектные предложения

Перечень планируемых мероприятий местного значения по развитию систем водоотведения представлен в таблице 3.7.2.2.

Таблица 3.7.2.2

Перечень мероприятий местного значения по развитию систем водоотведения

| № | № на карте | Наименование объекта | Статус * | Местоположение | Основные характеристики ** | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОВ.1.1 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | п. Витим | Производительность – 1,3 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.1.2 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | п. Пеледуй | Производительность – 1,5 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.1– ОВ.3.4 |  | Канализационная насосная станция | С | п. Пеледуй | Количество – 4 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | - |
|  | ОВ.1.3 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Беченча | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.1.4 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Дорожный | Производительность – 0,04 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.5– ОВ.3.6 |  | Канализационная насосная станция | С | с. Дорожный | Количество – 2 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | ОВ.1.5 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Нюя Северная | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.7 – ОВ.3.8 |  | Канализационная насосная станция | С | с. Нюя Северная | Количество – 2 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | - |
|  | ОВ.1.6 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Натора | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.9 – ОВ.3.11 |  | Канализационная насосная станция | С | с. Натора | Количество – 3 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | ОВ.1.7 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Нюя | Производительность – 0,4 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | До 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.12 – ОВ.3.13 |  | Канализационная насосная станция | С | с. Нюя | Количество – 2 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2032 | - | - |
|  | ОВ.1.8 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Турукта | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | До 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.1.9 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Орто-Нахара | Производительность – 0,08 м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | До 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |  |
|  | ОВ.3.14–ОВ.3.15 |  | Канализационная насосная станция | С | с. Орто-Нахара | Количество – 2 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | До 2032 года | - | - |
|  | ОВ.1.10 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Чамча | Производительность – 0,7 м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | До 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.1.11 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Батамай | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.16 |  | Канализационная насосная станция | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | ОВ.1.12 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Мурья | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.17 – ОВ.3.19 |  | Канализационная насосная станция | С | с. Мурья | Количество – 3 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | ОВ.1.13 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Толон | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.20 |  | Канализационная насосная станция (КНС) | С | с. Толон | Количество – 1 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | ОВ.1.14 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Иннялы | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.3.21 |  | Канализационная насосная станция (КНС) | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | ОВ.1.15 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Алысардах | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.1.16 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | С. Хамра | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
|  | ОВ.1.17 |  | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Ярославский | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 | - |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Сети канализации |  | С | г. Ленск | Протяженность –8,980 км | Обеспечение централизованным водоотведением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территориях перспективной застройки и на реконструируемых территориях | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | - | Сети канализации |  | Р | г. Ленск | Протяженность –4,923 км | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод | до 2032 года | - | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ленск» Ленского муниципального района Республики САХА (Якутия) |
|  | - | Сети канализации |  | С | п. Пеледуй | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Беченча | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Дорожный | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Нюя Северная | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Натора | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Нюя | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Турукта | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Орто-Нахара | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Чамча | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Батамай | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Мурья | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Толон | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Иннялы | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Хамра | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |
|  | - | Сети канализации |  | С | с. Ярославский | - | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - | - |

Примечания:

* С – строительство, Р – реконструкция;

** Размещение, трассировку, мощности и характеристики объектов водоотведения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Расчет водоотведения

Удельные среднесуточные нормы водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок соответствуют принятым нормам водопотребления, указанным в таблице 3.7.1.3. Суточный расход на водоотведение принимается равным суточному расходу водопотребления без учета расхода воды на полив. В соответствии с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» количество сточных вод от предприятий местной промышленности принимается дополнительно в размере 6 % на первую очередь строительства и 8 % на расчетный срок от объема хозяйственно-бытовых сточных вод населенного пункта.

Расчет объемов водоотведения представлен в таблице 3.7.2.3.

Таблица 3.7.2.3

Расчет объемов водоотведения

| № | Наименование муниципального образования | Население, человек |  | Удельное водопотребление л/сут/чел. |  | Расчетный расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые стоки | неучтенный расход | производственные нужды | всего | хозяйственно-бытовые стоки | неучтенный расход | производственные нужды | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Ленск» | 24126 | 25026 | 180 | 180 | 5211,22 | 260,56 | 312,67 | 5784,45 | 5405,62 | 270,28 | 432,45 | 6108,35 |
| 2 | ГП «Поселок Витим» | 4159 | 4359 | 180 | 180 | 898,34 | 44,92 | 53,90 | 997,16 | 941,54 | 47,08 | 75,32 | 1063,94 |
| 3 | ГП «Поселок Пеледуй» | 4775 | 5025 | 180 | 180 | 1031,40 | 51,57 | 61,88 | 1144,85 | 1085,40 | 54,27 | 86,83 | 1226,50 |
| 4 | СП «Беченчинский наслег» | 750 | 795 | 160 | 160 | 144,00 | 7,20 | 8,64 | 159,84 | 152,64 | 7,63 | 12,21 | 172,48 |
| 5 | СП «Мурбайский наслег» | 355 | 394 | 160 | 160 | 68,16 | 3,41 | 4,09 | 75,66 | 75,65 | 3,78 | 6,05 | 85,48 |
| 6 | СП «Наторский наслег» | 507 | 607 | 160 | 160 | 97,34 | 4,87 | 5,84 | 108,05 | 116,54 | 5,83 | 9,32 | 131,69 |
| 7 | СП «Нюйский наслег» | 1508 | 1668 | 160 | 160 | 289,54 | 14,48 | 17,37 | 321,38 | 320,26 | 16,01 | 25,62 | 361,89 |
| 8 | СП «Орто-Нахаринский наслег» | 669 | 709 | 160 | 160 | 128,45 | 6,42 | 7,71 | 142,58 | 136,13 | 6,81 | 10,89 | 153,82 |
| 9 | СП «Салдыкельский наслег» | 423 | 453 | 160 | 160 | 81,22 | 4,06 | 4,87 | 90,15 | 86,98 | 4,35 | 6,96 | 98,28 |
| 10 | СП «Толонский наслег» | 474 | 554 | 160 | 160 | 91,01 | 4,55 | 5,46 | 101,02 | 106,37 | 5,32 | 8,51 | 120,20 |
| 11 | СП «Ярославский наслег» | 434 | 494 | 160 | 160 | 83,33 | 4,17 | 5,00 | 92,49 | 94,85 | 4,74 | 7,59 | 107,18 |
| Итого |  |  |  |  |  | 8124,01 | 406,21 | 487,43 | 9017,63 | 8521,98 | 426,1 | 681,75 | 9629,81 |

7.3 Ливневая канализация

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории МО «Ленский район» отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока.

Информация об основных проблемах

Организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока на территории муниципального образования отсутствует.

Направления развития

В проекте схемы территориального планирования принята раздельная система канализации, при которой поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Для сбора дождевой воды и решения проблемы избытка талых вод с обслуживаемой территории необходимо на следующих этапах проектирования разработать отдельный проект в соответствии с действующими нормативными документами.

Для очистки поверхностных вод рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей, в состав которых входят несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители, сорбционные фильтры и обеззараживатели.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 м в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Местоположение очистных сооружений и их площадь будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

7.4 Теплоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории МО «Ленский район» присутствует централизованное теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно бытового обслуживания населения, общественные организации, рекреационные объекты и объектов производственного и коммунально-складского назначения.

Источники централизованного теплоснабжения представлены в таблице 3.7.4.1

Таблица 3.7.4.1

Источники централизованного теплоснабжения

| № | Наименование объекта | Местоположение | Вид топлива | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение г. Ленск |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Ханайдах» ООО «Ленскгаз» | ул. Центральная, 3 | газ | - | 1,8 |
|  | Котельная «Баня» | ул. Ленина, 54б | газ | - | 6,959 |
|  | Котельная ОАО «Саханефтегазсбыт» нефтебаза | ул. Победы, 82 | газ | - | 2,461 |
|  | Котельная «Центральная» | ул. Победы, 28 | газ | - | - |
|  | Котельная «Школьная» | ул. Советская, 7 | газ | - | 4,494 |
|  | Котельная «Старый порт» | ул. Фурманова, 13 | газ | - | 7,510 |
|  | Котельная «Доярушка» | ул. Совхозная | газ | - | 4,660 |
|  | Котельная «Разведчик» | пр. Дружбы | газ | - | 6,730 |
|  | Котельная «Северный» | ул. Строителей, 19 | газ | - | 5,580 |
|  | Котельная «Тубдиспансер» | г. Ленск | дрова | - | 0,458 |
|  | Котельная ФКУ ИК-8 УФСИН по РС(Я) | ул. Урицкого, 16 | уголь | - | 2,016 |
|  | Котельная «Промышленная» | ул. Победы, 67б/1 | нефть | - | 17,420 |
|  | Малая котельная № 1 | ул. Портовская, 22 | газ | - | 9,662 |
|  | Малая котельная № 1 (резерв) | ул. Портовская, 22 | нефть | - | - |
|  | Малая котельная № 2 | ул. Заозерная, 42 | газ | - | 6,115 |
|  | Малая котельная № 3 | ул. Победы, 74 | нефть | - | 0,982 |
|  | Малая котельная № 5 | ул. Автомобилистов, 15 | газ | - | 7,071 |
|  | Малая котельная № 5 (резерв) | ул. Автомобилистов, 15 | газ | - | - |
|  | Малая котельная № 6 | ДОБ «Алмаз» | уголь | - | 0,065 |
|  | Котельная Аэропорт «Ленск» МАП АК «АЛРОСА» (ОАО) | г. Ленск | нефть | - | 0,550 |
|  | Котельная «Чапаева» | ул. Спортивна, 1 | газ | - | 4,114 |
| Городское поселение п. Витим |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Квартальная» | п. Витим, ул. Набережная, 23 | Щепа | 5,490 | 10,320 |
|  | Котельная «Охнино» | п. Витим, пер. Гаражный, 18 | Нефть | 7,710 | 8,600 |
|  | Котельная «Аэропорт» | п. Витим ул. Аэропорт, 8 | Нефть | 2,830 | 4,300 |
|  | Котельная «Геолог» | п. Витим, ул. Энтузиастов, 7 | Нефть | 3,260 | 8,600 |
| Городское поселение п. Пеледуй |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Квартальная» | п. Пеледуй, ул. Калинина, 15а | Нефть | 6,500 | 8,600 |
|  | Котельная «Школьная» | п. Пеледуй, ул. Советская, 77 | Нефть | 6,100 | 8,600 |
| Беченчинский наслег |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Школьная» | с. Беченча | дрова | - | 0,134 |
|  | Котельная МБ ДОУ «Сардаана» | с. Беченча | дрова | - | 0,057 |
|  | Котельная МКОУ ДОД «ДМШ с. Беченча» | с. Беченча | дрова | - | 0,048 |
|  | Котельная центр культуры «Сарыада» | с. Беченча | дрова | - | 0,050 |
|  | Котельная сельская библиотека | с. Беченча | дрова | - | 0,011 |
| Мурбайский наслег |  |  |  |  |  |
|  | Котельная АК «Алроса» (ОАО) | с. Дорожный | нефть | - | 1,354 |
|  | Котельная ООО «Теплоэнергосервис» | с. Нюя Северная | дрова | - | 0,083 |
| Наторинский наслег |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКУ ЛРУК «Наторинский наслег» | с. Натора пер. Школьный, 1 | дрова | - | 0,495 |
|  | Котельная ДОУ «Туллукчаан» | с. Натора ул. Центральная, 24 | дрова | - | 0,126 |
| Нюйский наслег |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Центральная» | с. Нюя, ул. Лесная | дрова | 2,560 | 0,671 |
|  | Котельная «Гараж» | с. Нюя | дрова | - | 0,116 |
|  | Котельная МКУ РУО | с. Турукта | дрова | - | 0,202 |
| Орто-Нахаринский наслег |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ СОШ | с. Орто-Нахара | уголь | - | 0,195 |
|  | Котельная МКОУ СОШ | с. Чамча, ул. Центральная, 2 | уголь | 0,3 | 0,282 |
|  | Котельная ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ», Врачебная амбулатория | с. Орто-Нахара | уголь | - | 0,092 |
| Салдыкельский наслег |  |  |  |  |  |
|  | Блочно-модульная котельная | с. Мурья | дрова | 0,4 | 0,054 |
|  | Котельная ООО «Батамайское» | с. Батамай | уголь | 0,2 | 0,685 |
|  | Котельная МКУ РУО | с. Батамай | дрова | 0,1 | 0,034 |
| Ярославский наслег |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Центральная» | с. Ярославский ул. Ленина | нефть | - | 3,612 |
|  | Котельная МКОУ ОООШ с. Хамра | с. Хамра | дрова | - | 0,039 |
| Итого |  |  |  | 35,450 | 146,007 |

На всех центральных котельных района осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

На котельных отсутствуют приборы учета отпущенной тепловой энергии.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, системы отопления – открытые.

Транспорт тепловой энергии от котельных осуществляется по тепловым сетям. Система теплоснабжения – двухтрубная, прокладка преимущественно подземная канальная, частично надземная.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории муниципального образования сформированы в микрорайонах индивидуальной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Индивидуальное теплоснабжение охватывает большую часть жилой застройки на территории населенных пунктов района. Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются твердое и жидкое топливо. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

Информация об основных проблемах и ограничениях

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлен недостаточный отпуск тепла в ряде населенных пунктов. Это связано со значительными потерями тепла на пути транспортировки от источника к потребителю. Причинами недостаточно качественного обеспечения населения теплом и горячей водой являются:

- изношенность оборудования котельных;

- низкий уровень обеспеченности средствами КИП и автоматизации;

- высокий удельный расход топлива;

- отсутствие возможности регулировать теплопотребление;

- открытые системы отопления;

- недостаточная водоподготовка (высокое содержание солей кальция, магния);

- недостаточный уровень внедрения современных технических решений (прокладки в пенополиуретановой изоляции и др.);

- техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное вследствие значительных сроков эксплуатации, нарушения пожарной изоляции;

- потери теплотехнических свойств изоляции вследствие высокого уровня грунтовых вод и сезонного подтопления трубопроводов;

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий.

Направления развития

Схемой территориального планирования муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) предлагается развитие системы теплоснабжения на первую очередь (до 2032 года) и расчетный срок (до 2042 года), на базе существующих источников теплоснабжения, а именно:

- реконструкция котельных, с переводом их на газовое топливо;

- реконструкция тепловых сетей, с заменой устаревшей изоляции на новую;

- строительство новых тепловых сетей, для подключения планируемого жилого фонда и общественно-административных объектов;

- перекладкой существующих сетей и прокладкой новых, а также строительство новых БМК для теплоснабжения проектируемых жилых микрорайонов.

Перечень планируемых мероприятий федерального и регионального значения по развитию тепловых сетей представлен в таблице 3.7.4.3.

Перечень мероприятий местного значения по развитию объектов теплоснабжения представлены в таблице 3.7.4.2.

Таблица 3.7.4.2

Перечень мероприятий местного значения по развитию объектов теплоснабжения

| № | № на карте | Наименование объекта | Статус * | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т.1.1 | Источник тепловой энергии | Р | п. Витим, пер. Гаражный, 18 | Котельная «Охнино» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.2 | Источник тепловой энергии | Р | п. Витим, ул. Аэропорт, 8 | Котельная «Аэропорт» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.3 | Источник тепловой энергии | Р | п. Витим, ул. Энтузиастов, 7 | Котельная «Геолог» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.4 | Источник тепловой энергии | Р | п. Витимм, ул. Набережная, 23 | Котельная «Квартальная» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.5 | Источник тепловой энергии | Р | с. Нюя, л. Лесная | Котельная «Центральная» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.6 | Источник тепловой энергии | Р | с. Нюя | Котельная «Гараж» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.7 | Источник тепловой энергии | Р | с. Турукта | Котельная МКУ РУО | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.8 | Источник тепловой энергии | Р | с. Батамай | Котельная МКУ РУО | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.9 | Источник тепловой энергии | Р | с. Мурья | Блочно-модульная котельная | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.10 | Источник тепловой энергии | Р | с. Нюя Северная | Котельная ООО «Теплоэнергосервис» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.11 | Источник тепловой энергии | Р | с. Беченча | Котельная «Школьная» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.12 | Источник тепловой энергии | Р | с. Беченча | Котельная МБ ДОУ «Сардаана» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.13 | Источник тепловой энергии | Р | с. Беченча | Котельная МКОУ ДОД «ДМШ с. Беченча» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.14 | Источник тепловой энергии | Р | с. Беченча | Котельная центр культуры «Сарыада» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.15 | Источник тепловой энергии | Р | с. Беченча | Котельная сельская библиотека | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.16 | Источник тепловой энергии | Р | с. Натора | Котельная МКУ ЛРУК «Наторинский наслег» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.17 | Источник тепловой энергии | Р | с. Натора | Котельная ДОУ «Туллукчаан» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.18 | Источник тепловой энергии | Р | с. Харма | Котельная МКОУ ОООШ с. Харма | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |
|  | Т.1.19 | Источник тепловой энергии | Р | с. Батамай | Котельная ООО «Батамайское» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем | - |

Примечание – * Р – реконструкция.

7.5 Газоснабжение

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) централизованное газоснабжение присутствует в населенных пунктах г. Ленск, с. Орто-Нахара и п. Чамча. Газоснабжение остальных населенных пунктов района осуществляются сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка

Газ используется в качестве основного топлива для существующих центральных и индивидуальных котельных, а также для газоснабжения жилого фонда (пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление).

На территории района эксплуатацию газораспределительных сетей и поставку газа осуществляет ЛЭГУ УГРС АО «Сахатранснефтегаз», в сферу деятельности которой входят функции технического обслуживания газопроводов и сооружений газоиспользующего оборудования, плановые текущие ремонты, непредвиденные (внеплановые) ремонты, аварийно-восстановительные работы, планово-предупредительные ремонты по заявкам, внеплановые ремонты по заявкам.

Природный газ к г. Ленск поступает с Отраднинского газоконденсатного месторождения.

Система газоснабжения состоит из источника газоснабжения (АГРС, ГРС), магистральных сетей, пунктов редуцирования газа (ГРП) распределительных сетей и внутреннего газового оборудования у потребителей.

Источником газоснабжения являются:

- АГРС «Ленск», производительностью 50 000 м3/ч;

- АГРС «Орто-Нахара», производительностью 265,4 м3/ч;

- АГРС «Чамча», производительностью 520 м3/ч.

От АГРС проложены распределительные газопроводы высокого давления II категории (Ру=0,3 – 0,6 МПа) до ПРГ (ШРП), от них к потребителям по газопроводам среднего давления (Ру=0,005 – 0,3 МПа) и низкого давления (Ру до 0,005 МПа).

Всего на территории муниципального района располагается 7 единиц ПРГ (ШРП). Общая протяженность газопроводов составляет 41,240 км, в том числе высокого давления II категории – 31,430 км, среднего давления – 9,810 км. Газопроводы выполнены из стальных и полиэтиленовых труб, прокладка подземная и надземная.

Существующее потребление газа приведено в таблице 3.7.5.1.

Таблица 3.7.5.1

Существующее потребление газа

| Наименование потребителей | Единица измерения | Потребление газа |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| г. Ленск |  |  |
| Жилищно-коммунальное потребление | тыс. м3/год | 46560 |
| с. Чамча |  |  |
| Жилищно-коммунальное потребление | тыс. м3/год | 549,2 |
| Промышленность | тыс. м3/год | 25,3 |
| Сельское хозяйство | тыс. м3/год | 578,3 |
| с. Орто-Нахара |  |  |
| Жилищно-коммунальное потребление | тыс. м3/год | 104,4 |
| Промышленность | тыс. м3/год | 41,5 |
| Сельское хозяйство | тыс. м3/год | 145,9 |
| Итого | тыс. м3/год | 48004,6 |

Информация об основных проблемах и ограничениях

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что объекты и сети газоснабжения, расположенные на территории муниципального образования, находятся в удовлетворительном состоянии.

Направления развития

Точная протяженность газопроводов и количество ПРГ устанавливается на следующих этапах проектирования.

Газоснабжение муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) будет осуществляться от трех существующих АГРС «Ленск», «Чамча» и «Орто-Нахара», расположенных на территории района и семи новых ГРС «Алысардах», «Батамай», «Витим», «Мурья», «Нюя Северная», «Нюя» и «Ярославский».

Проектом планировки и проектом межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от н.п. Мурья до н.п. Батамай Ленского района», утвержденный распоряжением № 01-04-1684/2 от 22.08.2022 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания», предусмотрено размещение объекта «Газопровод межпоселковый от н.п. Мурья до н.п. Батамай Ленского района».

Общая протяженность проектируемого газопровода по плану составляет 12 км.

Способ прокладки газопровода – подземный открытым способом, а также методом наклонно-направленного бурения на участке пересечения водных объектов. До начала строительства закрытым способом (методом наклонно-направленного бурения) проектное положение газопровода уточняется на местности. На участках прокладки закрытым способом для защиты газопровода от механических повреждений предусматривается использование полиэтиленовых труб с защитным покрытием.

Минимальная глубина заложения при открытом способе прокладки до верхней образующей трубы/защитного футляра для газопровода высокого давления 2 категории составляет не менее 0,8 м. При прокладке газопроводов на пахотных землях глубина заложения принята не менее 1,2 м.

Проектом предусматривается строительство строительства подземного межпоселкового газопровода высокого давления 2 категории (РN ≤ 0,6 МПа). В конце трассы проектируемого газопровода, предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта.

Газ на территории района будет использоваться в качестве основного топлива для существующих и проектируемых центральных и индивидуальных котельных, а также для газоснабжения индивидуального жилого фонда (пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление) и для многоквартирной жилой застройки (пищеприготовление).

Прокладка газопроводов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении железных и автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха трубы.

Пункты редуцирования газа применяются в шкафном и блочном исполнении в зависимости от производительности и назначения. Проектируемые индивидуальные котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям среднего и низкого давления.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение жилого фонда, на нужды промпредприятий и как топливо для котельных. 
К расчетному сроку планируется 100 % газификация населенных пунктов.

Перечень планируемых мероприятий федерального и регионального значения по развитию системы газоснабжения приведен в таблице 3.7.5.2.

Перечень планируемых мероприятий местного значения по развитию системы газоснабжения приведен в таблице 3.7.5.3.

Таблица 3.7.5.2

Перечень мероприятий федерального и регионального значения по развитию системы газоснабжения

| № | № на карте | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Параметры * | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |
|  | ДТГ.5.1 | Строительство КС-1 «Салдыкельская» | до 2032 года | Повышение давления газа при его добыче, транспортировке и хранении | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (раздел - трубопроводный транспорт) |
|  | ДТГ.3.1 | Строительство УППГ-4 Чаяндинского НГКМ | до 2032 года | Сбор и обработка природного газа | - |
|  | ДТГ.6.1 | Строительство ГРС «Алысардах» | до 2042 года | Снижения давления газа и подача потребителям | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.6.2 | Строительство ГРС «Батамай» | до 2042 года | Снижения давления газа и подача потребителям | - |
|  | ДТГ.6.3 | Строительство ГРС «Витим» | до 2042 года | Снижения давления газа и подача потребителям | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.6.4 | Строительство ГРС «Мурья» | до 2032 года | Снижения давления газа и подача потребителям | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (раздел - трубопроводный транспорт) |
|  | ДТГ.6.5 | Строительство ГРС «Нюя Северная» | до 2042 года | Снижения давления газа и подача потребителям | - |
|  | ДТГ.6.6 | Строительство ГРС «Нюя» | до 2042 года | Снижения давления газа и подача потребителям | - |
|  | ДТГ.6.7 | Строительство ГРС «Ярославский» | до 2042 года | Снижения давления газа и подача потребителям | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |
|  | РТ.4.1 | Строительство газопровода промыслового от ДНС Ленского НГКМ до ДНС- Северо-Талаканского НГКМ | до 2032 года | Протяженность – 23,0 км Диаметр – 426 мм Давление – 0,8 МПа | - |
|  | РТ.4.1 | Строительство газопровода на УППГ-4 Чаяндинского НГКМ | до 2032 года | Протяженность – 40,0 км Диаметр – 325 мм | - |

Примечание — * Мощности и характеристики объектов газоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таблица 3.7.5.3

Перечень планируемых мероприятий местного по развитию системы газоснабжения

| № | № на карте | Наименование объекта | Статус* | Местоположение | Основные характеристики** | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТГ.14.1 | Пункт редуцирования газа | С | с. Иннялы | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.2 | Пункт редуцирования газа | С | с. Алысардах | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.3 | Пункт редуцирования газа | С | п. Витим | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.4 | Пункт редуцирования газа | С | п. Пеледуй | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.5 | Пункт редуцирования газа | С | п. Пеледуй | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.6 | Пункт редуцирования газа | С | п. Пеледуй | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.7 | Пункт редуцирования газа | С | с. Ярославский | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.8 | Пункт редуцирования газа | С | с. Хамра | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | - |
|  | ДТГ.14.9 | Пункт редуцирования газа | С | г. Ленск | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | - |
|  | ДТГ.14.10 | Пункт редуцирования газа | С | с. Нюя Северная | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.11 | Пункт редуцирования газа | С | с. Беченча | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.12 | Пункт редуцирования газа | С | с. Турукта | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.13 | Пункт редуцирования газа | С | с. Толон | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.14 | Пункт редуцирования газа | С | с. Нюя | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.15 | Пункт редуцирования газа | С | с. Нюя | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.16 | Пункт редуцирования газа | С | с. Натора | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | ДТГ.14.17 | Пункт редуцирования газа | С | с. Батамай | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТ.1.1 | Газопровод распределительный высокого давления | С | Ленский район | Высокое давление II категории Протяженность – 134,500 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | РТ.1.1 | Газопровод межпоселковый от н.п. Мурья до н.п. Батамай Ленского района | С | Ленский район | Высокое давление II категории (РN ≤ 0,6 МПа) Протяженность – 12,000 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от н.п. Мурья до н.п. Батамай Ленского района», утвержденный распоряжением № 01-04-1684/2 от 22.08.2022 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания» |
|  | РТ.2.1 | Газопровод распределительный среднего давления | С | Ленский район | Среднее давление Протяженность – 9,900 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |

Примечания:

* С – строительство;

** Мощности и характеристики объектов газоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Расчет газопотребления

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». На основании этих правил определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице 4 тех же правил.

Прогноз газопотребления приведен в таблице 3.7.5.4.

Таблица 3.7.5.4

Прогноз газопотребления

| № | Наименование муниципального образования | Численность населения, человек |  | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/год |  | Расход газа на предприятия обслуживания, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 76 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГП «Город Ленск» | 24126 | 25026 | 7237800 | 7507800 | 361890 | 375390 |
|  | ГП «Поселок Витим» | 4159 | 4359 | - | 1307700 | - | 65385 |
|  | ГП «Поселок Пеледуй» | 4775 | 5025 | - | 1507500 | - | 75375 |
|  | СП «Беченчинский наслег» | 750 | 795 | - | 238500 | - | 11925 |
|  | СП «Мурбайский наслег» | 355 | 394 | - | 118200 | - | 5910 |
|  | СП «Наторский наслег» | 507 | 607 | - | 182100 | - | 9105 |
|  | СП «Нюйский наслег» | 1508 | 1668 | - | 500400 | - | 25020 |
|  | СП «Орто-Нахаринский наслег» | 669 | 709 | 200700 | 212700 | 10035 | 10635 |
|  | СП «Салдыкельский наслег» | 423 | 453 | - | 135900 | - | 6795 |
|  | СП «Толонский наслег» | 474 | 554 | - | 166200 | - | 8310 |
|  | СП «Ярославский наслег» | 434 | 494 | - | 148200 | - | 7410 |
| Итого |  |  |  | 7438500 | 12025200 | 371925 | 601260 |

7.6 Электроснабжение

Анализ существующего состояния

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) осуществляется от сетей ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «ДВЭУК», ПАО «ФСК ЕЭС». Ленский район располагается в Западном энергорайоне Республики Саха (Якутия).

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется по линиям электропередачи 220, 110, 35 кВ.

Длина линий электропередачи составляет:

- ЛЭП 220 кВ — 1194,41 км;

- ЛЭП 110 кВ — 555,22 км;

- ЛЭП 35 кВ — 194,75 км.

Электроснабжение муниципального образования «Ленский район» происходит следующим образом: от ПС 220 кВ, ПС 110 кВ и ПС 35 кВ отходят ЛЭП 10 (6) кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции.

Электроснабжение децентрализованных населенных пунктов осуществляется с применением дизельных электростанция (далее – ДЭС). Кроме того, в децентрализованных населенных пунктах могут применяться возобновляемые электроисточники, такие как солнечные электростанции (далее – СЭС).

На территории Талаканского нефтегазового месторождения располагается газотурбинная электростанция ГТЭС «Талаканская», стоящая на учете ПАО «Сургутнефтегаз».

Характеристики электростанций, понизительных подстанций 35 кВ и выше, представлены в таблицах 3.7.6.1, 3.7.6.2.

Таблица 3.7.6.1

Характеристика электростанций

| № | Наименование объекта | Местоположение | Год ввода | Вид топлива | Установленная электрическая мощность, МВт | Напряжение, кВ | Возможность модернизации электростанции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Талаканская ГТЭС | МО «Ленский район» | 2008 | попутный нефтяной газ | 135 | 110/35 | нет данных |
|  | ДЭС | МО «Ленский район» | нет данных | дизельное топливо | нет данных | 10/0,4 | нет данных |
|  | ДЭС | МО «Ленский район» | нет данных | дизельное топливо | нет данных | 10/0,4 | нет данных |
|  | ДЭС | МО «Ленский район» | нет данных | дизельное топливо | нет данных | 10/0,4 | нет данных |
|  | ДЭС | МО «Ленский район» | нет данных | дизельное топливо | нет данных | 10/0,4 | нет данных |
|  | ДЭС | МО «Ленский район» | нет данных | дизельное топливо | нет данных | 10/0,4 | нет данных |
|  | ДЭС | МО «Ленский район» | нет данных | дизельное топливо | нет данных | 10/0,4 | нет данных |
|  | СЭС | МО «Ленский район» | нет данных | энергия солнечного света | 0,041 | 10/0,4 | нет данных |

Таблица 3.7.6.2

Характеристики понизительных подстанций 35 кВ и выше

| № | Наименование объекта | Уровень напряжения, кВ | Год строительства | Ведомственная принадлежность | Местоположение | Количество и мощность трансформаторов, МВа | Ориентировочная загрузка трансформаторов по стороне СН/НН, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Пеледуй | 220/110 | 2015 | ПАО «ФСК ЕЭС» | п. Пеледуй | 126 | нет данных |
|  | ПС НПС-11 | 220 | 2017 | ПАО «ФСК ЕЭС» | МО «Ленский район» | 2*40 | нет данных |
|  | ПС НПС-12 | 220 | 2017 | АО «ДВЭУК» | МО «Ленский район» | 2*63 | нет данных |
|  | ПС НПС-10 Талакан | 220 | 2017 | ПАО «ФСК ЕЭС» | МО «Ленский район» | 2*40 | нет данных |
|  | ПС Городская | 220/110 | 2014 | АО «ДВЭУК» | МО «Ленский район» | 2*63 | нет данных |
|  | ПС Витим | 110/35/10 | 2010 | МИЗО РС (Я) | п. Витим | 2*16 | нет данных |
|  | ПС Мурья | 110/35/10 | 1980 | ПАО «Якутскэнерго» | с. Мурья | 1*6,3 | нет данных |
|  | ПС Северная Нюя | 110/10 | 2013 | ПАО «Якутскэнерго» | п. Северная Нюя | 1*6,3 | нет данных |
|  | ПС НПС-10 110 | 110/10 | нет данных | ПАО «ФСК ЕЭС» | МО «Ленский район» | нет данных | нет данных |
|  | ПС Ярославский | 110 | нет данных | ПАО «Якутскэнерго» | с. Ярославский | нет данных | нет данных |
|  | ПС Крестовая | 110 | нет данных | ПАО «Якутскэнерго» | с. Крестовский лесоучасток | нет данных | нет данных |
|  | ПС Дорожный | 110 | нет данных | ПАО «Якутскэнерго» | с. Дорожный | нет данных | нет данных |
|  | ПС Пеледуй 110 | 110 | нет данных | ПАО «Якутскэнерго» | п. Пеледуй | нет данных | нет данных |
|  | ПС 110 кВ | 110 | нет данных | нет данных | МО «Ленский район» | нет данных | нет данных |
|  | ПС Ленская | 110/6 | 1979 | ПАО «Якутскэнерго» | г. Ленск | 2*15; 1*16 | нет данных |
|  | ПС Восточно-Аликинское месторождение | 35 | нет данных | нет данных | МО «Ленский район» | нет данных | нет данных |
|  | ПС ДНС-2 | 35/6 | нет данных | нет данных | МО «Ленский район» | нет данных | нет данных |
|  | ПС Северо-Талаканское месторождение | 35/6 | нет данных | нет данных | МО «Ленский район» | нет данных | нет данных |
|  | ПС Талаканское НГК | 35/6 | нет данных | нет данных | МО «Ленский район» | нет данных | нет данных |
|  | ПС 35 кВ | 35 | нет данных | нет данных | МО «Ленский район» | нет данных | нет данных |
|  | ПС Беченча | 35 | нет данных | нет данных | с. Беченча | нет данных | нет данных |

Информация об основных проблемах и ограничениях

На основании ранее разработанной градостроительной документации, Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы (утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2022 г. № 2424 «О схеме и программе развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы») выявлено, что электросети, расположенные на территории муниципального образования «Ленский район», находятся в удовлетворительном состоянии. Проектом предлагаются мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения.

Направления развития

Перечень планируемых мероприятий федерального и регионального значения по развитию системы электроснабжения приведен в таблице 3.7.6.3.

Перечень планируемых мероприятий местного значения по развитию системы электроснабжения приведен в таблице 3.8.6.4.

Таблица 3.7.6.3

Перечень мероприятий федерального и регионального значения по развитию системы электроснабжения

| № | № на карте | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Параметры * | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭП.9.1 | Строительство ПС 220 кВ Чаянда | до 2024 года | Мощность – 2*63 МВа | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЭП.9.2 | Строительство ПС 220 кВ КС-1 | до 2023 года | Мощность – 2*25 МВа | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |
|  | ЭП.23.1 | Строительство ПП 220 кВ Нюя | до 2024 года | - | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЭП.9.3 | ПС 220 кВ Талакан (реконструкция) | до 2025 года | Мощность – 2*40 МВа | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |
|  | ЛЭП.9.1 | Строительство ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда 1 цепь, 2 цепь | до 2024 года | Протяженность – 2*66,5 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЛЭП.9.2 | Строительство заходов ВЛ 220 Городская - Пеледуй 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС НПС-11 на ПП 220 кВ Чаянда (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй 1 и 2 цепь с отпайкой на ПП Чаянда), ВЛ 220 кВ Нюя - Пеледуй № 1, ВЛ 220 кВ Нюя - Пеледуй № 2 | до 2022 года | Протяженность – 2*0,6 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЛЭП.9.3 | Строительство ВЛ 220 кВ НПС-12 - КС-1 | до 2023 года | Протяженность – 6,19 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |
|  | ЛЭП.9.4 | Строительство ВЛ 220 кВ КС-1 - НПС-13 | до 2023 года | Протяженность – 6,11 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |
|  | ЛЭП.9.5 | Строительство ВЛ 220 кВ Городская - Нюя № 1, 2 с отпайкой на НПС-11 | до 2024 года | Протяженность – 1*0,19 км; 1*0,24 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |
|  | - | Строительство ВЛ 220 кВ Чертово Корыто - Сухой Лог № 1 и № 2 | до 2022 года | Протяженность – 2*58,0 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |
|  | ЛЭП.9.6 | Строительство ВЛ 220 кВ НПС-10 - Пеледуй - НПС-9 (реконструкция) | до 2025 года | Протяженность – 17,0 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |
|  | Э.7.1 | Строительство электростанции ЭСН УКПГ-3 с КРУ 10 кВ с установкой шести газотурбинных установок установленной (максимальной) мощностью 12 МВт каждая | до 2022 года | Мощность – 72 МВт | СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЭП.11.1 | Строительство ПС 110 кВ ЭСН УКПГ-3 с установкой шести трансформаторов 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | до 2022 года | Мощность – 6*16 МВа | СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЛЭП.11.1 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Чаянда – ЭСН УКПГ-3 № 1, № 2 ориентировочной протяженностью 2х0,5 км | до 2022 года | Протяженность – 2*0,5 км | СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЭП.11.2 | Строительство ПС 110 кВ УКПГ-3 с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40 МВА | до 2022 года | Мощность – 2*40 МВа | СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЛЭП.11.2 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ ЭСН УКПГ-3 – УКПГ-3 № 1, № 2 ориентировочной протяженностью 2х34 км | до 2022 года | Протяженность – 2*34 км | СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЛЭП.11.3 | Реконструкция подстанции 110/10 кВ Мурья (открытое распределительное устройство 35 кВ, в т.ч. ячейки с коммутационной аппаратурой) (1 компл.) | до 2022 года | - | СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЭП.13.1 | Строительство подстанции 35/10 кВ Южная Нюя | до 2022 года | Мощность – 1*1,6 МВа | СиПР электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2022 - 2026 годы |
|  | ЛЭП.13.1 | Строительство ВЛ-35/6 кВ от ВЭЦ ПАЭС-2500 до РУ-1 с отпайкой на трубосварочную базу | до 2032 года | Протяженность – 8,59 км | - |
|  | ЛЭП.13.2 | Строительство ВЛ-35/6 кВ от РУ-1 до РУ-2 с отпайкой на БВХ СПС | до 2032 года | Протяженность – 11,09 км | - |
|  | ЛЭП.13.2 | Строительство ВЛ-35/6 кВ от РУ-2 до точки подключения к УППГ-4 с отпайкой на базу КОС | до 2032 года | Протяженность – 15,5 км | - |
|  | ЛЭП.9.6 | Строительство ВЛ 220 кВ от ПС НПС-12 до ПСП Саханефть | до 2032 года | Протяженность – 0,5 км | - |
|  | ЭП.13.4 | Строительство ПС 35 - 6 кВ. Район куста скважин 114 | до 2032 года | Мощность – 2*6,3 МВа | - |
|  | ЭП.13.2 | Строительство ПС 35 - 6кв. Район куста скв. 301 | до 2032 года | Мощность – 2*6,3 МВа | - |
|  | ЭП.13.3 | Строительство ПС 35 - 6кВ.Район куста скв. 144 | до 2032 года | Мощность – 2*6,3 МВа | - |

Примечание — * Мощности и характеристики объектов электроснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таблица 3.8.6.4

Перечень мероприятий местного значения по развитию системы электроснабжения

| № | № на карте | Наименование объекта | Статус* | Местоположение | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические подстанции ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Трансформаторная подстанция | С | МО «Ленский район» | Количество – 1 штука; Мощность – 250 кВА | Подстанция 6 - 0,4кВ. В районе Аэропорта Талакан | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
| Линии электропередачи *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП.15.1 | Линия электропередачи | С | с. Беченча | Протяженность – 17,92 км | ВЛ 10кВ Мурья - Беченча от ПС 220-10 кВ НПС-12 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | Р | МО «Ленский район» | - | Линии электропередачи воздушные 6 кВ. Реконструкция. Центральный блок Талаканского Нефтегазоконденсатного месторождения | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 3,223 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 148, 149, 150 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 8,922 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 33, 34, 35, 36 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 13,76 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 151-158 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 24,67 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 300 - 302, 304, 306, 309, 311 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 7,191 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 31, 34 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 26,6 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 315, 316, 318, 319, 322, 325 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 0,916 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 37, 38 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 0,484 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважине 151 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 8,589 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 129,134, 137 - 139 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 19,24 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 100, 103, 116, 125, 133, 136, 142, 142 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 21,22 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 52 - 59 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |
|  | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 14,71 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 303, 305, 307, 308, 310, 312, 313 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 | - |

Примечания:

* С – строительство;

** Количество и мощность трансформаторных подстанций необходимо уточнить при разработке проектов планировок территорий;

*** Направление и протяженность линий 6 (10) кВ необходимо уточнить при разработке проектов планировок территорий.

Расчет электропотребления

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются в соответствии с таблицей 2.4.3 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализированная редакция 
СниП 2.07.01-89*».

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются в соответствии с таблицей 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*».

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 3.7.6.4.

Таблица 3.7.6.4

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления

| Территория | Численность населения, человек |  | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |  | Потребность электроэнергии, млн. кВт/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Город Ленск» | 24126 | 25026 | 18094,5 | 18769,5 | 105,7 | 109,6 |
| ГП «Поселок Витим» | 4159 | 4359 | 3119,3 | 3269,3 | 18,2 | 19,1 |
| ГП «Поселок Пеледуй» | 4775 | 5025 | 3581,3 | 3768,8 | 20,9 | 22,0 |
| СП «Беченчинский наслег» | 750 | 795 | 562,5 | 596,3 | 3,3 | 3,5 |
| СП «Мурбайский наслег» | 355 | 394 | 266,3 | 295,5 | 1,6 | 1,7 |
| СП «Наторский наслег» | 507 | 607 | 380,3 | 455,3 | 2,2 | 2,7 |
| СП «Нюйский наслег» | 1508 | 1668 | 1131,0 | 1251,0 | 6,6 | 7,3 |
| СП «Орто-Нахаринский наслег» | 669 | 709 | 501,8 | 531,8 | 2,9 | 3,1 |
| СП «Салдыкельский наслег» | 423 | 453 | 317,3 | 339,8 | 1,9 | 2,0 |
| СП «Толонский наслег» | 474 | 554 | 355,5 | 415,5 | 2,1 | 2,4 |
| СП «Ярославский наслег» | 434 | 494 | 325,5 | 370,5 | 1,9 | 2,2 |
| Итого: | 38180 | 40084 | 28635,0 | 30063,0 | 167,2 | 175,6 |

7.7 Связь

Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории муниципального образования «Ленский район» востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, «Internet» (телематические услуги связи), телевизионное вещание.

На территории муниципального образования «Ленский район» основными операторами связи являются ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон». Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть «Internet» и услуги передачи данных. Услуги телефонной связи оказываются посредством автоматической телефонной станции в количестве 4 штук. Мобильная связь осуществляется с применением вышек сотовой связи в количестве 12 штук. Услуги почтовой связи оказываются АО «Почта России» в количестве 6 штук.

На территории муниципального образования «Ленский район» проходят абонентские и технологические волоконно-оптические линии связи суммарной протяженностью 828,22 км.

Направления развития

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что сети связи, расположенные на территории муниципального образования «Ленский район», находятся в удовлетворительном состоянии.

Перечень планируемых мероприятий федерального значения по развитию сетей связи приведен в таблице 3.7.7.1.

Таблица 3.7.7.1

Перечень мероприятий федерального значения по развитию сетей связи

| № | № на карте | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Параметры * | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». Строительство системы линейной телемеханики на участке 995,7-1077,1 км | до 2026 года | 8 контрольных пунктов, технологическая связь | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |
| 2 | - | Волоконно-оптическая линия связи от точки подключения к ВОЛС ООО «Арктиктелеком» | до 2032 года | волоконно-оптическая линия связи | - |

Примечание - * Характеристики объектов связи необходимо уточнить при рабочем проектировании.

7.8 Трубопроводный транспорт

Анализ существующего состояния

Магистральные трубопроводы на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) представлены магистральными газопроводами, газопроводами-отводами к ГРС, нефтепроводам, газопроводами попутного нефтяного газа и продуктопроводами.

Транспортировку газа и нефти по магистральным трубопроводам, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт трубопроводов, профилактические, диагностические и аварийно-восстановительные работы на трубопроводах осуществляют ООО «Транснефть – Дальний Восток», ООО «Транснефть – Порт Козьмино», АО «Транснефть – Сервис», 
АО «Транснефть – Энерготерминал», а также ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (ДЗО ПАО 
«НК «Роснефть»).

Перечень и характеристики действующих магистральных трубопроводов, проходящих по территории района, представлены в таблице 3.7.8.1. Перечень объектов трубопроводного транспорта представлен в таблице 3.7.8.2.

Таблица 3.7.8.1

Перечень и характеристики действующих магистральных трубопроводов

| № | Наименование объекта | Давление, МПа | Диаметр, мм | Протяженность по территории района, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное значение |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод «Сила Сибири» * | 9,8 | 1420 | 370,3 |
| 2 | Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» | - | 1220 | 613,2 |
| Региональное значение |  |  |  |  |
| 3 | Газопровод-отвод к ГРС «Чамча» | - | - | 1,0 |
| 4 | Газопровод-отвод к ГРС «Орто-Нахара» | - | - | 42,1 |
| 5 | Газопровод «Отраднинское ГКМ-АГРС г. Ленск» | - | 219 | 62,6 |
| 6 | Газопровод подключения УППГ-2 | - | - | 36,7 |
| 7 | Продуктопровод внутрипромысловый УППГ-2 - УППГ-3 (метанолопровод) | - | - | 36,1 |
| 8 | Трубопровод «Верхнечонское НГКМ-трубопроводная система ВСТО» | - | - | 72,5 |

Примечание – * Газопровод «Сила Сибири» – строящийся - строительство газопровода начато в 2015 году, дата завершения строительства газопровода в объеме, необходимом для начала поставок газа в Китай, является 2019 год с последующей поэтапной реализацией объекта до 2024 года.

Таблица 3.7.8.2

Перечень объектов трубопроводного транспорта

| № | Наименование объекта | Принадлежность к трубопроводу |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Федеральное значение |  |  |
| 1 | НПС-10 | Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» |
| 2 | НПС-11 | Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» |
| 3 | НПС-12 | Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» |
| 4 | НПС-13 | Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» |
| Региональное значение |  |  |
| 4 | ДНС-1 Алинского ГНМ | Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» |
| 5 | ГРС «Ленск» | Газопровод «Отраднинское ГКМ-АГРС г. Ленск» |
| 6 | ГРС «Чамча» | Газопровод-отвод к ГРС «Чамча» |
| 7 | ГРС «Орто-Нахара» | Газопровод-отвод к ГРС «Орто-Нахара» |
| 8 | УППГ-2 | Газопровод подключения УППГ-2 |
| 9 | УКПГ-3 Чаяндинского ГМ | Газопровод подключения УППГ-2 |

Так же в настоящее время на территории муниципального образования ведется разработка и обустройство следующих месторождений:

−	Чаяндинское НГМ – лицензия предоставлена компании «Газпром» в соответствии с распоряжением правительства РФ от 16 апреля 2008 года. Начало добычи нефти на Чаяндинском месторождении запланировано на 2014 год, газа — на 2016 год. Одновременно в 2016 году должны быть введены в эксплуатацию первоочередные мощности по газопереработке и газохимии. Их создание является важной составной частью эффективного освоения Чаяндинского месторождения, газ которого имеет сложный компонентный состав. Для транспортировки якутского газа будет создана газотранспортная система (ГТС) «Якутия — Хабаровск — Владивосток», к строительству которой «Газпром» приступит в 2012 году после завершения работ на ГТС «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»;

−	Талаканское НМ – лицензия на разработку принадлежит компании «Сургутнефтегаз». Месторождение разделено на три отдельных блока: Центральный, Восточный и Таранский. Разработка началась в начале 1990-х годов, в 1994 году был запущен временный нефтепровод до поселка Витим;

−	Алинское ГНМ – лицензия предоставлена «Сургутнефтегазу». Алинское газонефтяное месторождение было открыто в 1991 году и введено в промышленную эксплуатацию в 2009 году. Здесь обустроены четыре скважины, с которых нефть будет доставляться до Талаканского месторождения, а потом уже транспортироваться в ВСТО. Добыча нефти проводится в соответствии с проектом опытно-промышленной разработки Алинского газонефтяного месторождения;

- Восточно-Алинское НГКМ – лицензия на разработку принадлежит компании 
ОАО «Сургутнефтегаз». Проектом «Обустройство Восточно-Алинского месторождения. Опытно-промышленная эксплуатация. Вторая очередь» предусматривается – строительство дороги внутрипромысловой к кусту скважин 5, линии электропередач воздушных 6 кВ на куст скважин 5, нефтепровода от куста скважин 5 и куст скважин 5;

- Северо-Талаканское НГКМ – лицензия на разработку принадлежит компании 
ОАО «Сургутнефтегаз». Проектом «Обустройство Северо-Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опытно-промышленная эксплуатация. Девятая очередь» предусматривается строительство – дорог внутрипромысловых на кусты скважин 43, 44, 45, линий электропередач воздушной 6 кВ на кусты скважин 43, 44, 45, нефтегазопроводов от кустов скважин 43, 44, 45 и кустов скважин 43, 44, 45.

Месторождения Мурбайское, Верхневилючанское, Иктехское, Иктехское, Отраднинское, Бесюряхское, Хотого-Мурбайский, Верхнепеледуйское, Пеледуйское находятся в стадии разведования и выдачи лицензий на их разработку.

На территории Ленского района располагаются:

−	скважины и кусты скважин в количестве – 43 единиц, для добычи нефти и газа на месторождениях;

−	поисковые и разведочные скважины в количестве – 20 единиц.

Направления развития

Схемой территориального планирования муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года №816-р, предусматривается:

- до 2025 года – Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». Строительство защитных сооружений на переходе через р. Джерба, протяженность до 1км;

- до 2025 года – Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». Строительство защитных сооружений на переходе через р. Мулисьма, протяженность до 1км;

- до 2025 года – Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». Строительство защитных сооружений на переходе через р. Нюя, протяженность до 1 км;

- до 2025 года – Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». Строительство защитных сооружений на переходе через р. Пеледуй;

- до 2025 года – Нефтеперекачивающая станция «НПС-10». Строительство гидроизолированного пруда-накопителя для производственных нужд с сетью канализации, емкость 250 куб. метров;

- до 2025 года – Нефтеперекачивающая станция «НПС-11». Строительство гидроизолированного пруда-накопителя для производственных нужд с сетью канализации, емкость 250 куб. метров;

- до 2025 года – Нефтеперекачивающая станция «НПС-12». Строительство гидроизолированного пруда-накопителя для производственных нужд с сетью канализации, емкость 250 куб. метров;

- 2019-2024 года – Магистральный газопровод «Сила Сибири» (поэтапная реализация), проектный объем транспортировки газа - до 38 млрд. куб. м в год, протяженность - 3177 км, диаметр труб на участке «Чаянда - Ленск - Белогорск - Благовещенск» - 1420 мм, проектное давление - 9,8 МПа и 11,8 МПа;

- 2022-2024 года – Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда», проектный объем транспортировки газа - до 38 млрд. куб. метров в год, протяженность - 803 км, диаметр труб - 1420 мм, рабочее давление - 9,81 МПа;

- 2024 год – Газопровод - отвод и ГРС с. Мурья Республики Саха (Якутия), проектный объем транспортировки газа - 10,25 млн. куб. метров в год, протяженность - 0,7236 км, диаметр труб - 108 мм, проектное давление - 9,8 МПа; производительность ГРС - 1,17 тыс. куб. метров в час.

Перечень планируемых мероприятий федерального и регионального значения по развитию трубопроводного транспорта приведен в таблице 3.7.8.3.

Таблица 3.7.8.3

Перечень мероприятий федерального и регионального значения по развитию трубопроводного транспорта

| № | № на карте | Мероприятие | Планируемый срок реализации | Параметры | Наименование документов стратегического планирования, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов |  |  |  |  |  |
|  | МТ.3.1 | Строительство газопровода «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» | до 2032 года | Протяженность – 169,000 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |
|  | МТ.3.2 | Строительство газопровода-отвода к ГРС «Мурья» | до 2032 года | Протяженность – 0,723 км | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |
|  | МТ.3.3 | Строительство газопровода-отвода к ГРС «Ярославский» | до 2042 года | Протяженность – 49,000 км | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | МТ.3.4. | Строительство газопровода попутного нефтяного газа «УПГ Талаканского НГКМ – Витим» | до 2042 года | Протяженность – 105,900 км | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | МТ.3.5 | Строительство газопровода-отвода к ГРС «Нюя Северная» | до 2042 года | Протяженность – 9,000 км | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | МТ.3.6 | Строительство газопровода-отвода к ГРС «Алысардах» | до 2042 года | Протяженность – 9,200 км | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | МТ.3.7 | Строительство газопровода-отвода к ГРС «Батамай» | до 2042 года | Протяженность – 1,400 км | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
|  | МТ.3.8 | Строительство газопровода-отвода к ГРС «Нюя» | до 2042 года | Протяженность – 18,100 км | Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия) |
| Объекты добычи и транспортировки жидких углеводородов |  |  |  |  |  |
|  | ДТ.1.1 | Реконструкция кустов скважин № 12 Чаяндинского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.2 | Строительство куста № 6 Чаяндинского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.3 | Строительство кустов скважин №№ 1, 2, 4, 6 Чаяндинского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.4 | Реконструкция куста скважин № 17 Чаяндинского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.5 | Куст скважин № 151 ЦБ Талаканского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.6 | Кусты скважин 37, 38 Восточно-Алинского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.7 | Кусты скважин 134, 137, 138, 139, 129 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.8 | Кусты скважин 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.9 | Кусты скважин 305, 307, 308, 310, 312, 313, 303 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.10 | Кусты скважин 316, 318, 319, 322, 325, 315 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.11 | Кусты скважин 34, 31 Талаканского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.12 | Кусты скважин 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Северо-Талаканского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.13 | Куст скважин 60, 61, 62, 63 Северо-Талаканского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.14 | Куст скважин 146, 147, 148, 149, 150 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.15 | Куст скважин 148, 149, 150 ЦБ Талаканского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.16 | Куст скважин 326, 328, 329, 159 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.17 | Куст скважин 181, 182, 183, 184, 160 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.18 | Куст скважин 331, 337, 161 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.19 | Куст скважин 300, 301, 302, 304, 306, 309, 311 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.20 | Разведочная скважина № 179-50Р | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.21 | Разведочные скважины №№ 304 | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.22 | Разведочная скважина № 363 | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.23 | Куст скважин 323, 324, 327, 321 Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.24 | Куст скважин 200 Верхне-Пеледуйского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.25 | Куст скважин 500 Восточно-Алинского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.26 | Поисковая скважина 229-2П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.27 | Поисковая скважина 531-1П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.28 | Поисковая скважина 583-1П Северо-Талаканского лицензионного участка | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.29 | Поисковая скважина № 179-98 П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.30 | Поисковая скважина № 230 -1П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.31 | Поисковая скважина № 356-1П Хоронохского лицензионного участка | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.32 | Поисковая скважина № 363-5 на Пеледуйском лицензионном участке | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.33 | Поисковая скважина № 490-5 на Пеледуйском лицензионном участке | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.34 | Поисковая скважина № 491-1П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.35 | Поисковая скважина № 501-1П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.36 | Поисковая скважина № 530-13 Р | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.37 | Поисковая скважина № 535-1П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.38 | Поисковая скважина №304-19П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.39 | Поисковая скважина №356-2П Хоронохского лицензионного участка | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.40 | Поисковая скважина №530-7П Хоронохского лицензионного участка | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.41 | Поисковая скважина П-490-3 | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.42 | Поисковая скважиная № 530-9 П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.43 | Поисковой скважины № 535-2П | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.44 | Поисковые скважины №№ 583-2П, 583-3П Северо-Талаканского лицензионного участка | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.45 | Разведочная скважина № 490-11Р | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.46 | Разведочные скважины №№ 530- | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.47 | Разведочные скважины №№ 321-Чаяндинского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.48 | Разведочная скважина № 179-50Р | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.49 | Разведочные скважины №№ 304 | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.1.50 | Разведочная скважина № 363 | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.2.1 | Установка подготовки нефти № 2 ЦБ Талаканского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.5.1 | ДНС-1 Северо-Талаканского НГКМ |  | - | - |
|  | ДТ.5.2 | Строительство ДНС-2 ЦБ Талаканского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.5.3 | Строительство ДНС Ленского НГКМ | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.7.1 | ПСП в районе НПС-12 ТС «ВСТО» | до 2032 года | - | - |
|  | ДТ.7.2 | ПСП АО «РНГ» | до 2032 года | - | - |
| Трубопроводы жидких углеводородов |  |  |  |  |  |
|  | ТЖУ.1.1 | Строительство нефтепровода от ДНС-1 Северо-Талаканского НГКМ до ДНС-2 ЦБ Талаканского НГКМ | до 2032 года | Протяженность – 13,8 км Диаметр – 325-426 мм Давление – 3,09-5,5 МПа | - |
|  | ТЖУ.1.2 | Строительство нефтепровода от УПН Маччобинского НГКМ до ПСП в районе НПС-12 ТС «ВСТО» | до 2032 года | Протяженность – 26,952 км Диаметр – 426 мм Давление – 9,8 МПа | - |
|  | ТЖУ.1.3 | Нефтепровод «Южно-Сюльдюкарский ЛУ-ПСП АО «РНГ» | до 2032 года | Протяженность – 85,438 км Диаметр – 325 мм Давление – 10,0 МПа | - |

ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

8.1 Экологическое состояние территории

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

К основным объектам, оказывающим негативное воздействие на атмосферный воздух, относятся стационарные источники, в частности котельные установки и индивидуальные источники тепла.

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия автомобильной дороги также является причиной увеличения объема выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

По данным, представленным в докладе «Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» по Республике Саха с целью наблюдения и оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест в 2021 году Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» осуществлялись наблюдения с трех мониторинговых точек в 
г. Ленск. Превышения предельно допустимой концентрации по приоритетным веществам не обнаружено.

Несмотря на значительные водные ресурсы Республики Саха (Якутия), проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является одной из актуальных и социально значимых вопросов региона.

Наибольший охват населения качественной питьевой водой наблюдается в Ленском района – 100 %. Для хозяйственно-питьевых целей используются воды как поверхностных, так и подземных источников водоснабжения. Вода подается населению водопроводами из поверхностных источников, не обеспеченных необходимым комплексом очистных сооружений.

В Республике Саха (Якутия) системная работа по проектированию и обустройству зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, хозяйствующими субъектами не организована.

Доля проб питьевой воды водопроводов, не соответствующих гигиеническим нормативам в 2019–2021 годах на территории МО «Ленский район» представлена в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Доля проб питьевой воды водопроводов, не соответствующих гигиеническим нормативам (%)

| Доля проб питьевой воды водопроводов, не соответствующих гигиеническим нормативам | Значение показателя за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| по санитарно-химическим показателям | 42,6 | 24,4 | 64 |
| по микробиологическим показателям | 9,6 | 6,1 | 8,7 |

Санитарно-техническое состояние объектов водоснабжения остается неудовлетворительным из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений и отсутствия обеззараживающих установок.

Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам в 2019–2021 годах на территории МО «Ленский район» представлена в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2

Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих 
гигиеническим нормативам

| Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам | Значение показателя за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| по санитарно-химическим показателям | 11,2 | 11,6 | 15,0 |
| по микробиологическим показателям | 3,4 | 4,1 | 5,0 |

МО «Ленский район» является территорией с наибольшей долей проб воды из источников централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и составляет 38,5%.

9.2 Обращение с отходами

В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Саха (Якутия) на период 2021-2030 год (утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 14.09.2018 № 360п, МО «Ленский район» относится к Ленской зоне и находится в зоне деятельности регионального оператора.

Нормативы накопления отходов муниципального образования установлены Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 29.10.2018 г. № 443-п.

Для накопления твердых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используются контейнеры объемами 0,75 м3, 0,8 м3 и бункеры-накопители объемом 8 м3.

При этом на территории муниципального района организован сбор отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами: макулатуры, картона, полиэтилена, пленки, 
ПЭТ-бутылок.

По данным органом местного самоуправления, несанкционированных мест размещения отходов нет.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»), на территории муниципального района в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Площадки для накопления КГО должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.

Расстояние от контейнерных и (или) площадок для накопления КГО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 м, в сельских населенных пунктах – не менее 15 м.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 10 м, в сельских населенных пунктах - не менее 15 м.

Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 м от нецентрализованных источников.

Удаление ЖБО должно проводится хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО.

Отходы, образованные на территории муниципального образования, региональный оператор направляет на полигон ТКО в г. Ленске. Объект размещения отходов внесен в ГРОРО и соответствует требованиям действующего законодательства. Характеристика объекта размещения твердых коммунальных отходов представлена в таблице 3.8.3.

Таблица 3.8.3

Характеристика объекта размещения твердых коммунальных отходов

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение объекта | Характеристика объекта | Лицензия | Номер в ГРОРО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТКО | Захоронение отходов | г. Ленск | Остаточная вместимость – 24460 м3 Вместимость - 3 168000 т | Лицензия № 00140 от 02.08.2013 г | № ГРОРО 14-00140-Х-00552-070715 |

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования имеются несанкционированные свалки в п. Пеледуй и п. Витим.

В дальнейшем планируется строительство Мусоросортирочного комплекса.

Проектом предлагается ликвидация несанкционированных свалок в п. Пеледуй и п. Витим и закрытие объекта размещения твердых коммунальных отходов в г. Ленск.

ГЛАВА 9. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, за исключением охранных зон объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 24 статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.20001 № 136-ФЗ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.

9.1 Санитарно-защитная зона

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаются санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ).

На территории муниципального района расположены установленные (окончательные), расчетные (предварительные) и ориентировочные (нормативные) санитарно-защитные зоны. Перечень санитарно-защитных зон приведен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Перечень санитарно-защитных зон

| № | Объект | Местоположение | Вид деятельности | Размер СЗЗ | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная (окончательная) СЗЗ |  |  |  |  |  |
|  | Площадка нефтеперекачивающей станции № 10 совместно с ЦРЛЭС ООО «Востокнефтепровод» | МО «Ленский район» | Перекачивающая станция магистральных нефтепроводов и (или) нефтепродуктопроводов | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.231) | Санитарно-эпидемиологическое заключение –14.01.01.000.Т.000556.10.12 от 08.10.2012 |
|  | Площадка нефтеперекачивающей станции № 11 | МО «Ленский район» | Перекачивающая станция магистральных нефтепроводов и (или) нефтепродуктопроводов | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.232) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.001030.11.14 от 05.11.2014 |
|  | АГРС г. Ленск Ленского р-на РС (Я) | г. Ленск | Автоматизированная газораспределительная станция | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.422) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000356.03.20 от 30.03.2020 |
|  | Площадка линейной аварийно-эксплуатационной службы «Ленск» (ЛАЭС «Ленск») | МО «Ленский район», в 3 км севернее г. Ленска с западной стороны автодороги Ленск-Мирный | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники службы | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.437) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000024.01.18 от 12.01.2018 |
|  | Площадка нефтеперекачивающей станции № 12 | Ленский р-н, НПС-12 | Перекачивающие станции магистральных нефтепроводов и (или) нефтепродуктопроводов | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.453) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000377.06.19 от 24.06.2019 |
|  | Станция автозаправочная НГДУ «Талаканнефть» ПАО Сургутнефтегаз. БПО ПМОП Талаканского месторождения | МО «Ленский район», Талаканское НГКМ (ПАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Талаканнефть» | Станция автозаправочная | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.546) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000457.05.20 от 22.05.2020 |
|  | Пеледуйская база технической эксплуатации флота ПАО «ЛОРП» | МО «Ленский район», п. Пеледуй, ул. Центральная, д. 3. | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.568) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000787.10.20 от 26.10.2020 |
|  | Центральная база. Ленское отделение УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО) | МО «Ленский район», г. Ленск, ул. Победы, д. 64 | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.571) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000266.03.18 от 28.03.2018 |
|  | Склад ГСМ ПАО «ЛОРП» | МО «Ленский район», п. Пеледуй, ул. Пристанская, д. 26 | Склады горюче-смазочных материалов | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.572) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000788.10.20 от 26.10.2020 |
|  | Площадка Затон «Мурья» ООО «Алмаздортранс» | МО «Ленский район», в 17 км восточнее г. Ленска | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.698) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000837.10.20 от 30.10.2020 |
|  | Ленское автотранспортное предприятие ООО «Алмаздортранс» | Ленский р-н, г. Ленск, ул. Победы, 67, 67а, 67б, 67г, 69б | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.699) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000924.12.20 от 10.12.2020 |
|  | Дорожный участок № 2 (ДУ-2) п. Дорожный Мирнинское управление автомобильных дорог АК «АЛРОСА» (ПАО) | МО «Ленский район», Мурбайский наслег, п. Дорожный. | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.729) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000868.11.20 от 06.11.2020 |
|  | Служебные гаражи | п. Пеледуй | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.41) | Санитарно-эпидемиологическое заключение 14.01.01.000.Т.000788.10.20 от 26.10.2020 |
| Расчетная (предварительная) СЗЗ |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Саханефтегаз» | Северная часть п. Витим | Нефтеперерабатывающий завод | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ОАО «Хантымансийскгеофизика» | п. Витим, ул. Озерная, 15 | Нефтепереработка | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Карьер ПГС | п. Витим | Выработка и добыча полезных ископаемых открытым способом | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | База производственного обслуживания ОАО «Сургут-нефтегаз» | Северо-западнее п. Витим | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ООО «Алмас» | Южная часть п. Витим | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Лесопильная производственная площадка | п. Витим, мкр. Геолог | Заготовка леса, Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ООО «Витимская лесная компания» | п. Витим, ул. Индивидуальная | Заготовка леса, Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению техники | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ЗАО «Юпитер» | г. Ленск, ул. Победы, 74а | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ГУП «Пеледуйский хлебозавод» | п. Пеледуй | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Моякунов Михаил Гаврильевич | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Левандовская Вацлава Брониславовна | МО «Ленский район» | - | - | - |
|  | ИП Левин Марат Борисович | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Мыреев Василий Афанасьевич | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Пахомов Николай Григорьевич | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Пахомов Гаврил Николаевич | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Барамыгина Юлия Андреевна | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Гуляев Алексей Егорович | с. Орто-Нахара | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Мыреев Александр Юрьевич | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Никонов Федор Дмитриевич | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Мордосов Аркадий Николаевич | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Тимофеева Жанна Амангельдиновна | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Осташкова Анна Владимировна | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Акопян Гриша Гагикович | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Федоров Дмитрий Альбертович | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Захаров Афанасий Константинович | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | ИП Прокопьев Валерий Романович | МО «Ленский район» | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №1 | ул. Дзержинского, 12а | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №2 | ул. Дзержинского, 36 | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №5 | ул. Победы, 61а | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №6 | ул. Портовская, 21а | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №1 (ББО) | ул. Белорусская, 12б | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №7 | ул. Заозерная, 44 | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №2 (ББО) | ул. Донская, 12а | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №3 | ул. Победы, 64а | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС №3 (ББО) | ул. Донская, 4а | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС БПО | Талаканский м/р | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | КНС-2 | Талаканский м/р | Канализационная насосная станция | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Полигон ТКО | г. Ленск | Полигон ТКО | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| Планируемые СЗЗ |  |  |  |  |  |
|  | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | г. Ленск | Тепличные и парниковые хозяйства | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Строительство круглогодичного тепличного комплекса | с. Нюя Северная | Тепличные и парниковые хозяйства | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Реконструкция коровника на 100 голов | МО «Ленский район», местность Джерба | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Реконструкция молокозавода | г. Ленск | Производство молока | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Строительство коровника в с. Беченча | с. Беченча | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Строительство коровника на 100 голов КРС | с. Орто-Нахара | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Животноводческий комплекс ИП Гуляев | с. Орто-Нахара | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Животноводческий комплекс | с. Чамча | Фермы крупного рогатого скота менее 1,2 тысяч голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Строительство коровника на 200 голов КРС | с. Батамай | Фермы крупного рогатого скота менее 1,2 тысяч голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Строительство животноводческого комплекса с молочным цехом | п. Витим | Фермы крупного рогатого скота менее 1,2 тысяч голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Строительство животноводческого комплекса с молочным цехом | п. Пеледуй | Фермы крупного рогатого скота менее 1,2 тысяч голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Строительство животноводческого комплекса | МО «Ленский район», местность Джерба | Фермы крупного рогатого скота менее 1,2 тысяч голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Строительство животноводческого комплекса | с. Беченча | Фермы крупного рогатого скота менее 1,2 тысяч голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Коровник | с. Толон | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Конебаза | с. Чамча | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Ипподром | с. Чамча | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Свиноферма | с. Орто-Нахара | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Свиноферма | с. Дорожный | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) от 50 до 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | п. Витим | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | п. Пеледуй | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция | п. Пеледуй | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Беченча | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Дорожный | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция | с. Дорожный | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Нюя Северная | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция | с. Нюя Северная | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Натора | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция | с. Натора | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Нюя | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция | с. Нюя | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Турукта | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Орто-Нахара | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция | с. Орто-Нахара | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Чамча | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Батамай | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция | с. Батамай | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Мурья | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция | с. Мурья | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Толон | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | с. Толон | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Иннялы | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | с. Иннялы | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Алысардах | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Хамра | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
|  | Очистные сооружения (КОС) | с. Ярославский | Канализационные очистные сооружения | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |

Режим санитарно-защитных зон определяется в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

9.2 Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно частям 4, 5, 6 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров — в размере 50 м;

- от десяти до пятидесяти километров — в размере 100 м;

- от пятидесяти километров и более — в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

Ограничения использования территорий водоохранных и прибрежных защитных полос представлены в таблице 3.9.2.

Таблица 3.9.2

Ограничения использования территорий водоохранных и прибрежных защитных полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса (30–50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона | - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам - строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. |
|  | Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов дополнительно действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов |  |

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

9.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяет СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в таблице 3.9.3.

Таблица 3.9.3

Режим использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| Пояс ЗСО | Запрещается | Требования к организации территории |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения |  |  |
| I пояс | - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО |
| II пояс | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
| III пояс | - |  |
| Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения |  |  |
| I пояс | - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды | Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением |
| II пояс | - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; - расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды | Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочего обозначаются столбами со специальными знаками |
| III пояс | - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод |  |

9.4 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), охранная зона линий и сооружений связи, охранная зона тепловых сетей

Ограничения использования территорий в границах охранных зон инженерных коммуникаций представлены в таблице 3.9.4.

Таблица 3.9.4

Ограничения использования территорий в границах охранных зон инженерных коммуникаций

| № | Объекты инженерных коммуникаций | Основание | Запрещается |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) |  |  |  |
| 1 | воздушные линии электропередач | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | - осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров |
| 2 | подстанции |  |  |
| 3 | подземные кабельные линии электропередач |  | - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. Без письменного решения о согласовании сетевых организаций в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи юридическим и физическим лицам запрещаются земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта |
| Охранная зона линий и сооружений связи |  |  |  |
| 4 | подземные кабельные и воздушные линии связи и линии радиофикации, расположенные вне населенных пунктов на безлесных участках | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» | - осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); - производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; - производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; - устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; - устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; - производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; - производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи |
| Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) |  |  |  |
| 5 | трубопровод | «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9) | - производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: - перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; - открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; - устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции; - бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; - разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения; - высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; - производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; - производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов) |
|  | наружные газопроводы и отдельно стоящие газорегуляторные пункты | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям |
| Охранная зона тепловых сетей |  |  |  |
| 6 | тепловые сети | Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» | - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и тому подобное; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; - открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и так далее; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей |

9.5 Охранная зона железных дорог

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 
№ 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», а также с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 
«Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», для железных дорог устанавливаться охранные зоны.

В границах охранных зон, в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;

- выпас скота;

- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

9.6 Зоны затопления и подтопления

Определение границ зон затопления, подтопления выполняется в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

В таблице 3.9.5 представлены зоны затопления и потопления, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Таблица 3.9.5

Зоны затопления и подтопления, сведения о которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости

| № | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Витим, затапливаемой при максимальном уровне воды 1% обеспеченности | 14:14-6.442 |
| 2 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Витим, затапливаемой при максимальном уровне воды 3% обеспеченности | 14:14-6.443 |
| 3 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Витим, затапливаемой при максимальном уровне воды 5% обеспеченности | 14:14-6.444 |
| 4 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Витим, затапливаемой при максимальном уровне воды 25% обеспеченности | 14:14-6.445 |
| 5 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Витим, затапливаемой при максимальном уровне воды 50% обеспеченности | 14:14-6.446 |
| 6 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Витим, затапливаемой при максимальном уровне воды 10% обеспеченности | 14:14-6.447 |
| 7 | Зона затопления на территориях прилегающих к реке Нюя в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), у. Ленский, с. Орто-Нахара, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) | 14:14-6.471 |
| 8 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п.Пеледуй, затапливаемой при максимальном уровне воды 1% обеспеченности | 14:14:030019-6.1 |
| 9 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Пеледуй, затапливаемой при максимальном уровне воды 3% обеспеченности | 14:14:030019-6.2 |
| 10 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Пеледуй, затапливаемой при максимальном уровне воды 5% обеспеченности | 14:14:030019-6.3 |
| 11 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Пеледуй, затапливаемой при максимальном уровне воды 10% обеспеченности | 14:14:030019-6.4 |
| 12 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Пеледуй, затапливаемой при максимальном уровне воды 25% обеспеченности | 14:14:030019-6.5 |
| 13 | Зона затопления на территории, прилегающей к реке Лена в границе населенного пункта Республики Саха (Якутия), Ленского улуса, п. Пеледуй, затапливаемой при максимальном уровне воды 50% обеспеченности | 14:14:030019-6.6 |

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

9.7 Приаэродромная территория

В границах территории муниципального образования «Ленский район» установлены приаэродромные территории аэродрома Талакан и аэродрома филиала «Аэропорт Ленск» ФКП «Аэропорты Севера».

Приаэродромная территория аэродрома филиала «Аэропорт Ленск» ФПК «Аэропорты Севера» установлена приказом Саха (Якутским) межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта «Об утверждении проекта решения об установлении приаэродромной территории аэродрома филиала «Аэропорт Ленск» ФПК «Аэропорты Севера» № 142-п от 01.10.2020.

Подзоны 1 и 2 — установлены на основании Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории» от 02.12.2017 № 1460 (далее – Постановление № 1460) по границам территорий земельных участков, отведенных для аэродрома и аэродромной инфраструктуры.

Подзона 3 — установлена на основании Постановления № 1460 в рамках тридцатикилометровой зоны границ воздушных подходов к аэродрому.

Подзона 4 — установлена на основании Постановления № 1460 в соответствии с радиусами безопасных расстояний для исключения воздействия помех в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

Подзона 5 — установлена на основании Постановления № 1460, имеет описательный характер, вносит ограничения по строительству опасных производственных объектов исходя из требований безопасности полетов и привязана к координатным границам подзон 1, 2 и 3.

Подзона 6 — установлена на основании Постановления № 1460 в радиусе пятнадцатикилометровой зоны от контрольной точки аэродрома.

Подзона 7 — установлена на основании СанПин 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования качества атмосферного воздуха населенных мест, СанПин 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

В соответствии с постановлением Правительства № 1460 на приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

- седьмая подзона, в которой, ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Запрещается находиться на приаэродромной территории 7 подзоны земельным участкам, использованным под жилую застройку, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения.

Под данный запрет подпадают земельные участки, вошедшие в границы 7-ой подзоны аэропорта:

- участки жилой застройки с кадастровыми номерами 14:14:050120:22; 14:14:050120:24; 14:14:050120:25; 14:14:050120:28; 14:14:050120:29; 14:14:050120:30; 14:14:050120:32; 14:14:050120:33; 14:14:050120:79; 14:14:050120:81; 14:14:050120:82; 14:14:050120:83; 14:14:050120:84; 14:14:050120:86; 14:14:050120:102; 14:14:050120:103; 14:14:050120:104; 14:14:050116:22; 14:14:050120:8; 14:14:050120:9; 14:14:050120:85;

- участки для прочих объектов лесного хозяйства с кадастровыми номерами 14:14:050116:530; 14:14:050120:31; 14:14:050120:21;

- участки промышленных, коммунально-складских и объектов транспорта с кадастровыми номерами 14:14:050116:3; 14:14:050116:4; 14:14:050116:25; 14:14:050120:1; 14:14:050120:2; 14:14:050120:3; 14:14:050120:4; 14:14:050120:5; 14:14:050120:10; 14:14:050120:93; 14:14:050120:113; 14:14:050120:114; 14:14:050120:225; 14:14:050003:108; 14:14:050114:14; 14:14:050115:15; 14:14:050115:16; 14:14:050115:30; 14:14:050115:32; 14:14:050115:42; 14:14:050115:43; 14:14:050115:62; 14:14:050115:66; 14:14:050115:135; 14:14:050115:256; 14:14:050115:257; 14:14:050115:258; 14:14:050116:7; 14:14:050116:644; 14:14:050120:6; 14:14:050120:7; 14:14:050120:14;

- участки с неустановленной категорией земли с кадастровыми номерами 14:14:050116:5; 14:14:050119:1.

В связи с этим на данных участках запрещается устанавливать виды пользования, перечисленные выше.

Так же в границе 7 подзоны приаэродромной территории находится 5 передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО). У данных объектов выделена санитарно-защитная зона и обозначена на карте границы 7 подзоны приаэродромной территории. В таблице ниже указано наименование данных объектов, их место положение и размер радиуса санитарно-защитной зоны.

СЗЗ и зона ограничений ПРТО не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. Соответственно СЗЗ и зона ограничений ПРТО не могут использоваться для указанных видов пользования.

9.8 Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Характеристика придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, регионального и межмуниципального значений приведена в таблице 3.9.6.

Таблица 3.9.6

Характеристика придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значений

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Техническая категория | Размер придорожной полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие дороги |  |  |  |  |
| Установленные в соответствии с приказом уполномоченного органа |  |  |  |  |
| 1 | 98 ОП РЗ 98К-015 | Мостовой переход через р. Нюя на км 114 автомобильной дороги 1246-й км а/д «Вилюй» - Ленск в Ленском районе Республики Саха (Якутия) | III, IV, V | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.611) |
| 2 | 98 ОП РЗ 98К-003 | Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д «Умнас») с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох в границах Ленского района Республики Саха (Якутия) | IV | В соответствии с ЕГРН (14:14-6.639) |
| Возникающие в силу федерального закона |  |  |  |  |
| 3 | - | Ленск – аэропорт | IV | 50 |
| 4 | - | Ленск – центральный участок Совхоза Ленский | IV | 50 |
| 5 | - | Ленск – Витим – Пеледуй (участок Витим – Пеледуй) | IV | 50 |
| 6 | - | Ленск – Нюя – подъездная дорога до с. Батамай | V | 25 |
| 7 | - | 33 км Ленск – Нюя – Беченча | IV | 50 |
| 8 | - | 29 км автодороги Ленск – Нюя – Беченча | IV | 50 |

Примечание - * Размер придорожной полосы требует уточнения на следующих этапах проектирования при установлении технической категории планируемой к строительству автомобильной дороги.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

9.9 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».

В таблице 3.9.7 представлен перечень минимальных расстояний от оси магистральных трубопроводов, КС, ГРС, НПС.

Таблица 3.9.7

Перечень минимальных расстояний от оси магистральных трубопроводов

| № | Наименование магистрального трубопровода, КС, ГРС, НПС | Давление, МПа | Диаметр, мм | Размер минимального расстояния |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые минимальные расстояния |  |  |  |  |
|  | Продуктопровод внутрипромысловый УППГ-2 - УППГ-3 (метанолопровод) | - | 114 | 75 |
|  | Трубопровод «Верхнечонское НГКМ-трубопроводная система ВСТО» | - | 325 | 100 |

Режим использования территорий в границах минимального расстояния от оси магистральных трубопроводов представлен в таблице 3.9.8.

Таблица 3.9.8

Режим использования территорий в границах минимального расстояния от оси магистральных трубопроводов

| Название зоны | Режим использования | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Минимальные расстояния | Не допускается размещение: - городов и других населенных пунктов; - коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - тепличных комбинатов и хозяйств; - птицефабрик; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и так далее); - жилых зданий 3-этажных и выше; - железнодорожных станций; - аэропортов; - морских и речных портов и пристаней; - гидроэлектростанций; - гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; - мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); - складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; - автозаправочных станций; - мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи – владельцев коммуникаций | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |

9.10 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 
№ 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (вместе с «Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»), охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов, в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения, не устанавливаются.

9.11 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

В соответствии с «Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972, охранная зона стационарных пунктов наблюдений устанавливается в размере 200 м во все стороны от границ пункта наблюдений.

Землепользователям, собственникам, арендаторам земельных участков, находящихся в охранной зоне, использовать земельные участки с соблюдением требований Порядка выполнения работ в охранных зонах гидрометеорологических станций, утвержденного приказом Госкомгидромета от 29.06.1983 № 132.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Перечень наблюдательных постов подразделений ФГБУ «Якутское УГМС» приведен в таблице 3.9.9.

Таблица 3.9.9

Перечень стационарных пунктов государственной наблюдательной сети ФГБУ «Якутское УГМС»

| № п/п | Номер объекта на карте | Наименование стационарного пункта (станции, поста) | Кадастровый номер земельного участка | Расстояние охранной зоны во все стороны от пункта наблюдения, м | Наименование документа об установлении охранной зоны | Кадастровый номер земельного участка охранной зоны, дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН.1 | Авиационная меторологическая станция Ленек | 14:14:050116:3 | 200 | Решение Ленского районного Совета народных депутатов. № 10-14, от 16.07.1986 | - |
|  | СН.2 | Метеорологическая станция Комака | 14:14:100001:1 | 200 | Решение Ленского районного Совета народных депутатов, № 10-14, от 16.07.1986 | - |
|  | СН.3 | Метеорологическая станция Дорожный | 14:14:110005:1 | 200 | Решение Ленского районного Совета народных депутатов, № 10-14, от 16.07.1986 | Учетный № 14.14.2.79, от 20.10.1986 |
|  | СН.4 | Метеорологический пост Нюя | 14:14:080013:3 | 100 | Распоряжение МО Нюйский наслег, № 98, от 04.12.2012 | - |
|  | СН.5 | Аэрологическая станция Витим | 14:14:020017:1 | 200 | Распоряжение МО Поселок Витим от 26.03.2021 № 91 | Реестровый номер 14:14-6.570 от 20.04.2021 |
|  | СН.6 | Авиационная метеорологическая станция Витим | 14:14:020016:32 | 200 | Постановление «Об установлении охранной зоны», выдан МО «Поселок Витим», № 144, от 22.09.2016 | Учетный № 14.14.2.80, от 01.12.2016 |
|  | СН.7 | Гидрологический пост Нюя | 14:14:080011:5 | 100 | Распоряжение МО Нюйский наслег от 25.05.2017 № 74 | - |
|  | СН.8 | Гидрологический пост Ленск | 14:14:050076:198 | - | - | - |
|  | СН.9 | Гидрологический пост Комака | 14:14:100001:2 | - | - | - |
|  | СН.10 | Гидрологический пост Крестовское | 14:14:030013:3 | - | - | - |
|  | СН.11 | Гидрологический пост Еловый | 14:14:100009:4 | - | - | - |
|  | СН.12 | Гидрологический Иннялы | 14:14:010010:148 | - | - | - |
|  | СН.13 | Гидрологический пост Хамра | 14:14:040002:2 | - | - | - |
|  | СН.14 | Гидрологический пост Пеледуй | 14:14:030018:64 | - | - | - |
|  | СН.15 | Гидрологический пост Витим | 14:14:020014:20 | 200 | Распоряжение МО «Поселок Витим» от 26.03.2021 № 91 | Реестровый номер 14:14-6.569 от 20.04.2021 |
|  | СН.16 | Гидрологический пост Курум | 14:14:090008:63 | - | - | - |

ГЛАВА 10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЗОНЫ с особыми условиями использования территорий, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

10.1 Особо охраняемые природные территории

На территории МО «Ленский район» имеются особо охраняемые природные территории регионального и местного значения.

Перечень особо охраняемых природных территорий представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

Перечень особо охраняемых природных территорий

| № | Наименование | Значение | Профиль | Площадь, га | Решения о создании и утверждении положения | Площадь охранной зоны, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственный природный заказник |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пилька | Региональное | Биологический | 233 194,0 | Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2014 № 437 | - |
| 2 | Хамра | Региональное | Биологический | 241 269,0 | Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2014 № 437 | - |
| 3 | Эргеджей | Региональное | Биологический | 41 833,0 | Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2014 № 437; Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 20.05.2015 № 153 | - |
| Иные особо охраняемые природные территории |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зона покоя «Хотого» | Местное | - | 244 000,0 | Решение Собрания Ленского улуса республики Саха (Якутия) от 29.04.1997 №10-7 | - |
| 5 | Зона покоя «Люксини» | Местное | - | 566 317,0 | Решение Собрания Ленского улуса республики Саха (Якутия) от 30.06.1999; Распоряжение президента Республики Саха (Якутия) от 16.02.2009 № 74-РП | - |

Государственный природный заказник «Пилька»

Заказник расположен в бассейне р. Пилька с ее притоками, а также на правобережьи 
р. Лена.

На территории заказника запрещается:

- охота на водоплавающую дичь и на американскую норку;

- распашка земель;

- рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- пуск палов и выжигание растительности;

- эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод, проезд моторных лодок;

- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных материалов;

- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, стимуляторов роста;

- сплав леса;

- взрывные работы;

- посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;

- уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежиц, а также все виды изменений обитания животных;

- проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без предварительного согласования со специально уполномоченным органом по охране особо охраняемых природных территорий;

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На отведенных для этих целей участках заказника по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, в соответствии с действующим законодательством разрешается:

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ;

- проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области лесных отношений, и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;

- организация рыболовства в установленном законодательством порядке;

- организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;

- размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;

- охота на пушных животных;

- сенокошение, выпас скота, принадлежащего работникам заказника, а также иным гражданам постоянно проживающим на его территории;

- заготовка дров и древесины, необходимых для потребностей заказника и постоянно проживающих на его территории граждан за счет рубок ухода.

Государственный природный заказник «Хамра»

На территории заказника запрещается:

- проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;

- охота на водоплавающую дичь, диких копытных животных, американскую норку;

- распашка земель;

- рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- пуск палов и выжигание растительности;

- эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод, проезд моторных лодок;

- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных материалов;

- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, стимуляторов роста;

- сплав леса;

- взрывные работы;

- посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;

- охота сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежиц, а также все виды изменений обитания животных;

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На отведенных для этих целей участках заказника по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, в соответствии с действующим законодательством разрешается:

- проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области лесных отношений, и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;

- организация рыболовства в установленном законодательством порядке;

- организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;

- размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;

- сенокошение, выпас скота, принадлежащего работникам заказника, а также иным гражданам, постоянно проживающим на его территории;

- заготовка дров и древесины, необходимых для потребностей заказника и постоянно проживающих на его территории граждан за счет рубок ухода.

Государственный природный заказник «Эргеджей»

На территории заказника запрещается:

- распашка земель;

- рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- пуск палов и выжигание растительности;

- эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод, проезд моторных лодок;

- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных материалов;

- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, стимуляторов роста;

- сплав леса;

- взрывные работы;

- посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;

- охота, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений обитания животных;

- проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На отведенных для этих целей участках заказника по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, в соответствии с действующим законодательством разрешается:

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ;

- проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области лесных отношений;

- заготовка дров и древесины, необходимых для потребностей заказника за счет рубок ухода.

10.2 Объекты культурного наследия

Анализ существующего состояния

Перечень объектов культурного наследия МО «Ленский район» приведен в таблице 3.10.2.

Таблица 3.10.2

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)

| № объекта на карте | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение | Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты федерального значения |  |  |  |
| ОКН.1.1 | Палеолитическая стоянка «Усть-Витим» | Устье р. Витим, на правом берегу | Постановление СМ Я АССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.2 | Стоянка «Мурья» (эпохи неолита, бронзы, железного века) | Устье р. Мурья, левого притока Лены | Постановление СМ Я АССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.3 | Неолитическая стоянка «Нюя» | Устье р. Нюя, левого притока Лены | Постановление СМ Я АССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.4 | Неолитическая стоянка «Турукта» | Левый берег Лены, в черте с. Турукта | Постановление СМ Я АССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| Объекты регионального значения |  |  |  |
| ОКН.1.5 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Автор Горшков, 1962 г. | г. Ленск, ул. Набережная | Постановление СМ Я АССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.6 | Памятник воинам-землякам. погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), 1972 г. | с. Беченча, ул. Советская | Постановление СМ Я АССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.7 | Памятник воинам-землякам. погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), 1972 г. | с. Нюя, ул. Октябрьская | Постановление СМ Я АССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.8 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), 1973 г. | с. Турукта, ул. Центральная | Постановление СМ ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.9 | Дом. где в 1881 г. останавливался Короленко Владимир Галактионович – русский писатель | с. Нюя, ул. Короленко | Постановление СМ ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.10 | Памятник воинам-землякам. погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), 1969 г. | п. Витим, ул. Ленина | Постановление СМ ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.11 | Памятник воинам-землякам. погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), 1974 г. | п. Пеледуй, ул. Победы, 1 | Постановление СМ ЯАССР от 31.12.1976 г. № 484 |
| ОКН.1.12 | Дом деревянный, одноэтажный, принадлежал торговому двору Громовых | п. Витим, ул. Ленина, 8 | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.13 | Дом деревянный с мансардой и подвалом. Магазин торгового дома Громовых | п. Витим, ул. Ленина, 10а | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| Объекты местного значения |  |  |  |
| ОКН.1.14 | Скульптурная композиция «Тройка» - памятник транспортникам | МО «Ленский район, г. Ленск, ул. Первомайская – Набережная | Приказ МКиДР РС(Я) № 269-ОКН от 28.03.2016 г. |
| Выявленные объект археологического наследия |  |  |  |
| ОКН.1.15 | Стоянка Быстрая (неолит, бронза) | Правый приустьевый мыс р. Быстрая, левого притока р. Лена | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.16 | Стоянка Липаевская (неолит, бронза, железо, раннеякутская культура) | Остров Липаевский, расположенный в устье р. Витим, правого притока р. Лена | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.17 | Стоянка Пеледуй (неолит, бронза, железо, раннеякутская культура) | Правый берег р. Пеледуй, левого притока р. Лена на территории п. Пеледуй. Высокая пойма и I надпойменная терраса | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.18 | Стоянка Ночохо (бронза) | Левый берег р. Пеледуй, в 5,5 км ниже с. Иннялы | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.19 | Стоянка Сайбата-ловка (неолит, бронза, железо) | Правый берег р. Пеледуй, в 10 км выше с. Толон | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.20 | Стоянка Тарын 1 (неолит) | Левый берег р. Пеледуй, примерно в 1 км выше впадения в нее р. Тарын | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.21 | Стоянка Тарын II (палеолит) | Левый берег р. Пеледуй, в 300 м ниже по течению от стоянки Тарын I | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.22 | Многослойная стоянка Плитка (неолит, бронза) | Левый берег р. Лена, на западной окраине п. Пеледуй | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.23 | Стоянка Красный Яр I (палеолит) | Правый берег р. Пеледуй, правый приустьевый мыс ручья От-Арыы-Юрэгэ | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.24 | Стоянка Красный Яр II (неолит) | Правый берег р. Пеледуй, в 300 м, ниже по течению от стоянки Красный Яр I | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.25 | Стоянка Красный Яр III (палеолит) | Правый берег р. Пеледуй, в 300 м ниже по течению от стоянки Красный Яр II | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.26 | Стоянка Хапсай (неолит) | Правый берег р. Пеледуй, в 1,5 км ниже горы Красный Яр (Кыгыл-Хая) | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.27 | Стоянка Верхний Дабан І (неолит, железо) | Правый приустьевый мыс р. Верхний Дабан, левого притока р. Пеледуй | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.28 | Стоянка Верхний Дабан II (неолит) | Левый приустьевый мыс р. Верхний Дабан, левого притока р. Пеледуй | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.29 | Стоянка Половинка (неолит, бронза) | Правый приустьевый мыс р. Половинка, левого притока р. Лена на 2513 км | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.30 | Стоянка Верхняя (неолит, железо) | Левый берег р. Лена, в 2,5 км выше р. Верхней | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.31 | Стоянка Мухтуя (бронза, железо) | Раскопки А.П. Окладникова на территории с. Мухтуя (современный г. Ленск) | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.32 | Стоянка Мурья II (неолит) | 17-метровая терраса левого берега р. Лена | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.33 | Многослойная стоянка Мурья III (неолит, бронза) | Примерно на I км выше по течению реки от стоянки Мурья II | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.34 | Мурьинское погребение периода бронзы | На территории с. Мурья (р. Лена) | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.35 | Стоянка Саркы (неолит) | Левый берег р. Нюя, в местности Саркы, в 2.5 км ниже поселка Кюберген | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.36 | Стоянка Утакан (неолит) | Правый приустьевый мыс р. Утакан, левого притока р. Нюя на 30 км | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.37 | Многослойная стоянка Усть-Нюя (неолит, бронза, железо) | Левый приустьевый мыс р. Нюя | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |
| ОКН.1.38 | Писаница Солянка | Левый берег Лены, в 2 – 2,5 км ниже деревни Солянка | Распоряжение Правительства РС(Я) № 402-р от 24.04.08 г. |

10.3 Зоны с особыми условиями использования устанавливаемые в соответствии с законодательством российской федерации по условиям охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

- Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта

Сведения об объектах культурного наследия, для которых установлены зоны охраны объектов культурного наследия, а также реквизиты в соответствии с которыми указанные зоны установлены приведены в таблице 3.11.2.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Защитные зоны объектов культурного наследия

В соответствии с частью 1 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с частью 2 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 указанного Федерального закона требования и ограничения.

В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Исходя из требований части 4 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Информация об ограничениях и мероприятиях связанных с сохранением объектов археологического наследия

В соответствии со статьями 28 и 30, пунктом 3 статьи 31, пунктом 2 статьи 32, статьями 36 и 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны:

- В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков хозяйственные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения, установленных статьей 51 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;

- разработки в составе проектной документации на проведение хозяйственных работ раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия, заключения историко-культурной экспертизы и предоставления заключения совместно с указанной документацией в региональный орган охраны объектов культурного наследия;

- реализации согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

- На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, строительные и иные работы проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

- На землях, подлежащих воздействию хозяйственных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Заказчик работ до начала хозяйственных работ обязан:

- Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию хозяйственных работ путем археологической разведки в порядке, установленном статьей 451 Федерального закона № 73-ФЗ.

- Представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, а также Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

- В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ:

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

ГЛАВА 11. МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

11.1 Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» предоставление участка (участков) недр в пользование на условиях соглашения о разделе продукции оформляется лицензией на пользование недрами. Лицензия удостоверяет право пользования указанным участком (участками) недр на условиях соглашения, определяющего все необходимые условия пользования недрами в соответствии с Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и законодательством Российской Федерации о недрах. В таблице 3.11.1 представлена характеристика лицензионных участков недр.

Таблица 3.11.1

Характеристика лицензионных участков недр

| № | Недропользователь | Полезное ископаемое | Серия, номер, вид |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чаяндинский участок | углеводородное сырье | ЯКУ 15949 НЭ |
|  | участок Южно-Талаканский | углеводородное сырье | ЯКУ 05849 НЭ |
|  | участок Пеледуйски | углеводородное сырье | ЯКУ 05839 НЭ |
|  | участок Верхнепеледуйский | углеводородное сырье | ЯКУ 05831 НЭ |
|  | участок Северо-Талаканский | углеводородное сырье | ЯКУ 05842 НЭ |
|  | участок Восточно-Талаканский | углеводородное сырье | ЯКУ 05830 НЭ |
|  | участок Алинский | углеводородное сырье | ЯКУ 05825 НЭ |
|  | участок Бюкский | углеводородное сырье | ЯКУ 16363 НЭ |
|  | Талаканское месторождение | каменная соль | ЯКУ05835ТЭ |
|  | Игнялинский участок | углеводородное сырье | ИРК02568НР |
|  | Улугурский участок | углеводородное сырье | ЯКУ 05838 НР |
|  | Отраднинский участок | углеводородное сырье | ЯКУ 15534 НР |
|  | Мурбайский | песок, песчано-гравийная смесь, суглинок, супесь, Углеводородное сырье | ЯКУ16004НР |
|  | Монулахский | песок, суглинок, Углеводородное сырье | ЯКУ05183НР |
|  | Хотого-Мурбайский участок | углеводородное сырье | ЯКУ 06971 НЭ |
|  | Курунгский участок | углеводородное сырье | ЯКУ 14004 НР |

На основании статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии со статусом этих территорий.

11.2 Месторождения и проявления полезных ископаемых

В таблице 3.11.2 представлен перечень участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

Таблица 3.11.2

Перечень участков недр

| № | Наименование месторождения | Вид добываемого сырья |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Чаяндинское | нефть |
|  | Южно-Талаканское | нефть |
|  | Пеледуйское | газ |
|  | Верхнепеледуйское | нефть |
|  | Ленское | нефть |
|  | Талаканское | нефть |
|  | Болото Ая | строительный камень |
|  | Северо-Талаканское | газ |
|  | Алинское | нефть |
|  | Верхнепеледуйское | нефть |
|  | Бюкское | Газ |
|  | Игнялинское | нефть |
|  | Участок Нюя 1 (1459,0-1472,5 км ВС-ТО) | песок строительный |
|  | Участок Джерба 2 (1480,0-1487,0 км ВС-ТО) | песчано-гравийная смесь |
|  | Участок Джерба 1 (1492,0-1500,0 км ВС-ТО) | песок строительный |
|  | Хотого-Мурбайское | газ |
|  | Отраднинское | газ |
|  | им. И.М.Меньшикова | газ |
|  | Бетинчинское | нефть |
|  | руч. Силинский с притоками Приисковый и Безымянный | золото россыпное |
|  | Право-Быстринское | железо |

В соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

ГЛАВА 12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### 12.1 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В целях решения задач охраны окружающей среды в Проекте рекомендуются следующие мероприятия:

- установление санитарно-защитных зон в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». После установления границ и внесения сведений в ЕГРН необходимо произвести внесение соответствующих изменений;

- для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе;

- реконструкция котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования и изменением мощности тепловых источников;

- совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

- организация зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения в составе 3-х поясов для существующих и планируемых источников централизованного водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- строительство водопровода и водопроводных очистных сооружений;

- строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений;

- внедрение блочно-модульных установок подготовки воды на всех водозаборных узлах;

- мониторинг подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами (ТСОО);

- регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных объектов размещения ТКО;

- осуществление передачи опасных отходов на переработку или утилизацию только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 323 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и так далее).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ территории

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории муниципального образования населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО «Ленский район» оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района и объектами местного значения муниципального района в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования МО «Ленский район», утвержденными решением сессии от 04.05.18 № 3-4, объектами местного значения муниципального района представлены ниже (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Показатели обеспеченности населения местного значения муниципального района

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | % от нормативного значения | 100 | 100 |
| 2 | Общеобразовательные организации |  | 100 | 100 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. художественные, музыкальные школы |  | 79 | 79 |
| 4 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) |  | 100 | 100 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) |  | 39 | 80 |
| 6 | Поликлиники |  | 38 | 70 |
| 7 | Больницы |  | 100 | 100 |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 34 | 65 |
| 9 | Станция скорой медицинской помощи |  | 100 | 100 |

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО использования

В соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы схемы территориального планирования содержат сведения о границах и описании функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

В виду отсутствия межселенных территорий в границах МО «Ленский район», изменение границ настоящим Проектом не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО характера

6.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений, в соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 2. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла |
|  | Гравитационный | Удар. Механическое давление селевой массы |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока |
|  | Аэродинамический | Ударная волна |
| 2.3 Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический Паводок | Гидродинамический. | Поток (течение) воды |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 3. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация |
| 3.2 Сильные осадки | - | - |
| 3.2.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 3.2.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы |
| 3.2.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы |
| 3.2.4 Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  | Динамический | Вибрация |
| 3.2.5 Град | Динамический | Удар |
| 3.3 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.4 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.5 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.6 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4. Природные пожары |  |  |
| 4.1 Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

#### 6.1.1 Опасные геологические процессы

Землетрясения

В соответствии с утвержденной федеральной целевой программой «Сейсмобезопасность территории России», Республика Саха (Якутия) отнесена ко II группе регионов, которые имеют прогнозируемую сейсмическую интенсивность 6-10 баллов и ниже.

Ленский район относится к сейсмоопасным районам Республики Саха (Якутия). Здесь известны ощутимые землетрясения, как, например, Средне-Ленское событие, отмеченное 8 октября 1974 г. с интенсивностью в эпицентре до 6 баллов по шкале МSК– 64, однако на территории района практически отсутствует система сейсмических наблюдений.

В связи с увеличением с 2000 года уровня сейсмической опасности на территории РС(Я) на 2-3 балла, практически все постройки, включая регион Южной Якутии, являются не сейсмостойкими и требуют сейсмоусиления. Для вновь возводимых объектов капитального строительства, при строительстве и эксплуатации требуется строгое соблюдение правил сейсмостойкого строительства, с целью исключения загрязнения природной среды при авариях от воздействия землетрясений. По картам ОСР-97 «С» сейсмичность на этой территории оценивается в 6–10 баллов. В связи с отсутствием карт сейсмического микрорайонирования рекомендуется вести проектирование зданий и сооружений согласно СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий в сейсмических районах» с расчетом коэффициента надежности по материалу, нагрузке и по их ответственности, а также с учетом материалов инженерно-геологических изысканий.

#### 6.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы

Подтопление. Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок

Обилие рек создает сложную гидрологическую обстановку, которая может вызывать затопление обширных участков территории района, в т.ч. и г. Ленск. При достижении высоких уровней прохождения ледохода на реках района в зону частичного подтопления попадают следующие населенные пункты: п. Витим и п. Пеледуй, с. Орто-Нахара. В зону полного затопления, при достижении уровня 18 метров (гидротехническое сооружение «Дамба» на отметке 17,5 м), попадает г. Ленск. Именно поэтому основные мероприятия по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод проводятся в городе.

Всего на территории МО «Ленский район» в зону возможного подтопления попадает 
4 населенных пункта, 4378 жилых домов, в которых проживает 17745 человек, в том числе более 4х тысяч детей, а также 2 потенциально-опасных объекта (нефтебаза, заправка с емкостным парком «Декор»), 35 социально значимых объекта, 16 котельных, 2 водозабора.

#### 6.1.3 Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 25 м/с способен вызвать разрушение легких построек и таким образом создать чрезвычайную ситуацию.

Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. Среднегодовая продолжительность гроз на проектируемой территории составляет 40–60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 
1 км2/год. Следствием гроз могут стать прямые удары молнии, а также занос высокого потенциала по коммуникациям. Прямые удары молнии или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередачи и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. Все эти явления приносят значительный материальный ущерб хозяйству и населению.

Основными природными факторами и явлениями, влияющими на жизнедеятельность населения, функционирование объектов на территории МО «Ленский район», могут быть:

- штормовые ветры до 25 м/с;

- сильные дожди, град, засуха;

- лесные и торфяные пожары;

- подтопления (затопления);

- снежные заносы, обледенения на линиях электропередачи, морозы до 58 °С с периодичностью один раз в 10 лет.

#### 6.1.4 Природные пожары

Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории поселения возникают лесные и торфяные пожары. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров на территории поселения, как правило, является несоблюдение требований безопасности обращения с огнем граждан на отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, сохраняется весной и летом. Наиболее опасными участками в лесопожарном отношении являются лесные массивы.

В связи с преобладанием в составе насаждений хвойных пород, средний класс пожарной опасности по Ленскому лесхозу довольно высокий – II.4. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с июня по июль прогнозируется 4 – 5 класс пожарной опасности. По данным Ленского лесхоза, среднестатистическое количество пожаров – 76 в год. Существенное влияние на возникновение природных пожаров играет метеорологический показатель опасности. Достаточно высока и не имеет тенденцию к снижению доля пожаров, возникших по вине местного населения.

Согласно данным паспорта безопасности муниципального района «Ленский район», в случае ухудшения лесопожарной обстановки на территории Ленского района возможно наличие задымления в 13 населенных пунктах: 2 поселка, 11 сел, в которых проживает 13559 человека, в том числе 4018 детей.

Основной причиной возникновения крупных лесных пожаров на территории района являются природно-климатические условия (грозы во время сухой жаркой погоды без осадков). Основной причиной распространения лесных пожаров на больших площадях служат природно-климатические условия (засуха и маловодный период), а также несвоевременное обнаружение очагов, задержки с началом тушения, запаздывание с развертыванием сил и средств пожаротушения, что вызвано хроническим недофинансированием отрасли, ослабившим материально-техническую базу противопожарных служб.

Поскольку часть населенных пунктов наслега имеет непосредственное примыкание к границам земель лесного фонда, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 53.13330.2019. Свод правил. «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)».

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее 30 м.

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления:

- Производится учет обращений от населения в медицинские организации об отравлениях угарным газом. Учет случаев отравлений продуктами горения, угарным газом. Учет обращений населения с жалобами на обострение заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит), сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность), органов зрения (конъюнктивит);

- Проводится санитарно-разъяснительная работа с населением по защите от смога, даны сводки в новостном блоке НВК-Саха, ГТРК «Вести-Саха», радио-НВК-Саха, в районных газетах, на местном телевидении, радио, раздача памяток по защите от смога, размещение информации на сайте;

- Отделом гигиенической подготовки и аттестации Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» и филиалами «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по мере необходимости (а в случае ухудшения обстановки – ежедневно) проводятся разъяснительные работы среди декретированных групп населения, раздаются памятки «О мерах безопасности при лесных пожарах»;

- Производится опашка минерализованных полос.

Мероприятия, проводимые в целях снижения негативного воздействия природных пожаров:

- Устройство противопожарных минерализованных полос (14 км);

- Профилактическое контролируемое выжигание травы (2 км).

Ведомственной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров является ИСДМ-Рослесхоз (информационная система дистанционного мониторинга).

Данная система обеспечивает проведение визуального космического мониторинга лесных пожаров по оперативным и суточным данным на основе информации метеоспутников серии NOAA (прибор AVHRR) и научных экспериментальных аппаратов TERRA, AQUA (прибор MODIS), спутников серии LANDSAT (прибор LANDSAT ETM+); а также российских спутников Метеор-3М № 1 (прибор КМСС) и Ресурс-ДК.

Также в плане внедрение системы «Лесной дозор», где имеется ряд сложностей, связанных с труднодоступностью территорий и соответствующим финансовым обеспечением.

#### 6.1.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения территории МО «Ленский район» от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий:

- подготовка населения к эвакуации при возникновении угрозы затопления и проведение инженерно-технических мероприятий по устойчивости объектов к их воздействию;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

- контроль состояния и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов;

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях, осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

На территории МО «Ленский район» расположено 7 действующих эвакуационных пункта.

В г. Ленск – 3 пункта (с/з «Карат», аэропорт «Ленск» и лыжная база), общее число размещаемых 1230 человек.  В случае подтопления часть населения города направляется в ближайшие населенные пункты района, а также в город Мирный и с. Северная Нюя.

В п. Витим – 1 эвакопункт (Центр культуры п. Витим), рассчитанный на 300 человек, эвакуации подлежат 500 человек;

В п. Пеледуй – 1 пункт из расчета на 50 человек, эвакуации подлежат до 200 человек;

В с. Чамча 1 эвакопункт на 200 человек и с. Орто-Нахара – 1 эвакопункт на 280 человек, также размещение эвакуируемого населения осуществляется по родственникам

Вывоз населения и материальных ценностей из зон чрезвычайных ситуаций или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в заблаговременно подготовленные по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасные районы осуществляется автомобильным и водным транспортом из расчета:

- автобусов – 23,

- микроавтобусов – 30,

- грузовых автомобилей – 23.

Эвакуация воздушным транспортом не предусматривается.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и другие. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280.

6.2 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и так далее), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории МО «Ленский район» классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы: физического действия, химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

#### 6.2.1 Чрезвычайные ситуации на транспорте

В МО «Ленский район» сформирована развитая дорожная сеть, включающая региональные и муниципальные автомобильные дороги, отвечающие растущим потребностям в перевозках транспортом, обеспечено круглогодичное транспортное сообщение с населенными пунктами.

При авариях на автомобильном транспорте возможны человеческие жертвы, полное уничтожение транспортных средств и перевозимого груза.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

#### 6.2.2 Чрезвычайные ситуации на потенциально опасных объектах

На территории Ленского района насчитывается 93 пожароопасных объекта и расположено 14 организаций, которые осуществляют операцию с нефтью и нефтепродуктами: 
ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Транснефть-Восток» ПАО «Верхнечонскнефтегаз», 
АО «Саханефтегазсбыт» (4 АЗС на территории района, ПАО «ЛОРП», ФКП «Аэропорты Севера» филиал «Аэропорт Ленск», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений требований техники и пожарной безопасности, технологических процессов, износа технологического оборудования и при ЧС военного характера, в зоне воздействия которых при возможных ЧС попадает до 50 человек.

Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами-взрывами, обрушением зданий и конструкций, утечками загрязняющих веществ.

Особую опасность представляют пожары и взрывы на объекте, где в больших количествах находятся на хранении нефтепродукты, на объекте с круглосуточным пребыванием людей.

#### 6.2.3 Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах (понизительные подстанции, линии электропередачи) могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя понизительных подстанций.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

#### 6.2.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территорий объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечение проезда вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществление постоянного контроля состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности трубопроводов следует предусматривать следующие мероприятия:

- при подземной и наземной (в насыпи) прокладках трубопроводов необходимо предусматривать противоэрозионные мероприятия с использованием местных материалов, а при пересечении подземными трубопроводами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кюветов в местах пересечений – перемычки, предотвращающие попадание в траншею воды и распространение ее вдоль трубопровода;

- при прокладке трубопроводов в земляных насыпях на пересечениях через балки, овраги и ручьи следует предусматривать устройство водопропускных сооружений (лотков, труб и тому подобного). Поперечное сечение водопропускных сооружений следует определять по максимальному расходу воды повторяемостью один раз в 50 лет;

- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам гражданской обороны и ЧС;

- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

- работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей.

После устранения угрозы работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние должны производиться по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

- замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

- установки дополнительной запорной арматуры;

- наличия резервного электроснабжения;

- замены устаревшего оборудования на новое;

- создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Еще одним методом предотвращения возникновения ЧС является прогнозирование ЧС.

Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения указанной цели при прогнозировании решаются следующие основные задачи:

- выявление и идентификация потенциально опасных зон с возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- разработка возможных вариантов возникновения и развития чрезвычайной ситуации, моделирование развития чрезвычайной ситуации;

- оценка вероятности (частоты) возникновения чрезвычайной ситуации по различным сценариям;

- моделирование параметров полей поражающих факторов возможных источников чрезвычайной ситуации;

- прогнозирование обстановки (инженерной, пожарной, медицинской и других) в районе возможной чрезвычайной ситуации с целью планирования контрмер и необходимых сил и средств для проведения защитных мероприятий и ликвидации чрезвычайной ситуации;

- прогнозирование и оценка возможных социально-экономических и экологических последствий (потери, ущерб);

- оценка параметров (показателей) риска и построение карт (полей) риска.

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации о всех имеющихся в регионе потенциально опасных объектах.

Результаты прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

### 6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В качестве источников ЧС биолого-социального характера рассматриваются:

- эпидемии;

- эпизоотии;

- эпифитотии.

#### 6.3.1 Эпидемии

Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное.

При несоблюдении гигиенических требований на территории МО «Ленский район» возможны вспышки сезонных заболеваний, к которым можно отнести грипп, дизентерию. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

Коронавирусы составляют обширное семейство вирусов с доказанными болезнетворными свойствами по отношению к человеку или животным. Известно, что ряд коронавирусов способен вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром. Последний из недавно открытых коронавирусов вызывает заболевание COVID-19.

COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.

6.3.2 Эпизоотии

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов животных.

Для предупреждения заболеваний бешенством животных и людей необходимо:

- обязательно прививать кошек и собак против бешенства, данная прививка в государственных клиниках выполняется бесплатно;

- выводить собак на прогулку только на поводке, а крупных и бойцовских пород – только в наморднике;

- если животное нанесло повреждения (Вам или окружающим) – обязательно показать ветеринарному врачу для осмотра и наблюдения в течение 14 дней, представить справку о здоровье животного (выдается бесплатно) пострадавшему лицу для врача, оказывающего антирабическую помощь в целях прекращения курса лечебно-профилактической иммунизации.

6.3.3 Эпифитотия

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений.

#### 6.3.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- продолжить дальнейшую работу по проведению серологического мониторинга за напряженностью коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;

- координировать деятельность всех служб и ведомств, включая органы исполнительной власти, по проведению организационных и практических мероприятий, направленных на профилактику гриппа птиц;

- обеспечить эффективный надзор за лабораторной и клинической диагностикой природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных заболеваний;

- обеспечить надзор за соблюдением санитарного законодательства в области профилактики клещевого вирусного энцефалита;

- проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний;

- обеспечить проведение в полном объеме на территории МО «Ленский район» дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий.

6.4 Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Анализ существующего состояния

Перечень пожарных депо и пожарных частей, действующих на территории района приведен в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Перечень пожарных частей, пожарных депо

| № | № объекта на карте | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЧС.1.1 | 1 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я) | г. Ленск |
| 2 | ЧС.1.2 | 2 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я) | г. Ленск |
| 3 | ЧС.1.3 | ОГПС РС (Я) № 19 по МО «Ленский район» ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» | г. Ленск |
| 4 | ЧС.1.4 | ФГБУ «1 ПЧ ФПС ГПС по РС(Я)» | Талаканское месторождение |
| 5 | ЧС.1.5 | ОП ГУ «1 ПСЧ ФПС по РС (Я)» | п. Витим |
| 6 | ЧС.1.6 | МПЧ-3 ОГПС РС (Я) № 19 по МО «Ленский район» ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» | п. Нюя |
| 7 | ЧС.1.7 | МПЧ-4 ОГПС РС (Я) № 19 по МО «Ленский район» ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» | п. Пеледуй |
| 8 | ЧС.1.8 | ПЧ-5 ОГПС РС (Я) № 19 по МО «Ленский район» ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» | п. Витим |

Сведения о искусственных пожарных водоемах, пожарных резервуарах и пожарных гидрантах на территории МО «Ленский район», приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Сведения об искусственных пожарных водоемах, пожарных резервуарах и пожарных гидрантах

| № | Наименование | Адрес | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ № 1 | Территория нижнего склада ООО ЛПК «Алмас» в промзоне «Охнино» п. Витим | 70 |
|  | ПВ № 2 | Территория котельной «Охнино» по пер. Гаражный п. Витим | 230 |
|  | ПВ № 3 | Территория промбазы ВРВПиС по ул. Набережная п. Витим | 18,5 |
|  | ПВ № 4 | Территория котельной «Геолог» по ул. Энтузиастов п. Витим | 100 |
|  | ПВ № 5 | Территория котельной «Аэропорт» по ул. Аэропорт п. Витим | 50 |
|  | ПГ № 1 | В районе МКДОУ «ЦРР-Детский сад «Колокольчик» по ул. Полевая п. Витим | - |
|  | ПГ № 2 | Расположен в районе МБОУ СОШ п. Витим по ул. Полевая п. Витим | - |
|  | ПГ № 3 | Расположен в районе строящегося многоквартирного дома по ул. Дружбы п. Витим | - |
|  | ПГ № 4 | Расположен в районе многоквартирного дома по ул. Вычужина п. Витим | - |
|  | Водонапорная башня | Расположена на территории котельной «Центральная» по ул. Набережная п. Витим | 50 |
|  | Пожарный гидрант | с. Дорожный | - |
|  | Открытый пожарный водоем | Озеро Сис-Кюель | - |
|  | Пожарный гидрант | с. Северная Нюя, пер. Октябрьский, 1в | - |
|  | Открытый пожарный водоем | р. Нюя | - |
|  | Противопожарная емкость | с. Нюя, ул. Лесная, 10 | 100 |
|  | Противопожарная емкость | с. Турукта, ул. Боровая, 1 | 100 |
|  | Источник противопожарного водоснабжения | с. Чамча, ул. Центральная, 2 | - |
|  | Водоскважина | с. Чамча | - |
|  | Источник противопожарного водоснабжения | с. Орто-Нахара, ул. Центральная, 25/1 | - |
|  | Источник противопожарного водоснабжения | с. Орто-Нахара, ул. Центральная, 48 | - |
|  | Водонасосный гидрант | с. Ярославский | - |
|  | Скважина | с. Хамра | - |
|  | Река Лена | МО «Ленский район» | - |
|  | Противопожарная емкость | с. Нюя, ул. Лесная, 10 | 100 |
|  | Противопожарная емкость | с. Турукта, ул. Боровая, 1 | 100 |
|  | Пожарный съезд «Пристань» | п. Пеледуй, ул. Пристанская | - |
|  | Пожарный съезд «Совхозный» | п. Пеледуй, пер. Совхозный | - |
|  | Пожарный съезд «Затон» | п. Пеледуй, ул. Центральная | - |
|  | Пожарный съезд «Плитка» | п. Пеледуй, мкр. Плита | - |
|  | Пожарная емкость «Октябрьская 40» | п. Пеледуй, ул. Октябрьская, 40 |  |
|  | Скважина «Проходная завода» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 3 |  |
|  | Пожарная емкость «Советская» | п. Пеледуй, ул. Советская, 86/88 |  |
|  | Пожарная емкость «Школа» | п. Пеледуй, ул. Центральная, 16 |  |
|  | Скважина «Квартальная» | п. Пеледуй, ул. Комсомольская | - |
|  | Скважина «Школа» | п. Пеледуй, ул. Калинина, 15а | - |
|  | Скважина «в/ч 30030» | п. Пеледуй, ул. Майская | - |
|  | Водоем «Пионерская» | п. Пеледуй, ул. Пионерская | 80 |
|  | Сборник тех. воды | п. Пеледуй, ул. Октябрьская, 40 | 15 |
|  | Сборник тех. воды | п. Пеледуй, ул. Советская, 88 | 15 |
|  | Сборник тех. воды | п. Пеледуй, ул. Центральная, 18 | 15 |
|  | Сборник тех. воды | п. Пеледуй, ул. Молодежная, 3 | 15 |
|  | Сборник тех. воды | п. Пеледуй, ул. Пионерская, 4 | 15 |
|  | Сборник тех. воды | п. Пеледуй, ул. Пионерская, 9 | 15 |
|  | Водонапорная башня | п. Пеледуй | 16 |
|  | Естественные источники (р. Нюя, озера) | с. Беченча | - |
|  | Противопожарная емкость | с. Беченча | - |
|  | Естественные источники (пруды и реки) | с. Натора | - |
|  | Естественные и искусственные водоемы | г. Ленск | - |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Фурманова 12а | 200 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Интернациональная 1/1 | 400 |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Интернациональная 32 | - |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Советская, 9 | 200 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, Ул. Спортивная, 3а | 200 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, Ул. Совхозная, 8а | 200 |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, мкр. Мухтуйский возле дома № 1 с правого торца | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, мкр. Мухтуйский возле дома № 7 с задней стороны дома | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, мкр. Мухтуйский возле дома № 10 с правого торца дома | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, мкр. Мухтуйский возле дома № 22 с левого торца дома | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, мкр. Мухтуйский возле дома № 16 с правого торца дома | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, мкр. Мухтуйский возле дома № 15 с задней стороны дома | - |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Спасателей, 25 | 200 |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, с восточной стороны дома № 4 по пр. Бамовский | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, с тыльной стороны дома № 10 по пр. Бамовский | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, между 8 и 10 домами по ул. Омская | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, с южной стороны дома № 40 по пр. Строителей | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, между 7 и 9 домом по пр. Строителей | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, между 11 и 13 домом по пр. Строителей | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, с восточной стороны № 2 по пр. Строителей | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, пр. Строителей, 30 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, между 27 и 29 домов по пр. Строителей | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, с правого торца дома № 2 по пр. Строителей | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 54б | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Дзержинского, 14 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Дзержинского,22 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Заозерная, 49А | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Заозерная, 49Б | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Заозерная, 49В | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Заозерная, 49Г | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 60 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 66 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 66/1 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 71 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 75 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 81 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 87 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ленина, 91 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Лесников, 1 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Набережная, 105 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Набережная, 99 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ойунского, 23А | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Ойунского, 32-34 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 3/2 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 11 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 18-20 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 28 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 29 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Орджоникидзе, 33 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Первомайская, 13 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Первомайская, 15А | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Первомайская, 28 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Первомайская, 30 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Первомайская, 32 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Первомайская, 36 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Первомайская, 38 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Первомайская, 7 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Таежная, 2 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Победы, 65 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Победы, 65 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Пролетарская, 15 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Пролетарская, 19 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Пролетарская, 23 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Пролетарская, 23А | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Пролетарская, 28 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Пролетарская, 3 | - |
|  | Пожарный гидрант | г. Ленск, ул. Рабочая, 3а | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №1, Речпорт | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №2, Речпорт | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №3, Столовая | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №4, Гаражи | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №5, Гаражи | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №6, Алроса-охрана | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №7, ЛАТП-1 | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №8, УМТС | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №9, Гормолзавод | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №10, Гормолзавод | - |
|  | Пожарный кран | г. Ленск, ул. Победы, №11, Нефтеразведка. | - |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Айхальская, 15 | 200 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Новосибирская, 9 | 200 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Новосибирская, 15 | 200 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Белорусская, 9 | 300 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Удачнинская, 6 | 200 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Свердлова, 18 | 12 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Спасателей (насосная) | 100 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, проспект Бамовский, 8 СК «Карат» | 200 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, КПП Аэропорт | 700 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Набережная, 51 | 100 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, Проспект Дружбы, 21 | 100 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, ул. Каландарашвили, 16 | 100 |
|  | Пожарный водоем | г. Ленск, Район дач г. Ленска | 200 |

Перечень действующих систем оповещения приведен в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Действующие системы оповещения

| Наименование населенного пункта | Адрес места установки | Тип устройства (КСЭОН, РАСЦО) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| г. Ленск | Администрация, ул. Ленина, 63 | КСЭОН |
| г. Ленск | мкр. «Разведчик», пр-т Дружбы, 21 | КСЭОН |
| г. Ленск | ЕДДС, ул. Победы, 60 | КСЭОН |
| г. Ленск | офис УК «Диалог», мкр. «Алроса», ул. Айхальская, 33 | КСЭОН |
| г. Ленск | Лыжная база | РАСЦО С-40 |
| г. Ленск | ул. Каландарашвили, 16 | РАСЦО УКБ-500 |
| г. Ленск | ул. Автомобилистов, 5, (магазин) | РАСЦО С-40 |
| г. Ленск | ул. Победы, 82, Ленская нефтебаза | РАСЦО С-40 |
| г. Ленск | ул. Ленина, 69, Главпочтамт | РАСЦО С-40 |
| г. Ленск | ул. Заозерная, 47, Бизнес-инкубатор | РАСЦО С-40 |
| п. Пеледуй | Администрация ул. Центральная, 18 | КСЭОН |
| п. Витим | МКУК «Центр культуры», ул. Октябрьская, 30 | КСЭОН |
| с. Беченча | Администрация, ул. Советская, 26/1 | КСЭОН |
| с. Северная Нюя | Администрация, ул. Школьная, 3 | КСЭОН |
|  | ул. Школьная, 3, ул. Лесная | INTER-M РА 4000А (местная система оповещения) |
| с. Дорожный | Здание МУАД, ул. Школьная, 1 | КСЭОН |
|  | ул. Школьная, 1, ул. Лесная | INTER-MРА 120А (местная система оповещения) |
| с. Толон | Администрация, ул. Терешкина Н.Д., 28 | КСЭОН |
| с. Иннялы | Клуб, ул. Центральная, 26/2 | КСЭОН |
| с. Нюя | Администрация, ул. Центральная, 30 | КСЭОН |
| с. Турукта | Клуб, ул. Боровая, 6 | КСЭОН |
| с. Орто-Нахара | Администрация, ул. Молодежная, 6 | КСЭОН |
| с. Чамча | Клуб, пер. Клубный, 3 | КСЭОН |
| с. Ярославский | Администрация, ул. Ленина, 20 | КСЭОН |
|  | ул. Ленина, 5, 23 | М-83 Тm Микшер-усилитель (местная система оповещения) |
| с. Хамра | ул. Центральная, 8 | М-83 Тm Микшер-усилитель (местная система оповещения) |
| с. Натора | Администрация | INTER-M РА 4000А (местная система оповещения) |
| с. Мурья | ул. Углестроителей, ул. Спасателей МЧС России | INTER-M РА 4000А местная система оповещения |
| с. Батамай | ул. Центральная, 17 | INTER-M РА 4000А местная система оповещения |

Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям статьи 76 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах – не более 10 минут, в сельских поселениях – не более 20 минут.

В 15 населенных пунктах, не прикрытых подразделениями государственной противопожарной службы, создана добровольная пожарная охрана численностью 106 человек, на вооружении 6 единиц пожарной и 34 единицы приспособленной техники.

Согласно данным паспорта безопасности МО «Ленский район» на территории населенных пунктов для забора воды, при тушении техногенных пожаров, использует пожарные резервуары и пожарные водоемы.

Для развития системы пожаротушения района рекомендуется проводить постоянное улучшение материальной базы пожарных частей, а также предусмотреть ряд мероприятий по развитию транспортной сети.

Направления развития

Мероприятий в области развития системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели схемы территориального планирования представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Технико-экономические показатели схемы территориального планирования

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 7699916 | 7699916 |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | ВСЕГО | человек | 36276 | 39716 |
| 2.2 | Плотность населения | человек/га | 0,004 | 0,005 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом | м2/человек | 26,7 | 30,0 |
| 3.2 | Показатель объема строительства жилищного фонда | м2 | - | 227950,0 |
| 3.3 | Жилищный фонд, всего | м2 | 974500,0 | 1202450,0 |
| 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательные школы | объект | 18 | 30 |
| 4.1.2 | Детские дошкольные учреждения | объект | 14 | 19 |
| 4.1.3 | Объекты дополнительного образования детей | объект | 4 | 4 |
| 4.3.1 | Учреждения профессионального образования | объект | - | 2 |
| 4.2 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |
| 4.2.1 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, открытые площадки, в том числе на участках школ и в жилых кварталах) | объект | 14 | 18 |
| 4.2.2 | Спортзалы | объект | 14 | 19 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Клубы, дома культуры, досуговые центры | объект | 14 | 22 |
| 4.3.2 | Библиотеки | объект | 22 | 22 |
| 4.3.3 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.4.1 | Больницы | объект | 5 | 5 |
| 4.4.2 | Поликлиники | объект | 6 | 10 |
| 4.4.3 | Амбулатории | объект | 3 | 4 |
| 4.4.4 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 11 | 18 |
| 4.4.5 | Станции скорой медицинской помощи | объект | 1 | 1 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог регионального значения | км | 445,33 | 445,33 |
| 5.2 | Протяженность дорог местного значения | км | 112,42 | 341,42 |
| 5.3 | Протяженность железных дорог общего пользования | км | - | 480 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, всего | тыс. м3/сутки | - | 12,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сутки | - | 8,522 |
|  | неучтенные расходы | тыс. м3/сутки | - | 0,426 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сутки | - | 1,278 |
|  | полив | тыс. м3/сутки | - | 2,014 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сутки | - | 9,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сутки | - | 8,522 |
|  | неучтенные | тыс. м3/сутки | - | 0,426 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сутки | - | 0,682 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3 | Потребление газа | тыс. м3/год | 48004,6 | 60,631,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3/год | 47213,6 | 59238,8 |
|  | на предприятия обслуживания | тыс. м3/год | 791,0 | 1392,3 |
|  | Количество ГРС на территории муниципального района | единиц | 3 | 10 |
|  | Источники подачи газа (ГРП, ГРПБ) | единиц | 7 | 24 |
|  | Протяженность газораспределительных сетей | км | 41,240 | 185,640 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4 | Производительность источников теплоснабжения, всего | Гкал/ч | 146,007 | 146,007 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Электропотребление | млн. кВт*ч/ год | 123,33 | 175,6 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей электроснабжения | км | 1944,38 | 2027,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 220 кВ | км | 1194,41 | 1272,25 |
|  | 110 кВ | км | 555,22 | 560,9 |
|  | 35 кВ | км | 194,75 | 194,75 |
| 6.5.3 | Количество ГТЭС | единиц | 1 | 2 |
| 6.5.4 | Количество ДЭС | единиц | 6 | 6 |
| 6.5.5 | Количество СЭС | единиц | 1 | 1 |
| 6.5.6 | Количество ПС на территории | единиц | 21 | 26 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 220 кВ | единиц | 5 | 7 |
|  | 110 кВ | единиц | 10 | 12 |
|  | 35 кВ | единиц | 6 | 7 |
| 6.5.7 | Количество ПП на территории | единиц | 0 | 1 |
| Связь |  |  |  |  |
| 6.6 | Количество объектов почтовой связи | единиц | 6 | 6 |
|  | Количество вышек связи | единиц | 12 | 12 |
|  | Количество АТС | единиц | 4 | 4 |
|  | Протяженность линий связи всего | км | 828,22 | 828,22 |