|  | Администрация муниципального образования «Ленский район» |  |
| --- | --- | --- |

|  | СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ муницапльного образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |

г. Ленск

2023 год

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ муницапльного образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

Муниципальный контракт: № 36 от 02.11.2022

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город»

Генеральный директор __________________________________________________ П.И. Комаров

Технический директор___________________________________________________ А.С. Белихов

Начальник проектного управления № 1____________________________________ И.В. Курбатов

В подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) (далее также – Схема территориального планирования/Проект) также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта положения муниципального района в системе расселения Республики Саха (Якутия) | 1:500000 |
| 2 | Карта современного использования территории муниципального района (опорный план) | 1:200000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории (в том числе с отображением границ лесничеств и лесопарков) | 1:200000 |
| 4 | Карта результатов комплексной оценки территории | 1:200000 |
| 5 | Фрагменты карты результатов комплексной оценки территории | 1:10000 1:20000 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:200000 |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования | - |
| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 1:200000 |
| 2 | Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 1:10000 1:20000 |
| 3 | Карта функциональных зон | 1:200000 |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | - |

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	5

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	42

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, представлены в таблице 1.1.

Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения представлено на картах: «Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района» и «Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального района».

Номера планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, указанные в таблице 1.1, соответствует номерам данных объектов на картах Проекта.

Таблица 1.1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № в таблице | № на карте | Наименование | Статус * | Местоположение | Основные характеристики ** | Назначение | Планируемый срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид объекта — объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ОН.2.19 | Строительство национальной школы на 50 учащихся с интернатом на 15 мест, д/сад на 15 мест | С | с. Толон | 50 мест для учащихся; интернат на 15 мест; д/сад на 15 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.2 | ОН.2.20 | Строительство школы на 990 учащихся | С | г. Ленск | 990 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.3 | ОН.2.21 | Строительство школы-садика на 18/15 мест | С | с. Дорожный | 18 мест для учащихся; д/сад на 15 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.4 | ОН.2.22 | Строительство школы на 100 учащихся | С | с. Нюя | 100 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.5 | ОН.2.23 | Строительство школы со спортзалом на 50 учащихся | С | с. Натора | 50 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.6 | ОН.2.24 | Строительство школы на 300 учащихся | С | г. Ленск, мкр-н Разведчик | 300 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.7 | ОН.1.15 | Строительство детского сада на 315 мест в центральном микрорайоне | С | г. Ленск | 315 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.8 | ОН.1.16 | Строительство детского сада на 50 мест | С | г. Ленск, мкр-н «АЛРОСА» | 50 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.9 | ОН.2.25 | Строительство здания школы с интернатом на 200 мест | С | г. Ленск | 200 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.10 | ОН.4.1 | Строительство учебно-лабораторного корпуса на 500 мест и общежития на 250 мест Ленского технологического техникума | С | г. Ленск | 500 мест для учащихся; 250 мест общежитие | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.11 | ОН.1.17 | Строительство нового здания детского сада на 300 мест | С | п. Пеледуй | 300 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.12 | ОН.4.2 | Снос по ветхости и строительство нового филиала техникума на 261 место для населения поселков Витим и Пеледуй | С | п. Пеледуй | 261 место | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.13 | ОН.2.26 | Школа-сад на 20/20 мест | С | с. Ярославский | 20 мест для учащихся; 20 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.14 | ОН.2.27 | Школа-сад на 20/15 мест | С | с. Хамра | 20 мест для учащихся; 15 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.15 | ОН.1.18 | Строительство детского сада на 50 мест | С | с. Беченча | 50 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.16 | ОН.1.19 | Строительство детского сада на 100 мест | С | п. Витим | 100 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.17 | ОН.2.28 | Строительство школы-сада на 27/20 мест | С | с. Дорожный | 27 мест для учащихся; 20 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.18 | ОН.2.29 | Строительство школы-сада на 25/19 мест | С | с. Нюя Северная | 25 мест для учащихся; 19 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.19 | ОН.2.30 | Строительство школы-сад на 30/20 мест | С | с. Турукта | 30 мест для учащихся; 20 мест для дошкольников | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.20 | ОН.1.12 | Строительство дополнительного корпуса на территории МКОУ д/с «Василек» | Р | с. Нюя | Количество – 1 ед. | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.21 | ОН.1.20 | Строительство детского сада на 45 мест | С | с. Мурья | 45 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.1.22 | ОН.1.21 | Строительство детского сада на 15 мест | С | с. Иннялы | 15 мест | Создание условия для реализации программ дошкольного, школьного и профессионального образования | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2 | Вид объекта — объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | КИ.2.15 | Строительство дома культуры с библиотекой и спортивным залом на 30/5/56 мест | С | с. Хамра | 30 мест в доме культуры; 5 мест в библиотеке; 56 мест в спортзале | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.2 | КИ.2.12 | Реконструкция здания дома культуры | Р | с. Натора, пер. Школьный, 2 | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.3 | КИ.2.16 | Строительство дома культуры на 150 мест с детской школы искусств | С | с. Беченча | 150 мест | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.4 | КИ.2.17 | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 60/5/56 мест | С | c. Дорожный | 60 мест в доме культуры; 5 мест в библиотеке; 56 мест в спортзале | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.5 | КИ.2.18 | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 60/5/56 мест | С | c. Нюя Северная | 60 мест в доме культуры; 5 мест в библиотеке; 56 мест в спортзале | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.6 | КИ.2.22 | Строительство клуба на 150 мест | С | с. Орто-Нахара | 150 мест | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.7 | КИ.2.20 | Строительство культурно-спортивного комплекса | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.8 | КИ.2.21 | Строительство дома культуры с библиотекой | С | п. Пеледуй | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.9 | КИ.2.19 | Строительство культурно-спортивного комплекса с библиотекой на 56 мест | С | c. Батамай | 56 мест | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.10 | КИ.2.23 | Строительство дома культуры с библиотекой | С | с. Толон | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
|  |  | Строительство культурно- спортивного комплекса | С | с. Толон | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.2.11 | КИ.2.24 | Строительство дома культуры с библиотекой | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
|  |  | Строительство культурно- спортивного комплекса | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятий спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3 | Вид объекта — объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ФК.2.7 | Спортивный зал | С | п. Витим | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.2 | ФК.2.8 | Спортивный зал | С | п. Пеледуй | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.3 | ФК.1.14 | Строительство открытой спортивной площадки | С | с. Хамра | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.4 | ФК.1.15 | Строительство открытой спортивной площадки | С | с. Ярославский | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.5 | ФК.1.16 | Строительство открытой спортивной площадки | С | с. Беченча | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.6 | ФК.2.9 | Строительство спортивного зала общего пользования | С | с. Натора | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.7 | ФК.1.17 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | С | с. Натора | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.8 | ФК.1.18 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | С | с. Нюя | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.9 | ФК.2.10 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с отдельными помещениями для спортивных и культурных мероприятий | С | п. Пеледуй | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.10 | ФК.1.19 | Строительство открытой спортивной площадки | С | с. Мурья | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.3.11 | ФК.2.11 | Спортивный комплекс с бассейном | С | г. Ленск | Количество – 1 ед. | Создание условий для занятия спортом | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.4 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | З.6.7 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.4.2 | З.6.8 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Мурья | Количество – 1 ед. | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.4.3 | З.6.9 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.4.4 | З.6.10 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Северная Нюя | Количество – 1 ед. | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.4.5 | З.6.11 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | п. Дорожный | Количество – 1 ед. | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.4.6 | З.6.12 | Строительство здания фельдшерского пункта | С | с. Натора | Количество – 1 ед. | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года | Не устанавливается |
| 1.4.7 | З.6.13 | Фельдшерско-акушерский пункт | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Предоставление населению услуг здравоохранения | до 2030 года | Не устанавливается |
| 2 | Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид объекта — объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | В.1.1 | Водозабор | С | с. Беченча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 | Граница первого пояса ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.2 | В.2.5 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Беченча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.3 | В.5.2 | Резервуар | С | с. Беченча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.4 | В.6.10 – В.6.11 | Артезианская скважина | С | с. Натора | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | До 2042 | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.5 | В.2.6 – В.2.7 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Натора | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | До 2042 | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.6 | В.5.3 – В.5.4 | Резервуар | С | с. Натора | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | До 2042 | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.7 | В.6.12 | Артезианская скважина | С | с. Нюя Северная | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 32.1.8 | В.2.8 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Нюя Северная | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.9 | В.6.13 | Артезианская скважина | С | с. Дорожный | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.10 | В.2.9 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Дорожный | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.11 | В.6.14 – В.6.16 | Артезианская скважина | С | с. Нюя | Количество – 3 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.12 | В.2.10 – В.2.12 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Нюя | Количество – 3 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.13 | В.5.5 – В.5.7 | Резервуар | С | с. Нюя | Количество – 3 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.14 | В.6.17 | Артезианская скважина | С | с. Турукта | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.15 | В.2.13 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Турукта | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.16 | В.5.8 | Резервуар | С | с. Турукта | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.17 | В.6.18 | Артезианская скважина | С | с. Орто-Нахара | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.18 | В.2.14 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Орто-Нахара | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.19 | В.3.3 – В.3.6 | Насосная станция | С | с. Орто-Нахара | Количество – 4 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.20 | В.5.9 – В.5.12 | Резервуар | С | с. Орто-Нахара | Количество – 4 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2032 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.21 | В.6.19 | Артезианская скважина | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.22 | В.2.15 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.23 | В.3.7 | Насосная станция | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.24 | В.5.13 | Резервуар | С | с. Чамча | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.25 | В.6.20 | Артезианская скважина | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.26 | В.2.16 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.27 | В.5.14 | Резервуар | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.28 | В.6.21 | Артезианская скважина | С | с. Мурья | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 50 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.29 | В.2.17 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Мурья | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.30 | В.5.15 – В.5.17 | Резервуар | С | с. Мурья | Количество – 3 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.31 | В.3.8 – В.3.10 | Насосная станция | С | с. Мурья | Количество – 3 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.32 | В.1.2 | Водозабор | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.33 | В.2.18 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 3.1.34 | В.3.11 | Насосная станция | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.35 | В.5.18 | Резервуар | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.36 | В.1.3 | Водозабор | С | с. Алысардах | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.37 | В.1.4 | Водозабор | С | с. Толон | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.38 | В.2.19 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Толон | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.39 | В.3.12 – В.3.13 | Насосная станция | С | с. Толон | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 15 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.40 | В.5.19 – В.5.20 | Резервуар | С | с. Толон | Количество – 2 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.41 | В.2.20 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Хамра | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.42 | В.5.21 | Резервуар | С | с. Хамра | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.43 | В.2.21 | Водопроводные очистные сооружения | С | с. Ярославский | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.1.44 | В.5.22 | Резервуар | С | с. Ярославский | Количество – 1 ед. | Повышение надежности подачи и качества воды населению | до 2042 года | Граница первого пояса ЗСО не менее 30 м, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 |
| 2.2 | Вид объекта – объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ОВ.1.3 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Беченча | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.2 | ОВ.1.4 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Дорожный | Производительность – 0,04 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.3 | ОВ.3.5 – ОВ.3.6 | Канализационная насосная станция | С | с. Дорожный | Количество – 2 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - |
| 2.2.4 | ОВ.1.5 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Нюя Северная | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.5 | ОВ.3.7 – ОВ.3.8 | Канализационная насосная станция | С | с. Нюя Северная | Количество – 2 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - |
| 2.2.6 | ОВ.1.6 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Натора | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.7 | ОВ.3.9 – ОВ.3.11 | Канализационная насосная станция | С | с. Натора | Количество – 3 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - |
| 2.2.8 | ОВ.1.7 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Нюя | Производительность – 0,4 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.9 | ОВ.3.12 – ОВ.3.13 | Канализационная насосная станция | С | с. Нюя | Количество – 2 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 | - |
| 2.2.10 | ОВ.1.8 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Турукта | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.11 | ОВ.1.9 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Орто-Нахара | Производительность – 0,08 м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.12 | ОВ.3.14 –ОВ.3.15 | Канализационная насосная станция | С | с. Орто-Нахара | Количество – 2 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2032 года | - |
| 2.2.13 | ОВ.1.10 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Чамча | Производительность – 0,7 м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2032 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.14 | ОВ.1.11 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Батамай | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.15 | ОВ.3.16 | Канализационная насосная станция | С | с. Батамай | Количество – 1 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - |
| 2.2.16 | ОВ.1.12 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Мурья | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.17 | ОВ.3.17 – ОВ.3.19 | Канализационная насосная станция | С | с. Мурья | Количество – 3 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - |
| 2.2.18 | ОВ.1.13 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Толон | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.19 | ОВ.3.20 | Канализационная насосная станция (КНС) | С | с. Толон | Количество – 1 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - |
| 2.2.20 | ОВ.1.14 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Иннялы | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.21 | ОВ.3.21 | Канализационная насосная станция (КНС) | С | с. Иннялы | Количество – 1 ед. | Обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения | до 2042 года | - |
| 2.2.22 | ОВ.1.15 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Алысардах | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.23 | ОВ.1.16 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Хамра | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.2.24 | ОВ.1.17 | Очистные сооружения (КОС) | С | с. Ярославский | Производительность не менее 0,05 тыс. м3/сут | Обеспечение приема и очистки сточных вод до нормативных показателей | до 2042 года | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.3 | Вид объекта – объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Т.1.15 | Источник тепловой энергии | Р | с. Беченча | Котельная сельская библиотека | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 2.3.2 | Т.1.16 | Источник тепловой энергии | Р | с. Натора | Котельная МКУ ЛРУК «Наторинский наслег» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 2.3.3 | Т.1.17 | Источник тепловой энергии | Р | с. Натора | Котельная ДОУ «Туллукчаан» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 2.3.4 | Т.1.18 | Источник тепловой энергии | Р | с. Харма | Котельная МКОУ ОООШ с. Харма | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 2.3.5 | Т.1.19 | Источник тепловой энергии | Р | с. Батамай | Котельная ООО «Батамайское» | Обеспечение теплом бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается расчетным путем |
| 2.4 | Вид объекта – распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | РТ.1.1 | Газопровод распределительный высокого давления | С | Ленский район | Высокое давление II категории. Протяженность – 134,5 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.4.2 | РТ.1.1 | Газопровод межпоселковый от н.п. Мурья до н.п. Батамай Ленского района | С | Ленский район | Высокое давление II категории (РN ≤ 0,6 МПа) Протяженность – 12,0 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.4.3 | РТ.2.1 | Газопровод распределительный среднего давления | С | Ленский район | Среднее давление. Протяженность – 9,9 км | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5 | Вид объекта – объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | ДТГ.14.1 | Пункт редуцирования газа | С | с. Иннялы | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.2 | ДТГ.14.2 | Пункт редуцирования газа | С | с. Алысардах | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.3 | ДТГ.14.3 | Пункт редуцирования газа | С | п. Витим | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.4 | ДТГ.14.4 | Пункт редуцирования газа | С | п. Пеледуй | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.5 | ДТГ.14.5 | Пункт редуцирования газа | С | п. Пеледуй | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.6 | ДТГ.14.6 | Пункт редуцирования газа | С | п. Пеледуй | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.7 | ДТГ.14.7 | Пункт редуцирования газа | С | с. Ярославский | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.8 | ДТГ.14.8 | Пункт редуцирования газа | С | с. Хамра | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.9 | ДТГ.14.9 | Пункт редуцирования газа | С | г. Ленск | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.10 | ДТГ.14.10 | Пункт редуцирования газа | С | с. Нюя Северная | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.11 | ДТГ.14.11 | Пункт редуцирования газа | С | с. Беченча | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.12 | ДТГ.14.12 | Пункт редуцирования газа | С | с. Турукта | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.13 | ДТГ.14.13 | Пункт редуцирования газа | С | с. Толон | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.14 | ДТГ.14.14 | Пункт редуцирования газа | С | с. Нюя | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.15 | ДТГ.14.15 | Пункт редуцирования газа | С | с. Нюя | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.16 | ДТГ.14.16 | Пункт редуцирования газа | С | с. Натора | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.5.17 | ДТГ.14.17 | Пункт редуцирования газа | С | с. Батамай | Снижение давления газа с высокого II категории на низкое | Газификация населенных пунктов и повышение надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей | до 2042 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 2.6 | Вид объекта – электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | - | Трансформаторная подстанция | С | МО «Ленский район» | Количество – 1 штука; Мощность – 250 кВА | Подстанция 6 - 0,4кВ. В районе Аэропорта Талакан | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7 | Вид объекта – электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | ЛЭП.15.1 | Линия электропередачи | С | с. Беченча | Протяженность – 17,92 км | ВЛ 10кВ Мурья - Беченча от ПС 220-10 кВ НПС-12 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.2 | - | Линия электропередачи | Р | МО «Ленский район» | - | Линии электропередачи воздушные 6 кВ. Реконструкция. Центральный блок Талаканского Нефтегазоконденсатного месторождения | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.3 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 3,223 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 148, 149, 150 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.4 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 8,922 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 33, 34, 35, 36 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.5 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 13,76 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 151-158 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.6 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 24,67 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 300 - 302, 304, 306, 309, 311 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.7 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 7,191 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 31, 34 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.8 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 26,6 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 315, 316, 318, 319, 322, 325 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.9 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 0,916 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 37, 38 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.10 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 0,484 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважине 151 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.11 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 8,589 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 129,134, 137 - 139 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.12 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 19,24 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 100, 103, 116, 125, 133, 136, 142, 142 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.13 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 21,22 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 52 - 59 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 2.7.14 | - | Линия электропередачи | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 14,71 км | Линии электропередачи воздушные 6 кВ к кустам скважин 303, 305, 307, 308, 310, 312, 313 | до 2032 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | А.3.1 | Автомобильная дорога Нюя – Турукта | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 17,58 км | Транспортное сообщение между населенными пунктами | до 2030 года | Не устанавливается |
| 3.1.2 | А.3.2 | Автодорога Ленск – Витим – Толон | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 33,75 км | Транспортное сообщение между населенными пунктами | до 2030 года | Не устанавливается |
| 3.1.3 | А.3.3 | Автодорога Ленск – Пеледуй – Витим | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 229 км | Транспортное сообщение между населенными пунктами | до 2030 года | Не устанавливается |
| 3.1.4 | А.3.4 | Автодорога от Витима в Иркутскую область (г. Киренск) | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 17,79 км | Транспортное сообщение между населенными пунктами | до 2030 года | Не устанавливается |
| 3.1.5 | А.3.5 | Автомобильная дорога Ленск – подъездная автодорога до с. Турукта Ленского района Респкблуики Саха (Якутия) | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 26,51 км | Транспортное сообщение между населенными пунктами | до 2032 года | Не устанавливается |
| 3.1.6 | А.3.6 | Объезд мостового перехода на а/д Ленск-Удачный | С | МО «Ленский район» | Протяженность – 1,02 км | Дублирующий проезд | до 2032 года | Не устанавливается |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ВзТ.5.1 | Строительство вертолетной площадки для приема санитарной авиации | С | п. Пеледуй | Количество – 1 ед. | Воздушное сообщение между населенными пунктами | до 2030 года | Не устанавливается |
| 3.2.2 | ВзТ.5.2 | Обустройство вертолетной площадки | С | с. Орто-Нахара | Количество – 1 ед. | Воздушное сообщение между населенными пунктами | до 2030 года | Не устанавливается |

Примечания:

* С – строительство, Р – реконструкция;

** Размещение, трассировку, мощности и характеристики объектов уточняются на стадии рабочего проектирования.

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Параметры функциональных зон различного назначения, установленных на межселенных территориях, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Сведения о местоположении планируемых для размещения объектов федерального значения, регионального значения, районного значения и местного значения представлены на Карте функциональных зон, установленных на межселенных территориях.

Номер планируемого для размещения объекта, указанный в таблице 2.2, соответствует номеру данного объекта на Карте функциональных зон.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях

| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 2363,03 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 19439,0 |
| Зона лесов | Параметры функциональной зоны не устанавливаются. Использование земельных участков в границах зоны определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта или уполномоченными органами местного самоуправления, в соответствии с Лесным кодексом РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 г. | 7462501,0 |
| Зона акваторий | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 37267,0 |
| Зона режимных территорий | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 98,97 |
| Иные рекреационные зоны | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 11,0 |
| Иные зоны | Параметры функциональных зон, относящихся к территориям нежилого назначения данного типа, определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим, в отношении территорий нежилого назначения, осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 169685,0 |

Таблица 2.2

Сведения о планируемых для размещения в границах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № в таблице | № на карте | Наименование планируемого для размещения объекта | Статус | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | ДТГ.6.1 | ГРС «Алысардах» | С | Региональное |
|  | ДТГ.6.2 | ГРС «Батамай» | С | Региональное |
|  | ДТГ.6.3 | ГРС «Витим» | С | Региональное |
|  | ДТГ.6.4 | ГРС «Мурья» | С | Федеральное |
|  | ДТГ.6.5 | ГРС «Нюя Северная» | С | Региональное |
|  | ДТГ.6.6 | ГРС «Нюя» | С | Региональное |
|  | ДТГ.6.7 | ГРС «Ярославский» | С | Региональное |
|  | ЭП.9.1 | ПС 220 кВ Чаянда | С | Федеральное |
|  | ЭП.9.2 | ПС 220 кВ КС-1 | С | Федеральное |
|  | ЭП.23.1 | ПП 220 кВ Нюя | С | Федеральное |
|  | ЭП.9.3 | ПС 220 кВ Талакан | Р | Федеральное |
|  | ЭП.7.1 | ГТЭС ЭСН УКПГ-3 | С | Федеральное |
|  | ЭП.11.1 | ПС 110 кВ ЭСН УКПГ-3 | С | Региональное |
|  | ЭП.11.2 | ПС 110 кВ УКПГ-3 | С | Региональное |
|  | ЭП.13.1 | ПС 35/10 кВ Южная Нюя | С | Региональное |
|  | ЭП.13.2 | ПС 35 – 6 кВ. Район куста скв. 301 | С | Региональное |
|  | ЭП.13.3 | ПС 35 – 6 кВ.Район куста скв. 144 | С | Региональное |
|  | ЭП.13.4 | ПС 35 – 6 кВ. Район куста скважин 114 | С | Региональное |
|  | ДТГ.5.1 | КС-1 «Салдыкельская» | С | Региональное |
|  | ДТГ.3.1 | УППГ-4 Чаяндинского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.1 | Реконструкция кустов скважин № 12 Чаяндинского НГКМ | Р | Региональное |
|  | ДТ.1.2 | Куст № 6 Чаяндинского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.3 | Кусты скважин №№ 1, 2, 4, 6 Чаяндинского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.4 | Куст скважин № 17 Чаяндинского НГКМ | Р | Региональное |
|  | ДТ.1.5 | Куст скважин № 151 ЦБ Талаканского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.6 | Кусты скважин 37, 38 Восточно-Алинского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.7 | Кусты скважин 134, 137, 138, 139, 129 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.8 | Кусты скважин 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.9 | Кусты скважин 305, 307, 308, 310, 312, 313, 303 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.10 | Кусты скважин 316, 318, 319, 322, 325, 315 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.11 | Кусты скважин 34, 31 Талаканского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.12 | Кусты скважин 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Северо-Талаканского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.13 | Куст скважин 60, 61, 62, 63 Северо-Талаканского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.14 | Куст скважин 146, 147, 148, 149, 150 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.15 | Куст скважин 148, 149, 150 ЦБ Талаканского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.16 | Куст скважин 326, 328, 329, 159 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.17 | Куст скважин 181, 182, 183, 184, 160 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.18 | Куст скважин 331, 337, 161 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.19 | Куст скважин 300, 301, 302, 304, 306, 309, 311 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.20 | Разведочная скважина № 179-50Р | С | Региональное |
|  | ДТ.1.21 | Разведочные скважины №№ 304 | С | Региональное |
|  | ДТ.1.22 | Разведочная скважина № 363 | С | Региональное |
|  | ДТ.1.23 | Куст скважин 323, 324, 327, 321 Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.24 | Куст скважин 200 Верхне-Пеледуйского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.25 | Куст скважин 500 Восточно-Алинского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.26 | Поисковая скважина 229-2П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.27 | Поисковая скважина 531-1П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.28 | Поисковая скважина 583-1П Северо-Талаканского лицензионного участка | С | Региональное |
|  | ДТ.1.29 | Поисковая скважина № 179-98 П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.30 | Поисковая скважина № 230-1П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.31 | Поисковая скважина № 356-1П Хоронохского лицензионного участка | С | Региональное |
|  | ДТ.1.32 | Поисковая скважина № 363-5 на Пеледуйском лицензионном участке | С | Региональное |
|  | ДТ.1.33 | Поисковая скважина № 490-5 на Пеледуйском лицензионном участке. | С | Региональное |
|  | ДТ.1.34 | Поисковая скважина № 491-1П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.35 | Поисковая скважина № 501-1П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.36 | Поисковая скважина № 530-13 Р | С | Региональное |
|  | ДТ.1.37 | Поисковая скважина № 535-1П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.38 | Поисковая скважина №304-19П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.39 | Поисковая скважина №356-2П Хоронохского лицензионного участка | С | Региональное |
|  | ДТ.1.40 | Поисковая скважина №530-7П Хоронохского лицензионного участка | С | Региональное |
|  | ДТ.1.41 | Поисковая скважина П-490-3 | С | Региональное |
|  | ДТ.1.42 | Поисковая скважина № 530-9 П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.43 | Поисковой скважины № 535-2П | С | Региональное |
|  | ДТ.1.44 | Поисковые скважины №№ 583-2П, 583-3П Северо-Талаканского лицензионного участка | С | Региональное |
|  | ДТ.1.45 | Разведочная скважина № 490-11Р | С | Региональное |
|  | ДТ.1.46 | Разведочные скважины №№ 530- | С | Региональное |
|  | ДТ.1.47 | Разведочные скважины №№ 321-Чаяндинского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.1.48 | Разведочная скважина № 179-50Р | С | Региональное |
|  | ДТ.1.49 | Разведочные скважины №№ 304 | С | Региональное |
|  | ДТ.1.50 | Разведочная скважина № 363 | С | Региональное |
|  | ДТ.2.1 | Установка подготовки нефти № 2 ЦБ Талаканского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.5.1 | ДНС-1 Северо-Талаканского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.5.2 | Строительство ДНС-2 ЦБ Талаканского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.5.3 | Строительство ДНС Ленского НГКМ | С | Региональное |
|  | ДТ.7.1 | ПСП в районе НПС-12 ТС «ВСТО» | С | Региональное |
|  | ДТ.7.2 | ПСП АО «РНГ» | С | Региональное |
| Зона лесов |  |  |  |  |
| 1 | МП.1.1 | Кладбище | Р | Местное |
| Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |
| 1 | СХ.1.1 | ПТКХ «Русская Джерба» Башкинский С.А. | Р | Местное |
| 2 | СХ.2.14 | Животноводческий комплекс | С | Местное |
| Зона акваторий |  |  |  |  |
| 1 | ИДС.1.1 | Мостовой переход через р. Нюя на км 114 автомобильной дороги 1246-й км а/д «Вилюй» — Ленск | Р | Региональное |
| 2 | ИДС.1.2 | Мостовой переход через р. Нюя на км 114 автомобильной дороги 1246-й км а/д «Вилюй» — Ленск | С | Региональное |

Примечание – * С — строительство, Р — реконструкция.